填空题

1、常用的灭火器材有灭火器，室内消火栓系统和破拆工具类 。精密仪器起火应首选二氧化碳灭火器。

2、实验室人员离开实验室应做到“五关”：关电，关水，关水，关门，关窗。

3、实验室常用压力容器包括高压容器和气体钢瓶。

4 、在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的 排风设备。

5 、易燃溶液的沸点在60℃以下者，加热使用隔离火源的设备，如恒温水浴锅。沸点在100℃以上的用 砂浴。

6、爆炸极限通常用可燃气体在空气中的体积百分比来表示。

7 、MSDS的中文全称是什么化学品安全技术说明书，化学品安全说明书或化学品安全数据说明书。

8、对于事故原因中的人为因素包含不安全行为和不安全环境。

9、有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾。

10、消防安全知识的四个能力包括检查消除火灾隐患能力，扑救初级火灾能力，组织疏散逃生能力，消防宣传教育能力。

11、化学药品的爆炸分为支链爆炸和热爆炸。

12、易燃气体气瓶与明火距离不小于5米。

13、中华人民共和国教育部关于开展高等学校实验室危险品安全自查工作的通知中的总体要求是：全覆盖，零容忍，严执法，重实效。

14、针对所有加热，加压设备和装置必须增加设置独立回路的断电和泄压防护装置。

15、安全事故认定分为特别重大事故，重大事故和一般事故。

16、化学药品是指天然和人造的各种元素、由元素组成的化合物和混合物。一般分为一般化学药品，危险化学药品及易制毒化学药品三类。

17、安全标志分为哪4类？分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。

18、安全标识的四种颜色：红、黄、蓝、绿。

19、安全带的正确挂扣应该是：高挂低用。

20、凡是坠落高度基准面 2  米以上含有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。

21、一次死亡3-9人的事故为重大死亡事故。

22、什么是三级教育？厂级〔公司级〕教育，车间级教育，班组级教育

23、灭火器进行灭火的最佳位置是上风或侧风位置

24、检查燃气用具是否漏气时，通常采用肥皂水来寻找漏气点。

25、当遇有 六   及以上大风时应停止脚手架搭设与拆除作业。

26、安全帽上的“D”标记表示安全帽绝缘性能。

27、.我国消防工作方针是预防为主、防消结合。

28、灭火器压力表指针处于绿色区域时表示可以正常使用。

29、.特种设备作业人员必须取得特种作业资格证，方可上岗。

30、对新建、改建、扩建项目，必须执行安全设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用。

31、烫伤后，一般用90%到95% 酒精，消毒后，涂   2%苦味酸  ，若皮肤起泡（二级烫伤），不要弄破水泡，防止感染；若灼伤严重者，应用无菌纱布盖好伤口，急送医院处理。

32、生产性毒物进入人体的途径有呼吸道、皮肤、消化道。

33、在化工管道涂色中氧气管涂天蓝色，二氧化碳管涂黑色;蒸汽管涂红色。

34、进入有限空间进行高处作业，除办理特种高处作业票，还应办理 有限空间作业票 。

35、化工从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

36、危险化学品具有易燃、易爆、毒害、腐蚀性、放射性等危险性质。
37、灭火的方法隔离法、窒息法、冷却法、抑制法。

38、燃烧的三要素是可燃物、助燃物、着火点。

39、“三违”是指违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。

40、爆炸分为物理爆炸、化学爆炸、核爆炸三种。

41、电对人体伤害的两种类型是：电击和电伤。

42、高处作业“三宝”是安全帽、安全带、安全网。

43、QHSE”责任制中“Q”是指质量“H”是指 健康、“S”是指 安全、“E”是指 环境。

44、废弃的溶液应按  有机   和 无机 进行分类，严禁将不同类别的液体混放在同一个瓶中。

45、取用试剂和标准溶液后，需立即将瓶塞严，放回原处。取出的试剂和标准溶液，如未用尽，切勿  倒回原瓶 ，以免引入杂质。

46、储存危险化学品的建筑必须安装 通风设备 来调节温湿度。

47、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品 隔离 储存。

48、易燃易爆场所需要进行焊接作业必须办理 动火许可证 ,否则,不能进行作业。

49、为防止容器内的易燃易爆品发生燃烧或爆炸,动火检修前应对容器内的易燃易爆品 置换 、 吹扫 、 清洗 。

50、工程技术措施是控制化学品危害最直接最有效的方法，其主要有以下方法治理粉尘： 替代、变更工艺、隔离、通风 。

51、在发生重大化学事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行 紧急疏散 。企业在最高建筑物上应设立“ 风向标 ”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。

52、生产使用危险化学物品时，必须有 安全防护措施 和 用具 。

53、化工生产中，为了 防火防爆  ，宜将生产设备布置在露天、敞开或半敞开式的建筑物、构筑物中。

54、遇湿易燃物品系指遇 水 或受 潮 时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。有的不需明火，即能燃烧或爆炸。

55、新购买的玻璃仪器表面常附着有游离的碱性物质，可先用洗涤灵稀释液、肥皂水或去污粉等洗刷再用自来水冲洗，然后浸泡在 2%盐酸 中过夜（不少于4小时），再用自来水冲洗，最后用蒸馏水冲洗2 ~ 3次，在80 ~ 100℃下烘箱内烤干备用。

56、标签纸的大小应与容器相称，标签上要写明物质的名称、浓度、配制人、配制日期、有效期，标签应贴在试剂瓶   2/3     处。

57、汽油、乙醚、甲苯等有机溶剂着火时，应用 砂土或石棉布扑灭，绝对不能用水，否则反而会扩大燃烧面积。

58.消防工作贯 彻预防为主 、 防消结合 的方针

59.如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应先竭力采用 胸外心脏挤压 和 人工呼吸 进行施救。

60.苯急性中毒主要表现为对 中枢神经系统 的麻醉作用，而慢性中毒主要 造血系统 的损害。

61.消防器材的“四定”是定期对职工进行消防安全培训，定期对消防设施和器材组织检验、维修 ,确保消防设施和器材完好 、有效;定期组织消防演练 。“四懂”是懂得岗位火灾的危险性 ，懂得预防火灾的措施 ，懂得扑救火灾的方法 ，懂得逃生的方法 。

62. 常用的灭火器材有 灭火器 、 室内消火栓系统 和 破拆工具类 。精密仪器起火应首选二氧化碳 灭火器。

63.燃烧需要同时具备 可燃物 、 助燃物  和 点火源 三个条件。

64. 实验室人员离开实验室应做到“五关”： 关电 、 关水 、  关灯 、 关门 、关窗 。

65.    B    （A可以;B 禁止）用化验器皿盛装食物；   B    （  A可以;B 禁止）在实验室内吃东西。

66.  毒物侵入人体三种基本途径是 呼吸道 、 皮肤 、 消化道 。

67. 实验室常用压力容器包括 高压容器 、 气体钢瓶 。

68. 在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在 通风橱 中进行，并有良好的 排风设备 。

69. 实验室现使用的高压和危险气体有 氢气 、 乙炔 ；剧毒品有 砷化物 、 氰化物 等。

70. 仓库内危险品化学试剂应  分类 存放。

71. 未经允许，外来和无关人员   B   （A可以;B 禁止）进入实验室；  B    （A可以;B 禁止）使 用相关仪器和设施，以免发生危险。

72. 压力容器如灭菌锅，连续使用时间应小于8小时/每天，必须在 压力放空 情况下才能开门。

73. 手上有水或潮湿， B    （A可以;B 禁止）接触电器或电器设备；   B   （A可以;B 禁止）使用水槽旁边的电器插座。

74. 易燃溶液的沸点在60℃以下者，加热使用隔离火源的设备，如 恒温水浴锅 。沸点在100℃以上的用  砂浴 。

75.保管剧毒物品实行“五双” 双人管、双人发、双人运、双把锁、双人用 双人管 、 双人发 、 双人运 、 双把锁 、和 双人用 。

76. 灭火有 窒息灭火法 、 冷却灭火法 、 中断灭火法 、 抑制灭火法 四种方法。

77. 一旦发生事故，要按照“三个不放过”原则进行处理，即 不找出事情的原因不放过，

事故责任者不受到教育不放过 ， 没有采取切实可行的防范措施不放过 。

78、使用电器设备（如烘箱、恒温水浴、离心机、电泳仪等）时，严防触电，绝不可用湿手或在眼睛旁视时开关电闸和电器开关。检查电器设备是否漏电时，应用  试电笔  检查电气设备是否漏电，凡是漏电的仪器，一律不能使用。

79、当不小心被玻璃割伤或其他机械损伤时，首先检查伤口内有无玻璃或金属等物碎片，然后用硼酸水洗干净，再擦   碘酒  ，必要时用纱布包扎。若伤口较大或过深而大量出血，应迅速在伤口上部和下部扎紧血管止血，立即到医院就诊。

80、强碱（NaOH、KOH）钠、钾等触及皮肤而引起灼伤时，要先用大量自来水冲洗，再用 2%醋酸  ，涂洗。