简答题：

1、危险物品是指什么？

易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

2、火灾分几类？各用什么表示？
A类：指固体物质可燃烧的火。B类：指液体可燃烧的火。C类：指气体燃烧的火。D类：指轻金属燃烧的火。

3、锅炉烧干，能否马上补水？为什么？

不能。因为马上补水会产生大量的水蒸汽，有可能引起锅炉爆炸。

4、什么是燃点？

燃点也叫着火点，是指火源接近可燃物能够使其着火燃烧的最低温度叫燃点

5、灭火器的使用方法：

使用时首先拨掉安全销，一手紧握压把手，一手将喷嘴对准火源根部压杆即开启左右扫射，快速推进。

6、简述火场人身伤害急救的方法？

①自身身上着火，应立即设法脱去衣服或者就地打滚，压灭火苗，或及时向身上浇水或喷灭火剂。

②他人身上着火，应立即扑灭身上着火，扑灭后注意保护烧伤部位，尽快送医治疗。

7、什么是重大危险源？

是指长期地或临时地生产、搬运、使用、储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

8、控制作业场所中有害化学品的原则是什么?

答:控制作业场所中有害化学品的原则是:

（1）取代:无毒代有毒，低毒代高毒；

（2）隔离:密闭危险源或增大操作者与有害物质之间的距离;

（3）通风:用全面通风或局部通风手段排除或降低有害物在空气中的浓度;

（4）使用个体防护用品。

9、甲醇对健康有哪些危害？

主要作用于中枢神经系统，具有明显的麻醉作用，可引起脑水肿；对于视神经和视网膜有特殊的选择作用，易引起视神经萎缩，导致双目失明；其蒸汽对呼吸道和粘膜有强烈的刺激作用，可致代谢性酸中毒。

10、粉尘对人体有哪些危害？

（1）局部作用，即对皮肤、角膜、粘膜等产生局部刺激作用，产生一系列病变；

（2）中毒作用，即吸入有毒性粉尘，能在支气管和肺泡壁上溶解后吸收，引起中毒现象；（3）职业性呼吸系统疾病，包括尘肺、粉尘沉着症和呼吸系统肿瘤等。

11、什么是安全电压？我国的安全电压额定值的等级分别为多少？

安全电压是为防止触电事故面采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。

12、化工装置开工前为什么要进行吹扫 、 气密和置换 ？

在安装或检修中，设备管线内进入焊渣等杂物，如不吹除，开工后就可能堵塞管道 阀门，污染催化剂等，故必须按系统进行吹扫，同时也可以检验系统，看流程是否畅通。 气密是吹扫以后的试漏步骤，按不同的系统分 段进行。在一定的压力下检查各阀门、焊 口、孔、法兰等是否泄漏，是安装质量的总检查。

置换是在吹扫，气密后进行，目的是用惰性气体氮气等置换系统内存在的空气或可燃气 体，防止开车升温后发生爆炸等事故。

13、什么是危险物品及重大危险源？

答：危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

14、硫化氢的中毒机理是什么？

硫化氢是无色，有臭鸡蛋味的气体。它是强烈的神经性毒物，对粘膜有明显的刺激作用。硫化氢吸入人体后，首先对呼吸中枢和脊髓运动中枢产生兴奋作用，然后转为抑制；当浓度高时，则引起颈动脉窦的反射作用使呼吸停止；浓度更高时，可直接麻痹呼吸中枢而立即引起窒息。车间卫生允许浓度是<10毫克/立方米。

15、为什么个人防护用品不能作为控制危险化学品危害的主要手段?

答:个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度,也不能消除作业场所的有害化学品,而只是一道阻止有害物进入人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失,因此个体防护不能被视为控制危害的主要手段,而只能作为一种辅助性措施。

16、遇湿易燃物品不可以露天存放的原因是什么?

答:遇湿易燃物品严禁露天存放，库房必须干燥，严防漏水或雨雪侵入。因其遇水或受潮时，易发生剧烈化学反应引起燃烧爆炸。

17、腐蚀品的强烈腐蚀性表现在哪几方面?

答:腐蚀品的强烈腐蚀性表现在:

（1）对人体有腐蚀作用，造成化学灼伤。

（2）对金属有腐蚀作用。腐蚀品中的酸和碱甚至盐类都能引起金属不同程度的腐蚀。

（3）对有机物质有腐蚀作用。能和布匹、木材、纸张、皮革等发生化学反应，使其遭受腐蚀损坏。

（4）对建筑物有腐蚀作用。如酸性腐蚀品能腐蚀库房的水泥地面，而氢氟酸能腐蚀玻璃。

18、一氧化碳、氨、氢气、甲醇、硫化氢的爆炸极限的范围是多少？（用体积%表示）

一氧化碳的爆炸极限范围是12.5—74.2%。甲醇的爆炸极限范围是5.5—44.0%氨的爆炸极限范围是15.8—28%

氢气的爆炸极限范围是4.1——74.1%硫化氢的爆炸极限范围是4.0——46.0%

19、触电的急救常识：

（1）有人触电时，抢救者要尽快切断电源（拉开电闸）或用木棍等绝缘物拨开电线，使触电者尽快脱离电源，不能用金属体或手直接去拉电线和触电的人，以免造成抢救人再触电。

（2）触电人脱离电源后，要尽快把他仰放进行人工呼吸，心脏按摩每分钟60—70次。

20、什么叫直接火源？

指明火、烟头、磨擦发生的火花、电火花、炽热物体。

21、灭火的方法有哪几种？

四种：窒息法    冷却法   隔离法    抑制法

22、什么叫燃烧？

有放热、发光的化学反应叫燃烧。

23、燃烧必须具备哪三个条件？

具备可燃物、助燃物、着火源这三个条件。

24、什么是可燃物质？

凡能与氧气、氯气、氧化剂进行剧烈化学反应并能发生燃烧的物质叫可燃物质。

25、什么是可燃气体？

凡遇火、受热与氧化剂接触能引起着火、爆炸的气体叫可燃气体。^

26、可燃气体共分几种？

可燃气体分一级和二级气体，一级可燃气体指爆炸下限〈10%的可燃气体，二级可燃气体指爆炸下限〉10%的可燃气体。

27、什么是可燃液体？

凡遇火、爱热或与氧化剂接触着火的液体叫可燃液体。

28、什么是易燃、可燃固体？

凡遇火、受热、撞击、摩擦或与氧化剂接触着火的固体物质叫易燃可燃固体。

29、什么是危险化学品？

答：危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

30、什么是遇水燃烧的物质？举例说明。

金属钠、金属镁。

31、什么是爆炸性物质？

凡是受到高温、摩擦、撞击或受到一定物质的激发能瞬间起单分解的化学反应，并以机械能的形式在极短的时间内放出能量的物质叫爆炸性物质。

32、什么是化学爆炸？

是由化学反应引起的爆炸。

33、火灾分几类？各用什么表示？

A类：指固体物质可燃烧的火。B类：指液体可燃烧的火。C类：指气体燃烧的火。D类：指轻金属燃烧的火。

34、干粉灭火器与1211灭火器充装的加压气体是否一样？都是什么气体？

不一样。干粉灭火器充装的是二氧化碳，1211灭火器充装的是氮气。

35、汽油着火为什么不能用水浇？

汽油的比重比水轻，用水浇只能使火灾扩大。

36、泡沫灭火器的使用方法

使用时一手握提环，一手托底部，将灭火器颠倒过来摇晃几下，泡沫就会喷出来，注意灭火器不要对人喷，不要打开筒盖，不要和水一起使用。

37、1211灭火器的使用方法

使用时首先拨掉安全销，一手紧握压把手，一手将喷嘴对准火源根部压杆即开启左右扫射，快速推进。1211灭火器要放在通风干燥的地方，每半年检查一次总重量。

38、什么是自燃性物质？

在空气能通过氧化分解积热而发生燃烧的物质叫自燃性物质。

39、生产中防止爆炸的措施有哪些？

严格控制温度；严格控制压力；严格控制物质浓度；严格控制火源。

40、在易燃易爆的地方违反禁令、吸烟、使用明火，消防管理处罚中如何规定的？

消防管理处罚条例规定，在易燃易爆地方违反禁令、吸烟、使用明火，处十日以下拘留，一百元以上罚款或者警告。

41、对可燃气体泄漏引起的火灾，应选用什么灭火器效果较好？

应选用干粉、1211灭火器或用蒸汽灭火效果较好。

42、MF4型干粉灭火器和MY41211灭火器的喷射时间的距离分别是多少？

MF4型干粉灭火器喷射时间为20秒，距离为5米；MY4型1211灭火器喷射时间为14—16秒，距离为4.5米。

21、国家实行危险化学品登记制度，危险化学品需要登记哪些内容？

答：（1）分类和标签信息；
（2）物理、化学性质；
（3）主要用途；
（4）危险特性；
（5）储存、使用、运输的安全要求；
（6）出现危险情况的应急处置措施。

22、发生危险化学品事故时，需要采取哪些应急措施？

答：发生危险化学品事故时，应当按照下列规定，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：
（1）立即组织营救和救治受害人员，疏散、撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；
（2）迅速控制危害源，测定危险化学品的性质、事故的危害区域及危害程度；
（3）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施；
（4）对危险化学品事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施。

23、制定易制毒化学品管理条例的目的是什么？

答：为了加强易制毒化学品管理，规范易制毒化学品的生产、经营、购买、运输和进口、出口行为，防止易制毒化学品被用于制造毒品，维护经济和社会秩序，制定本条例。

24、简述坚持科学发展安全发展的基本原则？

答：（1）统筹兼顾，协调发展；

（2）依法治安，综合治理；

（3）突出预防，落实责任；

（4）依靠科技，创新管理

25、安全隐患排查“五到位”内容是什么？

答：企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

26、简述较大涉险事故的定义？

答：（1）涉险10人以上的事故；

（2）造成3人以上被困或者下落不明的事故；

（3）紧急疏散人员500人以上的事故；

（4）因生产安全事故对环境造成严重污染（人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等）的事故；

（5）危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）的事故；

（6）其他较大涉险事故。

27、危险化学品登记包括哪些内容？

答：（1）分类和标签信息，包括危险化学品的危险性类别、象形图、警示词、危险性说明、防范说明等；

（2）物理、化学性质，包括危险化学品的外观与性状、溶解性、熔点、沸点等物理性质，闪点、爆炸极限、自燃温度、分解温度等化学性质；

（3）主要用途，包括企业推荐的产品合法用途、禁止或者限制的用途等；

（4）危险特性，包括危险化学品的物理危险性、环境危害性和毒理特性；

（5）储存、使用、运输的安全要求，其中，储存的安全要求包括对建筑条件、库房条件、安全条件、环境卫生条件、温度和湿度条件的要求，使用的安全要求包括使用时的操作条件、作业人员防护措施、使用现场危害控制措施等，运输的安全要求包括对运输或者输送方式的要求、危害信息向有关运输人员的传递手段、装卸及运输过程中的安全措施等；

（6）出现危险情况的应急处置措施，包括危险化学品在生产、使用、储存、运输过程中发生火灾、爆炸、泄漏、中毒、窒息、灼伤等化学品事故时的应急处理方法，应急咨询服务电话等。

28、简述剧毒化学品的“五双”具体内容？

答：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账。

29、简述剧毒化学品的定义?

答：剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。

30、简述应急救援的定义？

答：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

31、简述预案的涵义？

答：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

32、危险化学品事故应急救援预案编制步骤是什么？

答：（1）编制准备

a、成立预案编制小组；　b、制定编制计划；　  c、收集资料；

d、初始评估；　　e、危险辨识和风险评价；f、能力与资源评估。

（2）编写预案

（3）审定、实施

（4）适时修订预案

33、干粉灭火器适用于扑救哪几类火灾？

干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体、电器设备和遇水燃烧物品的初期起火灾。

34、简述“三懂三会一能”的内容？

答：三懂：懂本作业岗位的火灾危险性，懂火灾的扑救方法，懂火灾的预防措施；

三会：会正确报警，会使用现有的消防器材等，会扑救初期火灾；

一能：能正确使用现有的防护器具和急救器具。

35、简述“三不动火”的内容？

答：（1）没有经批准有效动火作业许可证的不动火；

（2）防火安全措施不落实的不动火；

（3）没有动火监护人或动火监护人不在场的不动火。

36、氧气瓶、乙炔瓶的摆放有何规定？

答：施工现场氧气瓶、乙炔瓶与明火间距保持10米以上，氧气瓶与乙炔瓶间距保持5米以上，不得放在烈日下曝晒或接近火源。

37、可燃气体的火灾危险性如何分类？

答：甲类——可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%（体积）。

乙类——可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%（体积）。

（5）宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。

38、可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合哪些规定？

答：（1）可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器；

（2）可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施；

（3）泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施；

（4）泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。

39、可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地，但需要符合哪些规定？

答：（1）类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时，应装设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐；

（2）液体储罐可不设避雷针、线，但应设防感应雷接地；

（3）罐及内浮顶罐可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接；

（4）储罐不设避雷针、线，但应作接地。

40、什么是临界量？氨与氯的临界量分别是多少？

答：对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

氨与氯的临界量分别是10吨、5吨。

41、什么是隔离贮存、隔开贮存、分离贮存？

答：隔离贮存：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。

隔开贮存：在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的贮存方式。

分离贮存：在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。

42、化学危险品贮存的基本要求是什么？

答（1）贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。

（2）化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中，经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。

（3）化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。

（4） 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

43、化学危险品出入库有何规定？

答：（1）贮存化学危险品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度。

（2）化学危险品出入库前均应按合同进行检查验收、登记，验收内容包括：

A、数量；　　B、包装；　　C、危险标志。

经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。

（3）进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

（4） 装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

（5） 装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

（6） 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。

（7）修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。

44、闪点的定义是什么？

答：规定实验条件下施用某种点火源造成液体汽化而着火的最低温度。（校正至标准大气压101.3kpa）

45、毒物进入人体的主要途径？

答：主要为呼吸道、消化道、皮肤等3种途径。

46、应急预案定义：

答：为有效防范和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

47、应急准备定义：

答：针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和物资准备。

48、什么是应急救援？

答：在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

49、应急演练定义：

答：针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。

50、编制应急预案有哪几个步骤？

答：（1）成立应急预案编制工作组；

（2）资料收集；

（3）风险评估；

（4）应急能力评估；

（5）编制应急预案；

（6）应急预案评审。

51、应急预案体系构成？

答：由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案构成。

52、易制毒化学品共分为几类？

答：易制毒化学品共分为三类，第一类包括12种，第二类包括5种，第三类包括6种，共计23种易制毒化学品。

53、简述安全标准化的定义？

答：为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的原则。

54、一般防火、防爆对策措施有哪些？

答：（1）防止可燃可爆系统的形成；（2）取代或控制用量；

（3）加强密闭；（4）通风排气；（5）惰性化；

（6）消除、控制引燃能源等。

55、燃烧的充要条件是什么？

答：（1）一定浓度的可燃物，因为可燃物质的挥发气体或蒸气浓度不多，即使有氧化剂和点火源也不能发生燃烧。

（2）一定比例的（氧或氧化剂）助燃物，否则会减弱燃烧甚至熄灭。

（3）一定能量的点火源，低于可燃物质的最小点火能量，不会引起可燃物的燃烧。

（4）不受抑制的链式反应，对有焰燃烧，燃烧过程中必须存在未受抑制的游离基（自由基），形成链式反应，才能使燃烧持续下去。

56、什么叫本身自燃？什么叫受热自燃？

答：（1）本身自燃：由于物质内部自行发热而发生的燃烧现象，其主要原因是物质内部所发生的化学、生物过程中产生的热量，不断积聚所致。

（2）受热自燃：就是物质被加热到一定温度时发生的燃烧现象，其主要原因是物质受热后，开始缓慢氧化，氧化反应发出的热量超过损失的热量时而自燃。

57、试解释火灾的蔓延途径？

答：（1）热传导：热量通过物体接触由高温物体向低温物体传递的现象叫热传导。

（2）热辐射：指以电磁波的形式把热量由一个物体传递到另一个物体的现象，传递不需任何介质。

（3）热对流：热通过流动的液体或气体由空间的一处传递到另一处的现象。

（4）飞火:在热对流和风力作用下，未完全燃烧物被抛向空中，形成飞火。

58、干粉灭火剂的灭火机理及适用范围？

答：灭火机理:干粉和火焰接触后，捕获自由基和羟基，破坏燃烧的连锁反应，使燃烧的连锁反应终止而抑制燃烧。另外粉雾可阻止氧向火焰扩散，阻碍、降低火焰对其它可燃物的热辐射。干粉在反应中吸收大量的热，放出水蒸汽，并具有一定的隔热、窒息、冷却作用。

（1）适用范围：易燃液体效果特好；电气火灾。

（2）不适用范围：硝化纤维、过氧化物；物质深部的火或阴燃的火，精密仪器与设备。

59、气态危险化学品的灭火对策？

答：（1）在没有采取堵漏措施的情况下，切忌盲目扑灭火势，使其稳定燃烧。

（2）控制燃烧范围，抢救伤员和被困人员。

（3）保持稳定燃烧，进行喷水冷却。

（4）管道泄漏，尽快切断两端阀门。

（5）尽快准备堵漏工具。

（6）扑灭明火，若无法堵漏应迅速点燃，恢复稳定燃烧。

（7）预防潜伏爆炸发生。

（8）若确认无法堵漏，使其稳定燃烧，直至燃气燃尽，火势自动熄灭。

（9）注意爆炸征兆，及时下达撤离命令。

60、液态烃泄漏的应急处理原则？

答：（1）能切断物料源的应立即切断物料源，不能切断时可采用适当的封堵措施，减少泄漏，严重的要立即打开放空线泄压放空，也可接临时放空线，放空烧掉。条件许可，可采用垫水措施或迅速将物料倒走，如安排汽车槽车拉走，车辆应停放在气体扩散区外。

（2）当发生泄漏时有条件时应打开水幕，也可开蒸汽或氮气进行掩护。抢险人员应穿防静电劳动防护服装和防静电鞋，抢险工具必须使用防爆工具。

（3）抢险人员应用可燃气体检测仪进行现场检测，并将检测结果及时报指挥部，所有车辆一律不得进入液化烃气体扩散区（包括消防、气防、救护车辆）。随泄漏时间推移，气体扩散面增大，根据情况车辆应及时后撤至安全区。

（4）当液态烃类物质泄漏时，要及时转移泄漏区附近的易引起灾害蔓延的设备和物品。在泄漏区必须进行交通管制，在气体扩散区或预测扩散区域，除必要的操作人员和抢险人员外，无关人员必须立即撤离。

（5）根据液化烃所含的有毒介质和氧含量情况，进入扩散区人员应配带相应的呼吸器材。在泄漏区或气体扩散区域，严禁一切火源，严禁使用各种非防爆通讯工具，非防爆对讲机、BP机、手持移动电话应关闭。

（6）当贮罐排气阀或泄漏点猛烈排气，并有刺耳哨音、罐体震动时（即为爆炸前兆），现场人员必须立即撤离危险区或隐蔽。

61、怎样正确报火警？

答：（1）报警时应做到沉着冷静，拨号准确，对话简明扼要。报警后留下报警人姓名，必要时到主要路口指引消防车到达现场。

（2）报警时应简要说清着火的单位名称和地点；燃烧介质和火势大小(或泄漏的有毒有害物质的名称)；受伤(中毒)人员和被困人员情况。

（3）留下报警人姓名。

62、爆炸品具有哪些危险特性及爆炸特征？

答：危险特性：敏感性、不稳定性、殉爆。爆炸特征：化学反应速度极快、反应过程中放出大量的热、反应中能产生大量的气体产物。

63、压缩气体和液化气体具有哪些特性与危险性？

答：特性：可压缩性、膨胀性。

危险性：爆炸、易燃性，毒害性，窒息性，腐蚀性。

64、易燃液体有哪些危险特性？

答：1）易挥发性；2）易流动扩散性；3）受热膨胀性；4）带电性；5）毒害性。

65、毒害品的毒害性具有哪些特性？

答：1）毒害品在水中的溶解度越大，毒性也越大；2）毒物在空气中的浓度与挥发度有直接的关系，在一定时间内毒物的挥发性越大，毒性也越大；3）固体毒物的颗粒越小，越易引起中毒。颗粒小，容易吸入人体，也易被吸收；4）某些毒物对人体不同器官有选择性和蓄积性的损害。

66、腐蚀品的主要危险特性有哪些？

答：1）强烈的腐蚀性；2）氧化性；3）遇水发热性；4）毒害性；5）燃烧性。

67、危险化学品防火、防爆的基本措施主要应从哪几个方面考虑？

答：主要从选址、总平面布置、建筑物的结构、防火间距、设备的选型、安全技术措施和防护设施（如防雷、防静电、通风）等方面予以考虑。

68、闪点与火灾危险性有什么关系？

答：闪点是液体可以引起火灾危险的最低温度，液体的闪点越低，它的火灾危险性越大。

69、易燃液体发生火灾时，一般应采取哪些基本对策措施？

答：（1）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（2）及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性、以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

（3）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积，以便选用合适的灭火方法和适当的灭火剂。

（4）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩载防护面具，采取防护措施。

（5）扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾。如有条件，可采用取放水、搅拌等防止发生沸溢和喷溅的措施，在灭火同时必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。指挥员发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

（6）遇易燃液体管道或贮藏泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到开关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。

70、氧化剂和有机过氧化物火灾时，一般应采取哪些基本对策？

答：（1）迅速查明着火或反应的氧化剂和有机过氧化物以及其他燃烧物的品名、数量、主要危险特性、燃烧范围、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救。

（2）能用水或泡沫扑救时，应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区孤立，限制燃烧范围，同时应积极抢救受伤和被困人员。

（3）不能用水 、泡沫、二氧化碳扑救时，应用干粉、或用水泥、干砂覆盖。用水泥、干砂覆盖应先从着火区域四周尤其是下风等水势主要蔓延方向覆盖起，形孤立火势的隔离带，然后逐步向着火点进逼。

71、混合接触会造成燃烧、爆炸危险的危险化学品有哪几类？

答：（1）把具有强氧化性的物质和具有还原性的物质进行混合。

（2）氧化性盐类和强酸混合接触。

（3）两种或两种以上化学危险品混合接触后，生成不稳定的物质。

72、防止危险化学品粉尘爆炸的基本措施主要有哪些？

答：（1）增加混合系中的水份；（2）添加不与粉尘起反应的惰性气体物质；（3）降低升压速率；（4）抑爆系统设置。

73、毒物通常以哪几种形态存在？

答：1）粉尘；2）烟尘；3）雾；4）蒸气；5）气体。

74、防毒的基本技术措施有哪些？

答：（1）以无毒低毒的物料代替有毒高毒的物料；（2）改革工艺；（3）生产设备管道化、密闭化、机械化；（4）隔离操作和自动控制。

75、防腐蚀包括哪几个方面内容？防化学灼伤的主要技术措施有哪些？

答：（1）防腐蚀主要包括防止腐蚀品对人体的腐蚀和对物的腐蚀两方面。

（2）防化学灼伤的主要技术措施分为防化学灼伤的安全设施和个人防护措施两方面，前者包括：合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅；尽量采用机械化、管道化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置，禁止使用玻璃管道、管件、阀门、流量计、压力计等仪表；设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，危险作业点装设防护措施；建构筑物地面、墙面、设备基础，应进行防腐处理；设置必要的洗眼器、淋洗器等安全防护设施，并在装置区设置救护箱。后者包括：选用个体防护用品和防护剂。

76、简述危险化学品作业场所个体防护用品选用的一般原则？

答：（1）根据工作环境和性质来确定作业类别选用劳动防护用品；

（2）正确选购劳动防护用品；

（3）使用期限和报废原则。

77、危险化学品作业过程中，可能需要选用的个体防护用品主要有哪几种？

答：（1）手部防护用品；（2）防尘用品；（3）防毒用品；（4）防酸防护服；（5）防静电服装；（6）护肤用品等。

78、危险化学品的登记单位包括哪几种类型？

答：危险化学品登记单位包括：危险化学品生产单位、储存单位、剧毒化学品使用单位、使用其他危险化学品数量构成重大危险源的单位。

79、危险化学品教育培训的一般教育内容主要包括哪几个方面？

答：（1）正确辨识化学品安全标签上的信息及其意义；

（2）化学品安全技术说明书所提供的内容及其意义；

（3）正确认识作业场所内使用的图形、颜色、编码、标识等安全标志；

（4）化学品进入人体的途径及其对人体的危害；

（5）化学品作业人员的防护方法和措施；

（6）危险化学品安全使用、贮存、操作处置和废弃的程序和注意事项；

（7）紧急状态下的应急处理程序和措施。

80、化学事故应急救援的基本任务是什么？

答：1）控制危险源；2）抢救受害人员；3）指导群众防护，组织群众撤离；4）做好现场清消，消除危害后果。

81、火灾的全过程通常可分为哪五个阶段？灭火的关键是哪五个阶段？

答：分为初起 、发展 、猛烈 、下降和熄灭五个阶段；

关键要抓住初起阶段的火灾扑救。

82、消防上把有火灾、爆炸危险的物资分为哪七大类？

答： 分为氧化剂 ，爆炸品 ，可燃气体 ，可燃液体 ，可燃固体 ， 遇水燃烧物资 ，自燃性物资等七大类。

83、简述燃烧的基本条件和热的传播形式？

答： 燃烧的基本条件必须同时具备可燃物、助燃物、着火源 ；

热的传播有传导、对流、辐射 三种形式。

84、 什么叫完全燃烧和不完全燃烧？

答：燃烧后产生了不能继续燃烧的物质如 H2O 、 CO2 叫完全燃烧 ；

产生了还能继续燃烧的物质如 SO2、 CO 叫不完全燃烧。

85、主要灭火方法有哪些？

答：冷却法；窒息法；隔离法 ；化学中止法。

86、什么叫非燃烧材料？

答：非燃烧材料是指在空气中受到火烧或高温作用时 不起火 、不微燃 、不碳化的材料。

87、什么是可燃烧材料？

答：可燃烧材料是指在空气中受到火烧或高温作用时，立即起火或微燃，且火源移走后，仍能继续燃烧或微燃的材料。

88、氧化剂主要的火灾危险性是什么？
答：（1）大都是易燃易爆炸极限很低，范围很大，具有很强的助燃性；

（2）遇高温、受麻摩擦或撞击及与有机物、酸类接触，能发生燃烧爆炸；

（3）某些氧化剂在氧化过程中还可以生成过氧化物。

89、建筑火灾蔓延的主要形式是什么？

答： 直接延烧；热传导；热辐射；热对流；飞火。

90、防爆的基本措施从哪些方面考虑？

答：（1）保证良好的通风条件，防止爆炸危险性混合物的积聚；
（2）消除能够引起爆炸危险性混合物爆炸的火源；
（3）为防止建筑物倒塌，应使主体结构能承受一定的爆炸压力，并设置各种能减轻爆炸危害的泄压设施。

91、简述双人心肺复苏术操作？

答：（ 1）打开被救者气道（一手托住下巴，另一手推前额，使其头部后仰），清除口腔内异物。

（2）托住被救者下巴，另一手捏住鼻子，深呼吸一口气后，紧接着对被救者之口（要包住其嘴巴）吹气，然后嘴离开手松开，如此重复吹气4次。

（3）一个人心脏按压，另一个人进行口对口人工呼吸，动作要协调合作，按压速度为80次/min左右，吹气15次/min左右。即按压5次，吹气1次。在第5次按压松手时，插入一次人工呼吸，为减轻疲劳，保持有效循环，两人可交替操作。

（4）反复操作步骤⑶，

92、什么是毒物？

答：凡是少量物质进入机体后，能与机体组织发生化学或生物化学作用，破坏正常生理功能，引起机体暂时或永久的病理改变的，即称为毒物。

93、什么是生产性毒物？

答：在工业生产中对人体有害的物质称为生产性毒物。

94、选用呼吸防护用品时应考虑哪些方面的因素？

答：应考虑有害化学品的性质，作业场所污染物可能达到的最高浓度，作业场所的氧含量，使用者的脸型和环境条件等因素。

95、危险品外漏处理的一般步骤？

答：化学品在生产、储运和使用过程中发生意外，造成危险品的外漏，一般处理应做好：

（1）疏散无关人员，隔离泄漏污染区。

（2）切断火源。

（3）应急人员的个体防护。

（4）注意事项。

（5）泄漏物的处置。

96、泄漏物的处理方法？

答：气体泄漏；应急人员尽可能止住泄漏。如果可能的话，用合理通风和喷雾状水等方法消除其潜在影响。

液体泄漏；在保证安全的前提下切断泄漏源。采用适当的收集方法、覆盖技术和转移工具消除泄漏物。

固体泄漏；用适当的工具收集泄漏物。

97、空气呼吸器适用于何种场合？

答：（1）遇到的化学物质种类可能未知，有害物的浓度可能未知，环境是否缺氧可能未知，由于紧迫，通常没有时间查明险情，确认有毒物质（气体）浓度高低，为争分夺秒处理故障或救人。

（2）工作场所环境有毒有害物质超过国家卫生标准最高容许浓度。

（3）有毒有害物质泄漏应急处理、抢险等方面。

98、进入受限空间作业通常的安全措施有哪些？

答：安全隔离、清洗和置换、通风、加强监测和罐外监护、防护用具和照明、急救措施。

99、使用和储存氯气的作业场所应设置哪些标志？

答：使用和储存氯气的作业场所，应设置风向标、警示标志和警示说明。警示说明应当注明氯气中毒的危害、预防以及应急救治措施等内容。

100、根据用火规定设备管道的置换标准怎样为合格？

答：（1）乙类可燃气体浓度小于1%（体积比）为合格。

（2）爆炸下限大于4%的甲类可燃气体，浓度小于0.5%（体积比）为合格。

（3）爆炸下限小于等于4%的甲类可燃气体，浓度小于0.2%（体积比）为合格。

（4）存在两种以上可燃气体的混和物，以爆炸下限低者为准。

101、用火监护人职责是什么？

答：（1）根据用火作业许可证核实具体用火部位，逐条检查、落实各项安全措施，确认无疑后，允许用火。

（2）用火期间，不得离开现场。对用火现场安全措施落实后的用火安全负责。

（3）当发现用火部位与用火作业许可证不相符合，或者用火安全措施不落实时，用火监护人有权制止用火；当用火出现异常情况时有权停止用火；对用火人不执行“三不动火”又不听劝阻时，有权收回用火作业许可证，并报告有关领导。

（4）在用火结束或暂停用火时，用火监护人应督促用火人清除火种，切断电源和气源，在对现场进行检查确认后，方可离开。

102、液化石油气具有哪些危险特性？

答：（1）极易引起火灾；（2）爆炸的可能性极大；（3）破坏性强；（4）

103、常见刺激性气体有哪些?

答：氯气、氨、氮氧化物、氟化氢、二氧化硫及三氧化硫等。

104、当发生有毒气体中毒时，抢救者的首要任务是什么?

答：带好防护用具、立即将患者转移到新鲜空气处。
    105、什么叫噪声?

答：各种不同频率和强度的声音，呈无规律的杂乱组合，波形呈无规则变化，听起来使人感到厌烦，这样的声音称噪声。

106、人体对噪声的忍受能力有多少?

答：对于135分贝的噪声，可耐受的时间不超过10分钟；125分贝为2分钟；120分贝为5分钟；100分钟为8小时。低于85分贝的噪声，对人体听觉器官基本无危害。

107、防尘的综合措施有哪些?

答：防尘的综合措施基本上可归纳成八个字：革、水、密、风、护、管、教、查。

108、现场发现急性中毒怎么办?

答；接毒作业人员现场发生急性中毒时，应遵循下列三条原则抢救：首先，尽快阻止毒物继续进入患者体内；其次，进行解毒和排毒；第三，对症治疗，保护重要器官，促进恢复。

109、简述人工呼吸法的种类?

答：人工呼吸的方法很多，分：仰卧压胸法、仰卧牵臂法、俯卧压背法、口对口或口对鼻呼吸法。

110、什么是人工呼吸?

答：人工呼吸是现场采用人为的力量来帮助病员的肺进行呼吸，达到吸入氧气排出二氧化碳，进行气体交换，使组织细胞获氧。同时也兴奋呼吸中枢，恢复人体自主呼吸，以达到挽救伤员生命的目的。

111、《有限空间安全作业五条规定》（总局69号令）的内容是什么？

答：一、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

二、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

三、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

四、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

五、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

112、人体对毒物的排出主要通过哪些途径?

答：人体对毒物排出的途径主要是通过肾脏、呼吸道、消化道以及其他途径如唾液腺。

113、放射线防护的主要措施有哪些?

答：l）尽量缩短在放射性场所的停留时间；2）尽量增加与放射源的距离；3）在人与辐射源之间置入屏蔽材料；4）其它综合措施。

114、什么是个人防护用具?

答：个人防护用具是指作业人员在生产活动中，为保证安全和健康，防止外界伤害或职业性毒害而佩戴使用的各种用具的总称。

115、简述防毒面具的分类?

答：防毒面具的分类：空气呼吸器、长管式面具、过滤式面具。

116、外照射防护的基本措施有哪些？

答：外照射是指来肉体外的电离辐射对人体的照射。防护基本措施有：

（1）时间防护：就是指在条件许可的情况下，应尽量减少在电离辐射场中停留时间。

（2）距离防护：即增加操作人员与电离辐射源之间的距离，就可以减少操作地点的剂量率。

（3）屏蔽防护，在不能利用距离防护的地方应采取适当屏蔽措施，采用易于拆卸和反复使用的简易屏障如铅防护屏、铅堡和累积防护块等进行防护。

117、对噪声如何进行个人防护?

答：建立隔音室、使用护耳器、耳塞等。

118、危害识别有哪些方法？

答：危害识别方法包括：工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、故障假设分析（WI）、预危害性分析（PHA）、失效模式与影响分析（FMEA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、事件树分析（ETA）、故障树分析（FTA）等。

119、危害识别中，实际和潜在的危害有哪些？

答：（1）物（设施）的不安全状态

（2）人的不安全行动

（3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪声、振动、湿度、辐射、高温、低温、生产性粉尘等），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；

（4）管理缺陷。

120、在危害识别时，应从哪些方面考虑发生危害的根源及性质？

答：（1）火灾和爆炸；

（2）冲击与撞击；

（3）中毒、窒息、触电及辐射；

（4）暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；

（5）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；

（6）设备的腐蚀；

（7）有毒有害物料、气体的泄漏；

121、闻不到臭鸡蛋气味是不是就说明没有硫化氢？

答：不一定，硫化氢浓度高时气味反而闻不出了。

硫化氢是一种恶臭性很大的气体，起初臭味的增强与浓度的升高成正比，但当浓度超过10mg/m3左右之后，浓度继续升高而臭味反而减弱。在高浓度时，因很快引起嗅觉疲劳而不能察觉硫化氢的存在，故不能依靠其臭味强烈与否来判断有无危险浓度出现。

122、硫化氢中毒后可能的表现特征？

答：硫化氢中毒后可能会出现下面一些表现特征:

（1） 视线模糊，有光圈感，所见一圈圈的光环和七色彩虹；

（2） 眼睛灼痛、流眼泪，眼睛肿胀；

（3） 中毒严重者，小便呈淡绿色；

（4） 呼吸困难；

（5） 胸痛、胸闷，伴有较强烈咳嗽。

123、硫化氢有哪些特殊的物化性质？

答：（1）比空气重，化验采样时应采低点；

（2）易燃、易爆；

（3）无色气体，有臭鸡蛋气味。

124、触电后如何紧急救护？

答：首先使触电者迅速脱离电源，在报警的同时立即进行紧急救护：① 如触电者尚有知觉，必须使触电者在医生到来前保持安静，观察2-3小时；② 如触电者已失去知觉，但呼吸心跳尚存，应使其平躺在气流通畅场所，保证呼吸顺畅；③如发现呼吸或心脏跳动停止，应立即现场施行人工心肺复苏术，尽力挽救生命。

125、个人防护用品能不能作为控制危险化学品危害的主要手段?

答: 个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度,也不能消除作业场所的有害化学品,而只是一道阻止有害物进入人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失,因此个体防护不能被视为控制危害的主要手段,而只能作为一种辅助性措施。

126、如何预防职业伤害？

答：预防职业伤害要做到：1）了解作业环境存在的危害因素；2）了解危害因素对人体的的危害性和侵入途径；3）作业前进行危害识别，正确使用防护设施和防护用品；4）意外情况下正确实施自救互救技术。

127、化学烧伤的急救措施？

答：一般常见的化学烧伤主要是指强酸（如硫酸、盐酸、硝酸等）、强碱（氢氧化钠、氨水、石灰等）的烧伤。无论哪种烧伤，均应立即脱去被污染的衣服，迅速用大量清水冲洗患处0.5～1小时，以稀释和消除创面存留的化学物。若眼部烧伤，应首先放清水进行彻底冲洗，切忌用手或手帕来揉擦。生石灰烧伤，先用干布将石灰抹去，再用水冲洗。完成上述急救工作后，应将烧伤者送往医院诊治。

128、什么叫辐射防护三原则？

答：辐射实践的正当性、防护的最优化（ALARA）、个人剂量限制

129、简述双人心肺复苏术操作步骤？

答：（1）打开被救者气道（一手托住下巴，另一手推前额，使其头部后仰），清除口腔内异物。

（2）托住被救者下巴，另一手捏住鼻子，深呼吸一口气后，紧接着对被救者之口（要包住其嘴巴）吹气，然后嘴离开手松开，如此重复吹气4次。

（3）一个人心脏按压，另一个人进行口对口人工呼吸，动作要协调合作，按压速度为80次/min左右，吹气15次/min左右。即按压5次，吹气1次。在第5次按压松手时，插入一次人工呼吸，为减轻疲劳，保持有效循环，两人可交替操作。

（4）反复操作步骤⑶。

130、简述静电放电的危害？

答：（1）导致人体电击；

（2）导致产品损坏；

（3）导致对电子设备正常运作的干扰；

（4）引发火灾爆炸事故。

131、防止明火有哪些措施？

答：（1）加热用火控制，避免使用明火，宜使用水蒸气、热水、导热油等载体间接加热。

（2）对于维修用火制度严格的管理规定、必须严格遵守。

（3）其他火源设备要主要经常检查是否有泄露等。

（4）严格控制烟头、火柴在生产场所出现。

132、怎样消除导致火灾爆炸灾害的物质条件？

答：（1） 尽量不使用或少使用可燃物

（2）生产设备及系统尽量密闭化

（3）采取通风除尘设备

（4）在可以拿引发火灾爆炸危险场所设置可燃气（蒸汽，粉尘）

浓度检测报警仪器。

（5）惰性气体保护。

（6）对燃爆危险品的使用、储存、运输的等都要根据其特性采取有针对性的防范措施。

133、简述盐酸的泄漏应急处理？

答：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

134、简述氢氧化钠的急救措施？

答：皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15

分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少

15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

135、简述盐酸的急救措施？

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少

15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少

15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

136、简述氢氧化钠的泄漏应急处理？

答：应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

137、简述乙炔的灭火方法？

答：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

138、危险化学品的分类原则是什么？

答：每一种危险化学品往往具有多种危险性，但是在多种危险性中，

必有一种主要的即对人类危害最大的危险性。在对危险化学品分类时，掌握“择重归类”的原则，即根据该化学品的主要危险性来进行分类。

139、控制作业场所中有害化学品的原则是什么?

答:控制作业场所中有害化学品的原则是:

（1）取代:无毒代有毒，低毒代高毒；

（2）隔离:密闭危险源或增大操作者与有害物质之间的距离;

（3）通风:用全面通风或局部通风手段排除或降低有害物在空气中的浓度;

（4）使用个体防护用品。

140、遇湿易燃物品不可以露天存放的原因是什么?

答:遇湿易燃物品严禁露天存放，库房必须干燥，严防漏水或雨雪侵入。因其遇水或受潮时，易发生剧烈化学反应引起燃烧爆炸。

141、进行有毒品作业时严禁什么?在皮肤破裂时，应怎么办?

答:进行有毒品作业时应严禁饮食、吸烟等。在皮肤破裂时，应停止或避免对有毒品的作业。

142、腐蚀品的强烈腐蚀性表现在哪几方面?

答:腐蚀品的强烈腐蚀性表现在:

（1）对人体有腐蚀作用，造成化学灼伤。

（2）对金属有腐蚀作用。腐蚀品中的酸和碱甚至盐类都能引起金属不同程度的腐蚀。

（3）对有机物质有腐蚀作用。能和布匹、木材、纸张、皮革等发生化学反应，使其遭受腐蚀损坏。

（4）对建筑物有腐蚀作用。如酸性腐蚀品能腐蚀库房的水泥地面，而氢氟酸能腐蚀玻璃。

143、总结多年的经验和案例，危险化学品储存发生火灾的原因主要有哪九种情况?

答:总结多年的经验和案例，危险化学品储存发生火灾的原因主要有九种情况:

（1）着火源控制不严。

（2）性质相互抵触的物品棍存。

（3）产品变质。

（4）养护管理不善。

（5）包装损坏或不符合要求。

（6）违反操作规程。

（7）建筑物不符合存放要求。

（8）雷击。

（9）着火扑救不当。

144、发生急性中毒事故后怎样进行急救？

答：应立即将中毒者及时送医院急救。护送者要向院方提供引起中毒的原因、毒物名称等，如化学物不明，则需带该物料及呕吐物的样品，以供医院及时检测。如不能立即到达医院时，可采取急性中毒的现场急救处理：

（1）吸入中毒者，应迅速脱离中毒现场，向上风向转移，至空气新鲜处。松开患者衣领和裤带。并注意保暖。

（2）化学毒物沾染皮肤时，应迅速脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量流动清水冲洗15～30min。头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

（3）口服中毒者，如为非腐蚀性物质，应立即用催吐方法，使毒物吐出。现场可用自己的中指、食指刺激咽部、压舌根的方法催吐，也可由旁人用羽毛或筷子一端扎上棉花刺激咽部催吐。催吐时尽量低头、身体向前弯曲，呕吐物不会呛人肺部。误服强酸、强碱，催吐后反而使食道、咽喉再次受到严重损伤，可服牛奶、蛋清等。另外，对失去知觉者，呕吐物会误吸入肺；误喝了石油类物品，易流入肺部引起肺炎。有抽搐、呼吸困难，神态不清或吸气时有吼声者均不能催吐。对中毒引起呼吸、心跳停者，应进行心肺复苏术，主要的方法有口对口人工呼吸和心脏胸外挤压术。参加救护者，必须做好个人防护，进入中毒现场必须戴防毒面具或供氧式防毒面具。如时间短，对于水溶性毒物，如常见的氯、氨、硫化氢等，可暂用浸湿的毛巾捂住口鼻等。在抢救病人的同时，应想方设法阻断毒物泄漏处，阻止蔓延扩散。

145、危险化学品事故应急救援的基本任务是什么？

答：（1）控制危险源；

（2）指导群众防护，组织群众撤离；

（3）抢救受害人员；

（4）排除现场灾患，消防危害后果。

146、简单描述干粉灭火器的使用方法和注意事项？

答：（1）撕去铅封；

（2）拔掉保险销；

（3）一手握住喷筒对准火焰，一手按下压把或拉起圆环；

使用时要注意以下几点：

（1）喷射前最好将灭火器颠倒几次，使筒内干粉松动，但喷射时不

能倒置，应站在上风一侧使用；

（2）在保障人身安全情况下尽可能靠近火场；按动压把或拉起提环

前一定去掉保险装置；使用带喷射软管的灭火器时，一只收一

定要握紧软管前部喷嘴后再按动压把或拉起提环；

（3）灭液体火（汽油、酒精等）时不能直接喷射液面，要由近向远，

在液面上10厘米左右快速摆动，覆盖燃烧面切割火焰；

（4）灭火器存放时不能靠近热源或日晒，防止作为喷射干粉剂动力

的二氧化碳受热自喷，并注意防潮，防止干粉剂结块。

147、什么是安全色？使用安全色的目的是什么？安全的有哪几种，分别表示什么含义？

答：安全色是表达“禁止，警告，指令”等安全信息含义的颜色。

使用安全色的目的是人们能够迅速发现或提示分辨反映出安全标志和提醒人们的注意以防发生事故。

我国制定的安全色国家标准，规定用红，黄，蓝绿四种颜色作为全国通用的安全色。

四种安全色的含义和用途:

红色：表示禁止，停止，消防和危险的意思。如禁止标志，交通禁令标志，消防设备，停止按钮和停车，刹车装置的操纵把手，仪表刻度盘上的极限位置刻度，机器转动部件的裸露部分，液化汽车的条带，危险信号旗等。

黄色：表示注意、警告的意思。须警告人们注意的器件，设备或环境图的黄色标记。如警告标志，交通警告标志，道路交通路面标志，

及带轮及其防护罩的内壁，砂轮机罩的内壁，楼梯的第一级和最后一级的跨步前沿，防护栏杆等。

蓝色：表示指令，必须遵守的规定。如指令标志，交通知识标志等。

绿色: 表示通行、安全和提供信息的意思。可以通行或安全情况图的绿色标记。如表示通行，机器设备启动按钮，安全信号旗等。另外，黑白两种颜色一般作为安全颜色的对比颜色，主要用作上述各种安全色的背景色，例如安全标志牌上的底色一般采用白色或黑色。

148、什么是“四不伤害”？

答:不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。

149、发现着火时，应怎样处理？

答：发现着火不要惊慌，应立即用身边灭火器材进行扑救，同时发出信号，向消防队报警，遇紧急行动时要注意：（1）使用身边灭火器扑救，必须与燃烧物质相适应，在外援到来之前有效地控制火势的蔓延；（2）正确处理生产操作，防止火势扩大，以防误操作造成损失增大；（3）正确报警，报警前牢记电话号码，拨通后，要讲清着火点、着火对象、注意听清消防队人问话。

150、事故“四不放过”的原则是什么？

答：事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没受到教育不放过、没有防范措施不放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过。

151、什么是职业病？

答：是指企业、事业单位和个体经济组织（以下统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

152、什么是安全生产？

安全生产是指在劳动过程中要努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故发生，使劳动生产保护者的安全健康和国家财产及人民生命财产安全的前提下进行。

153、危险物品是指什么？

易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

154、《安全生产法》关于从业人员的安全生产的四项主要义务是什么？

答：即遵章守规，服从管理；佩戴和使用劳动防护用品；接受培训，掌握安全生产技能；发现事故隐患及时报告。

155、安全检查的“五查”是什么？

答：查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患。

156、什么叫不安全行为？说出几类不安全行为。

答：不安全行为指能造成事故的人为错误。如操作错误，忽视安全，忽视警告，使用无安全装置设备，手代替工具操作，未戴安全帽等。

157、什么叫职业中毒

职工在生产中，由于工业性毒物进入人体后引起机体组织发生化学或物理变化，并在一定条件下破坏人们的正常生理机能，引起某些器官或系统发生病变。

158、劳动保护包括几个方面？

三个方面：（1）安全技术（2）工业卫生（职业中毒与预防措施）（3）安全规则制度（安全教育）

159、火灾分几类？各用什么表示？
A类：指固体物质可燃烧的火。B类：指液体可燃烧的火。C类：指气体燃烧的火。D类：指轻金属燃烧的火。

160、锅炉烧干，能否马上补水？为什么？

不能。因为马上补水会产生大量的水蒸汽，有可能引起锅炉爆炸。

161、化工生产的特点？

易燃、易爆、易中毒、高温、高压、三废多、污染严重。

162、什么是燃点？

答：燃点也叫着火点，是指火源接近可燃物能够使其着火燃烧的最低温度叫燃点

163、国家对危险化学品经营销售实行什么制度。

答：实行许可制度，未经许可任何单位和个人都不得经营销售危险化学品。

164、安全生产设备运行“四个不准超”的内容是什么？

答：不准超温、不准超压、不准超速、不准超负荷。

165、油罐车尾部为什么要装有一条铁链拖地？

答：将产生的静电传入地下，以防止静电火花起火。

166、安全用电的十不准？

任何人不准玩弄电气设备和开关。非电工不准拆装、修理电气设备。不准私拉乱接电气设备。不准使用绝缘损坏的电气设备。不准私用电气设备和灯泡取暖。不准用水冲洗电气设备。熔丝熔断不准调换容量不符的熔丝。不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施。不准使用检修中机器的电气设备。不办手续，不准打桩、动土，以防损坏地下电缆。

167、《中华人民共和国安全生产法》在什么时间正式施行？2002年11月1日起施行。

168、在生产、储存、输送可燃介质的设备、容器或管线上用火作业，在工艺处置和作业环境上应主要采取哪些措施来保证安全？

答：（1）应首先切断物料来源并加盲板，不能以关闭阀门来代替盲板，经彻底吹扫、清洗、置换后，自上而下依次打开人孔，通风换气；经采样分析合格后才能用火。

（2）设备、容器内有夹套、填料、衬里、密封圈的，应尽可能拆离夹套、填料、衬里、密封圈，防止可燃介质释放；无法拆除有可能释放可燃气体的，采样分析合格后超过1小时用火的，需重新检测分析合格后方可用火。

（3）设备、管线无法进行吹扫处理，需带压焊接作业的，作业前应进行测厚。

（4）在用火前应清除作业现场一切可燃物，用火期间距用火点30米处严禁排放各类可燃气体、15米内严禁排放可燃液体，在同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和油漆、喷漆等作业。

169、我国安全生产工作的基本方针是什么？

答：安全第一、预防为主、综合治理。

170、我国安全生产工作的工作机制是什么？

答：经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督。

171、安全生产领域的奖励如何规定？

答：国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

172、简述生产安全事故调查处理的原则与要求？

答：事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

173、什么是危险物品及重大危险源？

答：危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

174、国家实行危险化学品登记制度，危险化学品需要登记哪些内容？

答：（1）分类和标签信息；
（2）物理、化学性质；
（3）主要用途；
（4）危险特性；
（5）储存、使用、运输的安全要求；
（6）出现危险情况的应急处置措施。

175、答：发生危险化学品事故时，应当按照下列规定，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：
（1）立即组织营救和救治受害人员，疏散、撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；
（2）迅速控制危害源，测定危险化学品的性质、事故的危害区域及危害程度；
（3）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施；
（4）对危险化学品事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施。

176、申请危险化学品安全使用许可证的单位应当符合那些条件？

答：使用危险化学品的单位，应当符合下列条件：

（1）其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

（2）有与所使用的危险化学品相适应的专业技术人员；
（3）有安全管理机构和专职安全管理人员；
（4）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备；
（5）依法进行了安全评价。

177、闻不到臭鸡蛋气味是不是就说明没有硫化氢？

答：不一定，硫化氢浓度高时气味反而闻不出了。

硫化氢是一种恶臭性很大的气体，起初臭味的增强与浓度的升高成正比，但当浓度超过10mg/m3左右之后，浓度继续升高而臭味反而减弱。在高浓度时，因很快引起嗅觉疲劳而不能察觉硫化氢的存在，故不能依靠其臭味强烈与否来判断有无危险浓度出

178、简述火场人身伤害急救的方法？

自身身上着火，应立即设法脱去衣服或者就地打滚，压灭火苗，或及时向身上浇水或喷灭火剂。

他人身上着火，应立即扑灭身上着火，扑灭后注意保护烧伤部位，尽快送医治疗。

179、什么是重大危险源？

答：是指长期地或临时地生产、搬运、使用、储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

180、1211灭火器的使用方法：使用时首先拨掉安全销，一手紧握压把手，一手将喷嘴对准火源根部压杆即开启左右扫射，快速推进。1211灭火器要放在通风干燥的地方，每半年检查一次总重量。

181、生产中防止爆炸的措施有哪些？严格控制温度；严格控制压力；严格控制物质浓度；严格控制火源。

182、在易燃易爆的地方违反禁令、吸烟、使用明火，消防管理处罚中如何规定的？

消防管理处罚条例规定，在易燃易爆地方违反禁令、吸烟、使用明火，处十日以下拘留，一百元以上罚款或者警告。

183、对可燃气体泄漏引起的火灾，应选用什么灭火器效果较好？

应选用干粉、1211灭火器或用蒸汽灭火效果较好。

184、为什么高温设备场所发生火灾忌用水体灭火？

高温设备场所用水体灭火因热胀冷缩，可能引起设备破裂，应选用干粉或蒸汽灭火。

185、MF4型干粉灭火器和MY41211灭火器的喷射时间的距离分别是多少？

MF4型干粉灭火器喷射时间为20秒，距离为5米；MY4型1211灭火器喷射时间为14—16秒，距离为4.5米。

186、危险物品是指什么？

易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

187、哪些职工才能具备安全作业？

经过三级教育、学徒期满并经过岗位操作技能考试合格者，方可具备安全作业证。

188、中暑患者的急救？

迅速将患者移到阴凉通风处仰卧休息，揭开患者的衣扣。帮助患者饮一些盐水或开水。用冷温毛巾包敷患者头部、胸部并不断对其扇风吹凉。病人呼吸困难时要进行人工呼吸，必要时应及时送往医院治疗。

189、泡沫灭火器的使用方法：使用时一手握提环，一手托底部，将灭火器颠倒过来摇晃几下，泡沫就会喷出来，注意灭火器不要对人喷，不要打开筒盖，不要和水一起使用。

190、什么是安全标志：

指在操作人员容易产生错误而造成事故的场所，为确保安全、提醒操作人员注意所采取的一种特殊标志。安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成。

191、什么是特殊危险动火作业？

答：是指在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业。

192、噪声的危害？

答：（一）干扰休息和睡眠、影响工作效率

（二）损伤听觉、视觉器官

（三）对人体的生理影响①损害心血管。②对女性生理机能的损害。③噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。

193、如何扑救电气火灾？

答：（1）首先应切断电源。（2）如果无法切断电源，灭火时应注意两点：1）不能使用泡沫灭火器灭火，可使用干粉或二氧化碳灭火器灭火。2）带电设备与灭火人员及其使用的导电消防器材间必须保持足够的安全距离。

194、什么是安全第一？

就是用安全第一的思想来指导生产活动，在安全的前提下进行生产。任何时间和地点都在强调安全生产是关系到人民生命和国家财产的大事。当生产与安全工作发生矛盾时，生产必须服从安全。

195、甲醇对健康有哪些危害？

答：主要作用于中枢神经系统，具有明显的麻醉作用，可引起脑水肿；对于视神经和视网膜有特殊的选择作用，易引起视神经萎缩，导致双目失明；其蒸汽对呼吸道和粘膜有强烈的刺激作用，可致代谢性酸中毒。

196、粉尘对人体有哪些危害？
答：（1）局部作用，即对皮肤、角膜、粘膜等产生局部刺激作用，产生一系列病变；（2）中毒作用，即吸入有毒性粉尘，能在支气管和肺泡壁上溶解后吸收，引起中毒现象；（3）职业性呼吸系统疾病，包括尘肺、粉尘沉着症和呼吸系统肿瘤等。

197、发现着火时，应怎样处理？

答：发现着火不要惊慌，应立即用身边灭火器材进行扑救，同时发出信号，向消防队报警，遇紧急行动时要注意：（1）使用身边灭火器扑救，必须与燃烧物质相适应，在外援到来之前有效地控制火势的蔓延；（2）正确处理生产操作，防止火势扩大，以防误操作造成损失增大；（3）正确报警，报警前牢记电话号码，拨通后，要讲清着火点、着火对象、注意听清消防队人问话。

198、什么是保护接地？作用是什么？

答：把正常情况下不带电，而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接，降低接点的对地电压，避免人体触电危险。

199、易燃易爆设备的操作者应做到"三好、四会"，具体内容是什么？

答：三好是：管好设备，用好设备，修好设备。四会是：会检查、会保养、会排除故障、会灭火。

200、生产区内十四个不准

（一）加强明火管理，防火、防爆区内，不准吸烟。

（二）生产区内，不准带进小孩。

（三）禁火区内，不准无阻火器车辆行驶。

（四）上班时间，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。

（五）班前、班上不准喝酒。

（六）不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物。

（七）不按工厂规定穿戴劳动防护用品（无包括工作服、工作鞋、工作帽等）者，不准进入生产岗位。

（八）安全装置不齐全设备不准使用。

（九）不是自己分管的设备、工具不准动用。

（十）检修设备时，安全措施不落实，不准开始检修。

（十一）停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启动。

（十二）不戴安全带，不准登高作业。

（十三）脚手架、跳板不牢，不准登高作业。

（十四）石棉瓦上不固定好跳板，不准登石棉瓦作业。

201、动火作业“六大禁令”是指什么？

答：（1）动火证未经批准，禁止动火；（2）不与生产系统可靠隔绝，禁止动火；（3）不清洗，置换不合格，禁止动火；（4）不消除周围易燃物，禁止动火；（5）不按时作动火分析，禁止动火；（6）没有消防措施，禁止动火。

202、进入容器、设备的“八个必须”是指什么？

答：（1）必须申请、办证，并得到批准；（2）必须进行安全隔绝；（3）必须切断动力电，使用安全灯具；（4）必须进行置换、通风；（5）必须按时间要求进行安全分析；（6）必须佩戴规定的防护用具；（7）必须有人在器外监护，并坚守岗位；（8）必须有抢救后备措施。

203、操作工的六个严格指的是？

答：严格执行交接班制；严格进行巡回检查；严格控制工艺指标；严格执行操作规程；严格遵守劳动纪律；严格执行安全规定。

204、化工装置开工前为什么要进行吹扫 、 气密和置换 ？

答：在安装或检修中，设备管线内进入焊渣等杂物，如不吹除，开工后就可能堵塞管道 阀门，污染催化剂等，故必须按系统进行吹扫，同时也可以检验系统，看流程是否畅通。 气密是吹扫以后的试漏步骤，按不同的系统分 段进行。在一定的压力下检查各阀门、焊 口、孔、法兰等是否泄漏，是安装质量的总检查。

置换是在吹扫，气密后进行，目的是用惰性气体氮气等置换系统内存在的空气或可燃气 体，防止开车升温后发生爆炸等事故。

205、防火防爆十大禁令是什么？

答：（1）严禁在生产装置内吸烟及携带火种和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品进入生产厂区内。

（2）严禁未按规定办理用火手续，在生产厂区内进行施工用火或生活用火。

（3）严禁穿易产生静电的服装进入油气区内工作。

（4）严禁穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃、易爆区工作。

（5）严禁用汽油、易挥发性溶剂油擦洗设备、衣物、工具及地面等。

（6）严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置区、罐区及易燃易爆区。

（7）严禁就地排入易燃、易爆物料及化学危险品。

（8）严禁在油气区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。

（9）严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。

（10）严禁损坏厂内各类防爆设施。

206、一氧化碳在车间环境的最高允许浓度？中毒原理是？对于中毒者如何急救？

答：（1）一氧化碳最高容许浓度:最高容许浓度：30mg/m3 ，

（2）一氧化碳对血红蛋白(Hb)的亲和力比氧大240倍，而碳氧血红蛋白的离解速度又比氧合血红蛋白小3500倍。因此，一氧化碳被吸人体内后，迅速与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白，即一氧化碳置换了血液中的氧。另外，血液中碳氧血红蛋白的大量存在影响氧合血红蛋白的解离作用，使其解离困难。这样，一氧化碳破坏了血液的输氧作用，造成组织缺氧，引起窒息，并导致一系列的中毒症状。

（3）吸入一氧化碳气体中毒的患者应及时转移至空气新鲜通风良好之处，安置休息并保持温暖舒适。如果呼吸微弱或停止时要立即进行人工呼吸和输氧，如果患者处于昏迷状态时应立即送医院诊治。送医院治疗过程中，千万要注意，对人事不省或呼吸停止者不能轻易地放弃抢救，在医生到来之前尽可能争取时间进行抢救。

207、硫化氢有哪些特殊的物化性质？

答：（1）比空气重，化验采样时应采低点；

（2）易燃、易爆；

（3）无色气体，有臭鸡蛋气味。

208、触电后如何紧急救护？

答：首先使触电者迅速脱离电源，在报警的同时立即进行紧急救护：① 如触电者尚有知觉，必须使触电者在医生到来前保持安静，观察2-3小时；② 如触电者已失去知觉，但呼吸心跳尚存，应使其平躺在气流通畅场所，保证呼吸顺畅；③如发现呼吸或心脏跳动停止，应立即现场施行人工心肺复苏术，尽力挽救生命。

209、什么是不安全状态？

能导致事故发生的物质条件。不安全状态反应事故发生的物质条件方面的原因。物质条件包括作业环境潜在的危险。不安全状态与伤害方式和起因物有直接的关系，在伤害分析时，常联合使用。

210、硫化氢中毒后可能的表现特征？

答：硫化氢中毒后可能会出现下面一些表现特征:

（1） 视线模糊，有光圈感，所见一圈圈的光环和七色彩虹；

（2） 眼睛灼痛、流眼泪，眼睛肿胀；

（3） 中毒严重者，小便呈淡绿色；

（4） 呼吸困难；

（5） 胸痛、胸闷，伴有较强烈咳嗽。

211、安全检查分哪几类？

1.作业岗位安全检查；2.日常巡视安全检查；3.定期安全大检查；4.季节性安全大检查；5.专业安全检查。

212、氢、氨、一氧化碳、二硫化碳、乙炔、甲醇、甲烷、硫化氢的爆炸上下限各是多少？

名称            下限（爆炸极限%）                上限

氢气             4.0                              75.6

氨               15.0                             28.0

一氧化碳         12.5                             74.0

二硫化碳         1.0                              60.0

乙炔             1.5                              82.0

甲醇             5.5                              36.0

甲烷             5.0                              15.0

硫化氢           4.3                              45.0

213、申请取得剧毒化学品购买许可证，申请人应当向所在地县级人民政府哪个机关提交材料？须提供哪些材料？

答：申请人应当向所在地县级人民政府公安机关提交材料，提交所需材料如下：

（1）营业执照或者法人证书（登记证书）的复印件；
（2）拟购买的剧毒化学品品种、数量的说明；
（3）购买剧毒化学品用途的说明；
（4）经办人的身份证明。

214 、申请剧毒化学品道路运输通行证，托运人应当向县级人民政府哪个部门申请剧毒化学品道路运输通行证？应提交哪些材料？

答：通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。
申请剧毒化学品道路运输通行证，托运人应当向县级人民政府公安机关提交下列材料：
（1）拟运输的剧毒化学品品种、数量的说明；
（2）运输始发地、目的地、运输时间和运输路线的说明；
（3）承运人取得危险货物道路运输许可、运输车辆取得营运证以及驾驶人员、押运人员取 得上岗资格的证明文件；

（4）依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的企业，凭相应许可证向公安机关申请取得剧毒化学品购买许可证或者海关出具的进出口证明文件。

215、生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为哪几个等级？

答：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

216、发生生产安全事故后，应当上报哪些内容？

答：（1）事故发生单位概况；
（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

217、生产安全事故报告和调查处理条例中规定事故调查组履行哪些职责？

答：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 ；（2）认定事故的性质和事故责任；
（3）提出对事故责任者的处理建议；
（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；
（5）提交事故调查报告。

218、事故调查报告应当包括哪些内容？

答：（1）事故发生单位概况；
（2）事故发生经过和事故救援情况；
（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
（4）事故发生的原因和事故性质；
（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；
（6）事故防范和整改措施。

219、事故发生单位对事故发生负有责任的，罚款如何规定？

答：（1）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款；
（2）发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款；
（3）发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款；
（4）发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款。
220、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，罚款如何规定？

答：（1）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款；
（2）发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款；
（3）发生重大事故的，处上一年年收入60%的罚款；
（4）发生特别重大事故的，处上一年年收入80%的罚款。

《安全生产许可证条例》

221、简述剧毒化学品的定义?

答：剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。

222、化工装置检修中“五定”内容是什么？

答：“五定”：即定施工方案、定作业人员、定安全措施、定工程质量、定网络进度。

223、简述“三懂三会一能”的内容？

答：三懂：懂本作业岗位的火灾危险性，懂火灾的扑救方法，懂火灾的预防措施；

三会：会正确报警，会使用现有的消防器材等，会扑救初期火灾；

一能：能正确使用现有的防护器具和急救器具。

224、简述“三不动火”的内容？

答：（1）没有经批准有效动火作业许可证的不动火；

（2）防火安全措施不落实的不动火；

（3）没有动火监护人或动火监护人不在场的不动火。

225、如何界定化工有限空间？

答：化工有限空间是指在化工企业存在下列潜在危险、危害因素的空间，包括：

（1）各类存在进出限制的密闭、狭窄、通风不良的设备、塔器、管道、容器、反应釜、炉膛等内部；

（2）深度大于1.2米封闭或敞口空间，并非为长时间作业而设计的空间；

（3）地下或地下构筑物通风不良的局限区域。

226、进入有限空间时，从哪些方面进行危险识别？

答：按照下列（但不限于）危险有害因素进行分析识别：

（1）有限空间内结构是否复杂、狭窄等，是否存在分隔、斜坡、其他复杂结构，是否导致限制作业，是否存在机械伤害等；

（2） 空间内是否存在机械动能设备，是否能够有效锁定或者连锁；

（3）空间内部是否存在酸碱、腐蚀性化学品或者其蒸气；

（4）是否存在可燃性化学品、有毒化学品或者其蒸气；

（5）空间与外部的物质连接是否有效隔绝；

（6）作业照明条件是否达到要求；

（7）是否存在高热、高湿，导致作业人员疲劳现象；

（8）是否存在缺氧或者富氧现象，是否存在通风不良情况；

（9） 是否会存在交叉作业现象

（10） 其他危险有害因素

227、液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时，其设计应符合哪些规定？

答：（1）液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵、操作温度低于自燃点的可燃液体泵应分别布置在不同房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙；

（2）操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A类液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离不应小于4.5m；

（3）甲、乙A类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟，泵房内应有防止可燃气体积聚的措施；

（4）在液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的上方，不宜布置甲、乙、丙类工艺设备；

（5） 液化烃泵不超过两台时，可与操作温度低于自燃点的可燃液体泵同房间布置。

228、在非正常条件下，哪些可能超压的设备应设安全阀？

答：（1）顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；

（2）顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；

（3）往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；

（4）凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；

（5）可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备；

（6）顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。

229、可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合哪些规定？

答：（1）可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器；

（2）可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施；

（3）泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施；

（4）泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。

23、可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地，但需要符合哪些规定？

答：（1）类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时，应装设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐；

（2）液体储罐可不设避雷针、线，但应设防感应雷接地；

（3）罐及内浮顶罐可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接；

（4）储罐不设避雷针、线，但应作接地。

231、什么是临界量？氨与氯的临界量分别是多少？

答：对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

氨与氯的临界量分别是10吨、5吨。

232、什么是隔离贮存、隔开贮存、分离贮存？

答：隔离贮存：在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。

隔开贮存：在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的贮存方式。

分离贮存：在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。

233、化学危险品贮存的基本要求是什么？

答（1）贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。

（2）化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中，经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。

（3）化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。

（4） 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。

234、危险货物的危险性按照GB6944分为哪9类？

答：第1类　爆炸品

第2类　气体

第3类　易燃液体

第4类　易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质

第5类　氧化性物质和有机过氧化物

第6类　毒类物质和感染性物质

第7类  放射性物质

第8类　腐蚀性物质

第9类  杂项危险物质和物品，包括危害环境物质

235、闪点的定义是什么？

答：规定实验条件下施用某种点火源造成液体汽化而着火的最低温度。（校正至标准大气压101.3kpa）

236、毒物进入人体的主要途径？

答：主要为呼吸道、消化道、皮肤等3种途径。

237、应急预案定义：

答：为有效防范和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

238、应急准备定义：

答：针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和物资准备。

239、什么是应急救援？

答：在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

240、应急演练定义：

答：针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。

241、硫化氢检测仪报警时如何处理？

答：硫化氢检测仪器低位报警时，作业人员应及时检查泄漏并准备防护用具；高位报警时，作业人员应立即佩戴好防护用具并向上级报告 ，同时疏散下风向人员，禁止和中止一切火源，查明泄漏原因并控制泄漏；当硫化氢泄漏无法控制，现场浓度持续上升时，应进一步疏散人员并启动应急预案。

242、请叙述硫化氢作业现场急救措施？

答：在接触硫化氢气体的作业场所中，作业人员一旦发生硫化氢中毒，监护人员应立即将中毒人员脱离毒区，在上风口空气新鲜处对中毒人员进行抢救。对窒息者应立即施行人工呼吸（禁止用口对口法进行人工呼吸），并通知气防站和医院，以防中毒人员因中毒时间过长而死亡。

243、请叙述硫化氢作业人员的安全权限？

答：在空气中硫化氢含量超过10mg/m3的区域，任何单位和个人不得强制作业人员在没有佩戴防护器材的情况下进行作业。对作业场所发现空气中硫化氢含量不明，或防硫化氢中毒的安全措施不落实等情况时，作业人员有权拒绝作业，并有权直接向上级安全主管部门汇报。

244、请叙述危化生产安全对策措施的基本要求？

答：（1）能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害；

（2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；

（3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

（4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

（5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

245、一般防火、防爆对策措施有哪些？

答：（1）防止可燃可爆系统的形成；（2）取代或控制用量；

（3）加强密闭；（4）通风排气；（5）惰性化；

（6）消除、控制引燃能源等。

246、燃烧的充要条件是什么？

答：（1）一定浓度的可燃物，因为可燃物质的挥发气体或蒸气浓度不多，即使有氧化剂和点火源也不能发生燃烧。

（2）一定比例的（氧或氧化剂）助燃物，否则会减弱燃烧甚至熄灭。

（3）一定能量的点火源，低于可燃物质的最小点火能量，不会引起可燃物的燃烧。

（4）不受抑制的链式反应，对有焰燃烧，燃烧过程中必须存在未受抑制的游离基（自由基），形成链式反应，才能使燃烧持续下去。

247、试解释火灾的蔓延途径？

答：（1）热传导：热量通过物体接触由高温物体向低温物体传递的现象叫热传导。

（2）热辐射：指以电磁波的形式把热量由一个物体传递到另一个物体的现象，传递不需任何介质。

（3）热对流：热通过流动的液体或气体由空间的一处传递到另一处的现象。

（4）飞火:在热对流和风力作用下，未完全燃烧物被抛向空中，形成飞火。

248、气态危险化学品的灭火对策？

答：（1）在没有采取堵漏措施的情况下，切忌盲目扑灭火势，使其稳定燃烧。

（2）控制燃烧范围，抢救伤员和被困人员。

（3）保持稳定燃烧，进行喷水冷却。

（4）管道泄漏，尽快切断两端阀门。

（5）尽快准备堵漏工具。

（6）扑灭明火，若无法堵漏应迅速点燃，恢复稳定燃烧。

（7）预防潜伏爆炸发生。

（8）若确认无法堵漏，使其稳定燃烧，直至燃气燃尽，火势自动熄灭。

（9）注意爆炸征兆，及时下达撤离命令。

249、简述贮存易燃、可燃油品金属油罐防静电措施？

答：（1）当贮存易燃、可燃油品的油罐，其顶板厚度小于4MM时，应装设防直击雷设备，其顶板厚度大于、等于4MM时可不装设防直击雷设备。

（2）金属油罐必须作环型防雷接地，其接地点不应少于两处，其间弧形距离不应大于30M。

（3）浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备，但必须用两根截面不小于25MM2的软铜绞线将浮船与罐体作电气连接。

（4）金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须保持等电位连接。

250、油罐区为什么要设防火堤？

答：防火堤或围堰是阻止着火油品外溢，缩小灾害范围和回收部分跑冒油品的有效设施。防火堤如果发生坍塌、孔洞和裂缝不及时处理，都会对安全构成威胁。

251、液态烃泄漏的应急处理原则？

答：（1）能切断物料源的应立即切断物料源，不能切断时可采用适当的封堵措施，减少泄漏，严重的要立即打开放空线泄压放空，也可接临时放空线，放空烧掉。条件许可，可采用垫水措施或迅速将物料倒走，如安排汽车槽车拉走，车辆应停放在气体扩散区外。

（2）当发生泄漏时有条件时应打开水幕，也可开蒸汽或氮气进行掩护。抢险人员应穿防静电劳动防护服装和防静电鞋，抢险工具必须使用防爆工具。

（3）抢险人员应用可燃气体检测仪进行现场检测，并将检测结果及时报指挥部，所有车辆一律不得进入液化烃气体扩散区（包括消防、气防、救护车辆）。随泄漏时间推移，气体扩散面增大，根据情况车辆应及时后撤至安全区。

（4）当液态烃类物质泄漏时，要及时转移泄漏区附近的易引起灾害蔓延的设备和物品。在泄漏区必须进行交通管制，在气体扩散区或预测扩散区域，除必要的操作人员和抢险人员外，无关人员必须立即撤离。

（5）根据液化烃所含的有毒介质和氧含量情况，进入扩散区人员应配带相应的呼吸器材。在泄漏区或气体扩散区域，严禁一切火源，严禁使用各种非防爆通讯工具，非防爆对讲机、BP机、手持移动电话应关闭。

（6）当贮罐排气阀或泄漏点猛烈排气，并有刺耳哨音、罐体震动时（即为爆炸前兆），现场人员必须立即撤离危险区或隐蔽。

252、怎样正确报火警？

答：（1）报警时应做到沉着冷静，拨号准确，对话简明扼要。报警后留下报警人姓名，必要时到主要路口指引消防车到达现场。

（2）报警时应简要说清着火的单位名称和地点；燃烧介质和火势大小(或泄漏的有毒有害物质的名称)；受伤(中毒)人员和被困人员情况。

（3）留下报警人姓名。

253、爆炸品具有哪些危险特性及爆炸特征？

答：危险特性：敏感性、不稳定性、殉爆。爆炸特征：化学反应速度极快、反应过程中放出大量的热、反应中能产生大量的气体产物。

254、压缩气体和液化气体具有哪些特性与危险性？

答：特性：可压缩性、膨胀性。

危险性：爆炸、易燃性，毒害性，窒息性，腐蚀性。

255、易燃液体有哪些危险特性？

答：1）易挥发性；2）易流动扩散性；3）受热膨胀性；4）带电性；5）毒害性。

256、毒害品的毒害性具有哪些特性？

答：1）毒害品在水中的溶解度越大，毒性也越大；2）毒物在空气中的浓度与挥发度有直接的关系，在一定时间内毒物的挥发性越大，毒性也越大；3）固体毒物的颗粒越小，越易引起中毒。颗粒小，容易吸入人体，也易被吸收；4）某些毒物对人体不同器官有选择性和蓄积性的损害。

257、腐蚀品的主要危险特性有哪些？

答：1）强烈的腐蚀性；2）氧化性；3）遇水发热性；4）毒害性；5）燃烧性。

258、危险化学品防火、防爆的基本措施主要应从哪几个方面考虑？

答：主要从选址、总平面布置、建筑物的结构、防火间距、设备的选型、安全技术措施和防护设施（如防雷、防静电、通风）等方面予以考虑。

259、闪点与火灾危险性有什么关系？

答：闪点是液体可以引起火灾危险的最低温度，液体的闪点越低，它的火灾危险性越大。

260、油品产生沸腾喷溢有哪几个条件？

答：（1）贮罐底部盛有游离水或水/油乳化液。贮存原油的贮罐中通常有这种情况。

（2）油中含馏程很宽的成分。当较轻的成分蒸馏掉或在液面处烧掉后，温度高于149℃的残留物比紧靠的下层油更稠厚。该残留物渗入到表面以下并形成深度逐渐增加的一个液层，这就形成所谓的“热波”。

（3）油品具有足够的粘度，能在水蒸气泡周围形成油品薄膜。

261、易燃液体发生火灾时，一般应采取哪些基本对策措施？

答：（1）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（2）及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性、以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

（3）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积，以便选用合适的灭火方法和适当的灭火剂。

（4）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩载防护面具，采取防护措施。

（5）扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾。如有条件，可采用取放水、搅拌等防止发生沸溢和喷溅的措施，在灭火同时必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。指挥员发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

（6）遇易燃液体管道或贮藏泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到开关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。

262、氧化剂和有机过氧化物火灾时，一般应采取哪些基本对策？

答：（1）迅速查明着火或反应的氧化剂和有机过氧化物以及其他燃烧物的品名、数量、主要危险特性、燃烧范围、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救。

（2）能用水或泡沫扑救时，应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区孤立，限制燃烧范围，同时应积极抢救受伤和被困人员。

（3）不能用水 、泡沫、二氧化碳扑救时，应用干粉、或用水泥、干砂覆盖。用水泥、干砂覆盖应先从着火区域四周尤其是下风等水势主要蔓延方向覆盖起，形孤立火势的隔离带，然后逐步向着火点进逼。

263、混合接触会造成燃烧、爆炸危险的危险化学品有哪几类？

答：（1）把具有强氧化性的物质和具有还原性的物质进行混合。

（2）氧化性盐类和强酸混合接触。

（3）两种或两种以上化学危险品混合接触后，生成不稳定的物质。

264、防止危险化学品粉尘爆炸的基本措施主要有哪些？

答：（1）增加混合系中的水份；（2）添加不与粉尘起反应的惰性气体物质；（3）降低升压速率；（4）抑爆系统设置。

265、毒物通常以哪几种形态存在？

答：1）粉尘；2）烟尘；3）雾；4）蒸气；5）气体。

266、防毒的基本技术措施有哪些？

答：（1）以无毒低毒的物料代替有毒高毒的物料；（2）改革工艺；（3）生产设备管道化、密闭化、机械化；（4）隔离操作和自动控制。

267、防腐蚀包括哪几个方面内容？防化学灼伤的主要技术措施有哪些？

答：（1）防腐蚀主要包括防止腐蚀品对人体的腐蚀和对物的腐蚀两方面。

（2）防化学灼伤的主要技术措施分为防化学灼伤的安全设施和个人防护措施两方面，前者包括：合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅；尽量采用机械化、管道化和自动化，并安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置，禁止使用玻璃管道、管件、阀门、流量计、压力计等仪表；设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，危险作业点装设防护措施；建构筑物地面、墙面、设备基础，应进行防腐处理；设置必要的洗眼器、淋洗器等安全防护设施，并在装置区设置救护箱。后者包括：选用个体防护用品和防护剂。

268、简述危险化学品作业场所个体防护用品选用的一般原则？

答：（1）根据工作环境和性质来确定作业类别选用劳动防护用品；

（2）正确选购劳动防护用品；

（3）使用期限和报废原则。

269、危险化学品作业过程中，可能需要选用的个体防护用品主要有哪几种？

答：（1）手部防护用品；（2）防尘用品；（3）防毒用品；（4）防酸防护服；（5）防静电服装；（6）护肤用品等。

270、化学烧伤的急救措施？

答：一般常见的化学烧伤主要是指强酸（如硫酸、盐酸、硝酸等）、强碱（氢氧化钠、氨水、石灰等）的烧伤。无论哪种烧伤，均应立即脱去被污染的衣服，迅速用大量清水冲洗患处0.5～1小时，以稀释和消除创面存留的化学物。若眼部烧伤，应首先放清水进行彻底冲洗，切忌用手或手帕来揉擦。生石灰烧伤，先用干布将石灰抹去，再用水冲洗。完成上述急救工作后，应将烧伤者送往医院诊治。

271、简述危险化学品单位安全评价的基本内容？

答：根据危险化学品的种类、数量、性质以及相关工艺的可行性研究报告或初步设计资料的内容，运用科学的评价方法，依据国家法律、法规及行业标准，分析、预测建设项目或工程存在的危险、有害因素的种类和危险、危害程度，提出科学、合理和可行的劳动安全卫生技术和管理对策措施，作为该建设项目或工程在设计、施工和运行中劳动安全卫生管理的主要依据，并作为各级安全生产综合管理部门进行监察时的参考依据。

272、化学事故应急救援的基本任务是什么？

答：1）控制危险源；2）抢救受害人员；3）指导群众防护，组织群众撤离；4）做好现场清消，消除危害后果。

273、一个完整的应急救援预案由哪几部分组成？主要包括哪几个阶段？

答：一个完整的应急救援预案由两部分组成：现场预案（企业预案）和场外预案（区域预案）。

化学事故应急救援预案的制定主要包括危险辨识和评价、预案编制、预案演习三个阶段。

274、现场应急预案中的现场事件管理者应肩负什么责任？

答：（1）评估事件的规模(为内部和外部应急机构)；

（2）建立应急步骤，确保工人的安全和减少设施和财产的损失；

（3）在消防队到来之前，(如有必要)直接参与救护和灭火活动；

（4）安排寻找受伤者；

（5）安排非重要工人撤离到集中地带；

（6）设立与应急中心的通讯联系点；

（7）在现场主要管理者到来之前担负起其责任；

（8）如有必要时，为应急服务机构提供建议和信息。

275、简单叙述现场应急预案中的现场主要管理者的主要责任？

答：1）决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急服务机构提供帮助，并实施厂外应急计划；2）在不受事故影响的地方，进行设施的直接操作控制；3）复查和评估事件的可能发展方向，确定事件可能的发展过程；4）指导设施的部分停车，并与现场事件管理者和关键人员配合，指挥设施现场人员的撤离；5）确保任何伤害能得到足够的重视；6）与消防人员、地方政府和政府监察员取得联系；7）在设施内实施交通管制；8）对保持紧急情况的记录作出安排；9）给新闻媒介发送有权威的信息；10）在紧急状态结束之后，控制受影响地点的恢复。

术。

276、火灾的全过程通常可分为哪五个阶段？灭火的关键是哪五个阶段？

答：分为初起 、发展 、猛烈 、下降和熄灭五个阶段；

关键要抓住初起阶段的火灾扑救。

277、消防上把有火灾、爆炸危险的物资分为哪七大类？

答： 分为氧化剂 ，爆炸品 ，可燃气体 ，可燃液体 ，可燃固体 ， 遇水燃烧物资 ，自燃性物资等七大类。

278、简述燃烧的基本条件和热的传播形式？

答： 燃烧的基本条件必须同时具备可燃物、助燃物、着火源 ；

热的传播有传导、对流、辐射 三种形式。

279、氧化剂主要的火灾危险性是什么？
答：（1）大都是易燃易爆炸极限很低，范围很大，具有很强的助燃性；

（2）遇高温、受麻摩擦或撞击及与有机物、酸类接触，能发生燃烧爆炸；

（3）某些氧化剂在氧化过程中还可以生成过氧化物。

280、建筑火灾蔓延的主要形式是什么？

答： 直接延烧；热传导；热辐射；热对流；飞火。

281、简述双人心肺复苏术操作？

答：（ 1）打开被救者气道（一手托住下巴，另一手推前额，使其头部后仰），清除口腔内异物。

（2）托住被救者下巴，另一手捏住鼻子，深呼吸一口气后，紧接着对被救者之口（要包住其嘴巴）吹气，然后嘴离开手松开，如此重复吹气4次。

（3）一个人心脏按压，另一个人进行口对口人工呼吸，动作要协调合作，按压速度为80次/min左右，吹气15次/min左右。即按压5次，吹气1次。在第5次按压松手时，插入一次人工呼吸，为减轻疲劳，保持有效循环，两人可交替操作。

（4）反复操作步骤⑶，

282、什么是毒物？

答：凡是少量物质进入机体后，能与机体组织发生化学或生物化学作用，破坏正常生理功能，引起机体暂时或永久的病理改变的，即称为毒物。

283、选用呼吸防护用品时应考虑哪些方面的因素？

答：应考虑有害化学品的性质，作业场所污染物可能达到的最高浓度，作业场所的氧含量，使用者的脸型和环境条件等因素。

284、危险品外漏处理的一般步骤？

答：化学品在生产、储运和使用过程中发生意外，造成危险品的外漏，一般处理应做好：

（1）疏散无关人员，隔离泄漏污染区。

（2）切断火源。

（3）应急人员的个体防护。

（4）注意事项。

（5）泄漏物的处置。

285、泄漏物的处理方法？

答：气体泄漏；应急人员尽可能止住泄漏。如果可能的话，用合理通风和喷雾状水等方法消除其潜在影响。

液体泄漏；在保证安全的前提下切断泄漏源。采用适当的收集方法、覆盖技术和转移工具消除泄漏物。

固体泄漏；用适当的工具收集泄漏物。

286、空气呼吸器适用于何种场合？

答：（1）遇到的化学物质种类可能未知，有害物的浓度可能未知，环境是否缺氧可能未知，由于紧迫，通常没有时间查明险情，确认有毒物质（气体）浓度高低，为争分夺秒处理故障或救人。

（2）工作场所环境有毒有害物质超过国家卫生标准最高容许浓度。

（3）有毒有害物质泄漏应急处理、抢险等方面。

287、进入受限空间作业通常的安全措施有哪些？

答：安全隔离、清洗和置换、通风、加强监测和罐外监护、防护用具和照明、急救措施。

288、使用和储存氯气的作业场所应设置哪些标志？

答：使用和储存氯气的作业场所，应设置风向标、警示标志和警示说明。警示说明应当注明氯气中毒的危害、预防以及应急救治措施等内容。

289、根据用火规定设备管道的置换标准怎样为合格？

答：（1）乙类可燃气体浓度小于1%（体积比）为合格。

（2）爆炸下限大于4%的甲类可燃气体，浓度小于0.5%（体积比）为合格。

（3）爆炸下限小于等于4%的甲类可燃气体，浓度小于0.2%（体积比）为合格。

（4）存在两种以上可燃气体的混和物，以爆炸下限低者为准。

290、用火监护人职责是什么？

答：（1）根据用火作业许可证核实具体用火部位，逐条检查、落实各项安全措施，确认无疑后，允许用火。

（2）用火期间，不得离开现场。对用火现场安全措施落实后的用火安全负责。

（3）当发现用火部位与用火作业许可证不相符合，或者用火安全措施不落实时，用火监护人有权制止用火；当用火出现异常情况时有权停止用火；对用火人不执行“三不动火”又不听劝阻时，有权收回用火作业许可证，并报告有关领导。

（4）在用火结束或暂停用火时，用火监护人应督促用火人清除火种，切断电源和气源，在对现场进行检查确认后，方可离开。

291、“三违”指什么？

答：“三违”：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

292、液化石油气具有哪些危险特性？

答：（1）极易引起火灾；（2）爆炸的可能性极大；（3）破坏性强；（4）具有冻伤危险；（5）能引起中毒。

293、根据装置检修规定施工作业必须做到哪“三净”、“二清”？

答：三净：动火吹扫置换要净，检修安装设备机件要净，使用润滑油脂要净；二清：当班施工当班清、工完料净场地清。

294、根据装置检修规定在吹扫过程中要做到哪“五不”？

答：“五不”即不流、不爆、不燃、不中毒、不水击。

295、常见刺激性气体有哪些?

答：氯气、氨、氮氧化物、氟化氢、二氧化硫及三氧化硫等。

296、当发生有毒气体中毒时，抢救者的首要任务是什么?

答：带好防护用具、立即将患者转移到新鲜空气处。
    297、什么叫噪声?

答：各种不同频率和强度的声音，呈无规律的杂乱组合，波形呈无规则变化，听起来使人感到厌烦，这样的声音称噪声。

298、人体对噪声的忍受能力有多少?

答：对于135分贝的噪声，可耐受的时间不超过10分钟；125分贝为2分钟；120分贝为5分钟；100分钟为8小时。低于85分贝的噪声，对人体听觉器官基本无危害。

299、现场发现急性中毒怎么办?

答；接毒作业人员现场发生急性中毒时，应遵循下列三条原则抢救：首先，尽快阻止毒物继续进入患者体内；其次，进行解毒和排毒；第三，对症治疗，保护重要器官，促进恢复。

300、简述人工呼吸法的种类?

答：人工呼吸的方法很多，分：仰卧压胸法、仰卧牵臂法、俯卧压背法、口对口或口对鼻呼吸法。

301、什么是人工呼吸?

答：人工呼吸是现场采用人为的力量来帮助病员的肺进行呼吸，达到吸入氧气排出二氧化碳，进行气体交换，使组织细胞获氧。同时也兴奋呼吸中枢，恢复人体自主呼吸，以达到挽救伤员生命的目的。

302、人体对毒物的排出主要通过哪些途径?

答：人体对毒物排出的途径主要是通过肾脏、呼吸道、消化道以及其他途径如唾液腺。

303、放射线防护的主要措施有哪些?

答：l）尽量缩短在放射性场所的停留时间；2）尽量增加与放射源的距离；3）在人与辐射源之间置入屏蔽材料；4）其它综合措施。

304、什么是个人防护用具?

答：个人防护用具是指作业人员在生产活动中，为保证安全和健康，防止外界伤害或职业性毒害而佩戴使用的各种用具的总称。

305、简述防毒面具的分类?

答：防毒面具的分类：空气呼吸器、长管式面具、过滤式面具。

306、对噪声如何进行个人防护?

答：建立隔音室、使用护耳器、耳塞等。

307、从事有害作业后为什么一定要进行健康检查?

答：（1）通过健康检查能及时发现职业危害因素对作业人员健康的早期影响；

（2）检查出高危人群，作为重点监护对象；

（3）发现新的有职业禁忌症者， 以便及时调离；

（4）早期发现职业病患者， 以便及时治疗和处理。

308、外照射防护的基本措施有哪些？

答：外照射是指来肉体外的电离辐射对人体的照射。防护基本措施有：

（1）时间防护：就是指在条件许可的情况下，应尽量减少在电离辐射场中停留时间。

（2）距离防护：即增加操作人员与电离辐射源之间的距离，就可以减少操作地点的剂量率。

（3）屏蔽防护，在不能利用距离防护的地方应采取适当屏蔽措施，采用易于拆卸和反复使用的简易屏障如铅防护屏、铅堡和累积防护块等进行防护。

309、危害识别有哪些方法？

答：危害识别方法包括：工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、故障假设分析（WI）、预危害性分析（PHA）、失效模式与影响分析（FMEA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、事件树分析（ETA）、故障树分析（FTA）等。

310、危害识别中，实际和潜在的危害有哪些？

答：（1）物（设施）的不安全状态

（2）人的不安全行动

（3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪声、振动、湿度、辐射、高温、低温、生产性粉尘等），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；

（4）管理缺陷。

311、在危害识别时，应从哪些方面考虑发生危害的根源及性质？

答：（1）火灾和爆炸；

（2）冲击与撞击；

（3）中毒、窒息、触电及辐射；

（4）暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；

（5）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；

（6）设备的腐蚀；

（7）有毒有害物料、气体的泄漏；

312、评估风险和影响的具体步骤是什么？

答：（1）决定所识别的危害发生后的后果及影响的严重性；

（2）评价发生危害事故事件的可能性；

（3）评价风险；

（4）对所识别的重大及不可容忍的风险进行汇总，并编制重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单。

答：可分为以下七类：人身事故(包括急性中毒)；火灾事故；爆炸事故；生产事故；设备事故；交通事故、放射事故。

313、突发事故的报告程序是什么？

发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告.

314、.什么是个人防护用具？

个人防护用具是指作业人员在生产活动中，为保证安全和健康，防止外界伤害或职业性毒害而佩戴使用的各种用具的总称，防护用具实质上是避免或减少有害物质、物体或辐射对人体危害的一种防护性器具。

315、为什么要加强班组安全管理？

班组是企业的基层组织，是加强企业管理，搞好安全生产的基础，根据大量事故案例分析，90%以上的事故发生在班组，80%以上的事故时由于违章指挥、违章作业和设备隐患没能及时发现和消除等人为因素造成的，因此，加强班组安全管理是企业加强安全生产管理的关键，也是减少伤亡和各类灭害事故最切实、最有效的方法。

316、什么是管生产必须管安全的原则。

管生产必须管安全的原则体现了安全与生产的统一性，生产部门对安全生产要坚持“五同时”规定，即在计划、布置、检查、总结、评比的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

317、硫化氢的中毒机理是什么？

硫化氢是无色，有臭鸡蛋味的气体。它是强烈的神经性毒物，对粘膜有明显的刺激作用。硫化氢吸入人体后，首先对呼吸中枢和脊髓运动中枢产生兴奋作用，然后转为抑制；当浓度高时，则引起颈动脉窦的反射作用使呼吸停止；浓度更高时，可直接麻痹呼吸中枢而立即引起窒息。车间卫生允许浓度是<10毫克/立方米。

318、如果发生火灾，如何报火警？

答：外线电话直接拨打“119”，内线电话拨外线后在加拨“119”。报火警时候应讲清楚起火的地点，所处的具体位置，如街道的门牌号、单位名称等，附件的突出标志物和重要建筑。尽量说清楚燃烧物品的名称、性质，有无被困人员，有无爆炸品和毒气泄漏，火势情况等，然后派人到路口迎接消防车。

319、化学灼伤处理原则是什么？如硫酸溅到皮肤上，如何处理？

答：局部少量的一般性化学灼伤，可以先用大量的清水冲洗10分钟以上，然后根据化学物的酸碱性，用相应的弱酸弱碱进行中和，如醋、碱性肥皂等。严重的要及时送医救治。

硫酸溅到皮肤上，如果沾到得少，马上用大量水冲洗，再涂上弱碱性溶液进行中和；如果沾得多，先用抹布擦再用大量的水冲洗，然后再弱碱性溶液。

320. 触电急救的基本原则是什么？

答：触电急救的基本原则动作迅速、方法正确。

- 切断电源；

- 采用短路法，使电源开关跳闸；

- 救护人员穿着绝缘鞋，带上绝缘手套，使用绝缘棒使触电者脱离电源；

- 在切断电源的同时要防止触电者再次摔倒；

- 未断电前不可赤手直接与触电者的身体接触。

321. 危险化学品分为哪几类，？

答：第一类：爆炸品，爆炸品指在外界作用下（如受热、摩擦、撞击等）能发生剧烈的化学反应，瞬间产生大量的气体和热量，使周围的压力急剧上升，发生爆炸，对周围环境、设备、人员造成破坏和伤害的物品。

第二类：压缩气体和液化气体，指压缩的、液化的或加压溶解的气体。这类物品当受热、撞击或强烈震动时，容器内压力急剧增大，致使容器破裂，物质泄漏、爆炸等

第三类：易燃液体，本类物质在常温下易挥发，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。

第四类：易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，这类物品易于引起火灾

第五类：氧化剂和有机过氧化物，这类物品具有强氧化性，易引起燃烧、爆炸。

第六类：毒害品，指进入人（动物）肌体后，累积达到一定的量能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品。如各种氰化物、砷化物、化学农药等等

第七类：放射性物品，它属于危险化学品，但不属于《危险化学品安全管理条例》的管理范围，国家还另外有专门的“条例”来管理。

第八类：腐蚀品，指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损伤的固体或液体。

322. 根据你的经验，提出你有关实验室安全方面的隐患和整改建议。

答：1.建立健全实验室安全管理制度，明确各部门各岗位的职责。

2.进行实验室安全知识的培训，要求所有人员必须参与，并进行考核，考核通过方可进入实验室。

3.定期进行安全检查。指定相关人员对实验室所有的区域和要素进行安全检查，发现问题及时上报，并妥善处理。

4.发生事故时，按“三个不放过”原则进行处理。

5.进行事故演习。模拟发生的各种意外情况进行演练，提高应急处理能力。

323、加强明火管理对化工安全生产有何作用？

因为化工生产所需的原料中间品或成品一般具有易燃、易爆性质，在生产加工处理和贮运过程中，在一定条件下，遇明火会燃烧和爆炸，所以要加强明火管理。. R4 z6 {  T0 u. x: Y

- 我厂通用的消防器材有哪些？二氧化碳灭火器、干粉灭火器

- 电器着火可否用泡沫灭火器？为什么？不能，困为泡沫灭火器导电，所以不能用。

- 从事高空作业和交叉作业者应注意些什么？

要系好安全带，戴好安全帽。工具要放在工具袋内，严禁随意向下抛投物件。禁止攀登仪表及采暖管线

327、1211灭火器适用于扑灭哪几类火灾？

适用于扑救电器、油类、精密仪器、天然气等着火。

328、“三懂四会”的内容是什么？

三懂：懂工艺流程、懂生产原理、懂设备性能和构造。

四会：会操作、会维护保养、会判断和排除故障、会使用防护用品。

329、事故处理的三个对待是什么？

小事故当大事故对待。未遂事故当已遂事故对待。外单位事故当本单位事故对待。

330、架设临时线路其高度是多少？

,室外3米室内2.5米以上。

331、关于在化工企业中禁止吸烟的决定是什么时间颁布的？是由哪个部门颁布？

一九九七年十月八日颁布的。化工部。

332、我厂常用的个人防毒用具有几种？

一般分为两种：过滤式、隔离式。过滤式：如：防尘口罩、滤毒罐式防毒面具。隔离式：长管式防毒面具、空气呼吸器、

333、我厂引起急性中毒的毒物有哪些？氨、一氧化碳、硫化氢。氯气、甲醇、硫。

334、在有毒物质管道设备内工作，要求毒物必须在允许范围内，氧含量要求是多少？19.5%——23.5%

335、生产性毒物进入人体的途径有哪些？呼吸道、皮肤、消化道。

336、检修现场有害气体浓度大于2%时应选择什么防护用品？长管面具和空气呼吸器。

337、一氧化碳、氨、硫化氢、硫、甲醇有害物质在空气中最高允许浓度是多少？

CO：     最大允许浓度

30mg/m3NH3：    最大允许浓度

30mg/m3H2S：    最大允许浓度

10mg/m38

S：     最大允许浓度

6.0mg/m3CH3OH：最大允许浓度

50mg/m3Cl2:

最大允许浓度4 D3

1.6mg/m3

338、一氧化碳、氨、氢气、甲醇、硫化氢的爆炸极限的范围是多少？（用体积%表示）

一氧化碳的爆炸极限范围是12.5—74.2%。甲醇的爆炸极限范围是5.5—44.0%氨的爆炸极限范围是15.8—28%

氢气的爆炸极限范围是4.1——74.1%硫化氢的爆炸极限范围是4.0——46.0%

339、工业中的三废是指什么？废水、废气、废渣。

340、党的安全生产方针是什么？坚持安全第一、预防为主的方针。

341、安全检查的“五查”是什么？查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患。

342、安全生产“五同时”是什么？

答：在对生产工作进行计划、布置、检查、总结、评比的同时计划、布置、监察、总结、评比安全工作。

343、化工安全生产的任务是什么？

向伤亡事故、职业病作斗争，避免伤亡事故的发生和职业病的发生，保障劳动者的安全与健康，努力改善劳动条件，做到安全生产，文明生产。

344、怎样实现安全生产，文明生产？

首先要树立安全第一思想，学习安全知识，提高安全技术水平，加强法制观念，自觉遵章守纪，同时积极改善劳动条件。

345、我国消防工作方针是什么？预防为主，防消结合。

346、事故处理的“四不放过”原则是什么？

（1）事故原因分析不清不放过；（2）事故责任人及周围群众未受到教育不放过；（3）没有防范措施不放过；

（4）事故责任者未受到处理不放过。

347、我国“安全生产月”活动是从哪一年哪月开展的？

一九九0年五月十五日——五月二十一日。

348、什么叫保护接地？说明其作用原理

为了防止接触电压和跨步电压的危险，将电气设备不带电的金属外壳用导线和接地体连接，称保护接地。

作用原理：设备不接地，当电气设备的某相绝缘损坏而使金属外壳带电，设备上长期存在着电压，事故不能自动消除，当人体触及外壳时，就会造成事故，如果设备上有了良好的接地装置，当金属外壳带电，形成接地短路电流，使设备保护装置动作切断电流，断开故障，当设备容量较大，接地短路电流小不能使保护装置动作，但可靠的接地装置，接地电阻很小，而人体的电阻比接地电阻大数百倍，人触及外壳时流经人体的电流微乎其微，因此人体就可以避免触电危险。

作用：（1）降低人体接触电压。（2）迅速切断故障设备。（3）降低电压设备和电力线路设计绝缘水平。

349、同一台变压器供电的低压设备能否同时采用接地和接零两种不同的保护方式？

不能。当接地设备发生碰壳故障时，会使零线电位升高而引起触电。)

350、保护接地适用于什么单位？适用于不采取接零装置的单位。

351、接地装置的电阻为多少？接地装置的接地电阻不应大于

352、什么叫保护接零？说明其作用原理。

采用正常情况下不带电的电器外壳，与保护零线紧密相连叫保护接零。

其原理是：当某项带电部分碰连设备外壳时，形成该项对零线的单项短路。保护元件迅速动作，从而把故障设备电源短开，消除电击危险。)

353、触电的急救常识：

一、

有人触电时，抢救者要尽快切断电源（拉开电闸）或用木棍等绝缘物拨开电线，使触电者尽快脱离电源，不能用金属体或手直接去拉电线和触电的人，以免造成抢救人再触电。

二、

触电人脱离电源后，要尽快把他仰放进行人工呼吸，心脏按摩每分钟60—70次。

354、哪些供电系统采用保护接零？三相电线制供电系统采用保护接零。

355班组安全教育的内容？岗位的生产流程及工作特点和注意事项；本单位操作规程；本岗位设备、工具的性能和安全装置的作用防护用品的使用保管方法；本岗位的事故教训及预防措施。

356常见的爆炸起因有哪些？

1）过量包装

2）爆晒受热

3）超压超温

4）低温脆裂

5）频繁超载运行

6）局部磨损

7）混入不同的可爆介质

8）金属疲劳

9）材质或制造质量

10）设计不合理

357、生产中防止爆炸的措施有哪些？

严格控制温度；严格控制压力；严格控制物质浓度；严格控制火源；装设安全伐防爆板等；加强通风防尘；定期进行测厚、探伤检验。

358、巡回检查内容有哪些？

答：（1） 查工艺指标: 如压力、温度、液位、反应时间, 反应产物的数量、浓度、成分等工艺指标是否符合要求。

(2) 查设备: 其运行状况、振动情况、润滑情况等是否完好。

(3) 查安全附件: 如温度计、压力表、液位计的指示是否正确, 安全阀、防爆膜( 片) 是否完好。

(4) 查是否有跑、冒、滴、漏现象发生。

(5) 查是否有事故隐患。

359、灭火的方法有哪几种？四种：窒息法    冷却法   隔离法    抑制法

360、什么叫高空作业，级别是怎样划分的？

凡是坠落高度基准2米（含2米以上）的，有可能坠落的高处作业称高空作业。

一级高空作业：2—5米二级高空作业：5—15米三级高空作业：15—30米特级高空作业：30米以上

361、锅炉的三大安全附件是什么？安全伐、压力表、液位计。

362、什么是安全作业证？

安全作业证是由安全部门颁发的标志着工人已掌握某工种或岗位的安全技术要求，具有独立操作能力的正式凭证。

363、消除不安全因素要做到哪三定？定项目、定时间、定完成项目的人员。

364、我厂的安全装置有几类？安全泄压装置；信号报警装置；安全联锁装置；安全防护装置；保险装置。

365、操作工的六严格是什么？

严格执行交接班制；严格巡回检查；严格控制工艺指标；严格执行操作法；严格遵守劳动纪律；严格执行安全规定。

366、由于违章冒险作业而引起重大事故致死一人以上或重伤二人以上或造成重大的经济损失的责任事故案件由什么部门受理？由检察机关受理。

367、安全伐和压力表多长时间校验一次？安全伐每一年校验一次，压力表每半年校验一次。)

368、什么是安全生产？

安全生产是指在劳动过程中要努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故发生，使劳动生产保护者的安全健康和国家财产及人民生命财产安全的前提下进行。

369、安全生产周是由哪些部门在何时规定的？每年几月为安全生产周？

是由劳动部在1995年规定的，每年5月的第三周为安全生产周。

370、简单描述干粉灭火器的使用方法和注意事项？

答：（1）撕去铅封；

（2）拔掉保险销；

（3）一手握住喷筒对准火焰，一手按下压把或拉起圆环；

使用时要注意以下几点：

（1）喷射前最好将灭火器颠倒几次，使筒内干粉松动，但喷射时不

能倒置，应站在上风一侧使用；

（2）在保障人身安全情况下尽可能靠近火场；按动压把或拉起提环

前一定去掉保险装置；使用带喷射软管的灭火器时，一只收一

定要握紧软管前部喷嘴后再按动压把或拉起提环；

（3）灭液体火（汽油、酒精等）时不能直接喷射液面，要由近向远，

在液面上10厘米左右快速摆动，覆盖燃烧面切割火焰；

（4）灭火器存放时不能靠近热源或日晒，防止作为喷射干粉剂动力

的二氧化碳受热自喷，并注意防潮，防止干粉剂结块。

371、什么是安全操作规程?

答：安全操作规程是为了保障生产而定的，是操作者必须遵守的操作规则，它是根据企业的生产性质，机器设备的特点和技术要求，结合具体情况及群众经验定出的安全守则，是企业建立安全制度的基本文件，是进行安全教育的重要内容，也是处理伤亡事故的依据。

372、什么是安全色？使用安全色的目的是什么？安全的有哪几种，分别表示什么含义？

答：安全色是表达“禁止，警告，指令”等安全信息含义的颜色。

使用安全色的目的是人们能够迅速发现或提示分辨反映出安全标志和提醒人们的注意以防发生事故。

我国制定的安全色国家标准，规定用红，黄，蓝绿四种颜色作为全国通用的安全色。

四种安全色的含义和用途:

红色：表示禁止，停止，消防和危险的意思。如禁止标志，交通禁令标志，消防设备，停止按钮和停车，刹车装置的操纵把手，仪表刻度盘上的极限位置刻度，机器转动部件的裸露部分，液化汽车的条带，危险信号旗等。

黄色：表示注意、警告的意思。须警告人们注意的器件，设备或环境图的黄色标记。如警告标志，交通警告标志，道路交通路面标志，

及带轮及其防护罩的内壁，砂轮机罩的内壁，楼梯的第一级和最后一级的跨步前沿，防护栏杆等。

蓝色：表示指令，必须遵守的规定。如指令标志，交通知识标志等。

绿色: 表示通行、安全和提供信息的意思。可以通行或安全情况图的绿色标记。如表示通行，机器设备启动按钮，安全信号旗等。另外，黑白两种颜色一般作为安全颜色的对比颜色，主要用作上述各种安全色的背景色，例如安全标志牌上的底色一般采用白色或黑色。

373、电焊引起的火灾有几种情况?

答：飞散的火花、熔融金属和熔渣的颗粒，燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾；电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏发生短路而起火，或电焊回线乱搭乱放，造成火灾；电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾。

374、安全带如何使用？安全带应高挂低用，安全带应拴在牢固的物体上。

375、高处作业的基本要求？

高处作业人员必须身体健康，患有心脏病、高血压、癫痫 等病的人员不能从事高处作业。未成年人不能从事高处作业。高处作业人员必须戴安全帽、系安全带、配备工具袋。遇六级以上强风禁止从事高处作业。酒后禁止从事高处作业。

376、从事高空作业和交叉作业者应注意什么？要系好安全带，戴好安全帽。工具要放置在工具袋中，严禁随意向下抛投物件。禁止攀登仪表及采暖管线。

377、岗位职工的安全生产职责：遵守劳动纪律，执行安全规章制度和安全操作规程，同一切违章现象作斗争，做到我不伤害自己，我不伤害他人，我不被别人伤害。保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不随便拆除安全防护装置，不随便动用他人负责的机械设备。正确穿戴使用防护用品 。

378、《中华人民共和国消防法》于（）经第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过？

于98年9月8日经第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过。

379、我国目前通用的火警电话是什么号码？119

380、在我厂的工艺操作中，分析气体中氧含量应小于多少为合格？

小于0.5为合格。

381、化工生产的特点？易燃、易爆、易中毒、高温、高压、三废多、污染严重。

382、总结多年的经验和案例，危险化学品储存发生火灾的原因主要有哪九种情况?

答:总结多年的经验和案例，危险化学品储存发生火灾的原因主要有九种情况:

（1）着火源控制不严。

（2）性质相互抵触的物品棍存。

（3）产品变质。

（4）养护管理不善。

（5）包装损坏或不符合要求。

（6）违反操作规程。

（7）建筑物不符合存放要求。

（8）雷击。

（9）着火扑救不当。

383、发生急性中毒事故后怎样进行急救？

答：应立即将中毒者及时送医院急救。护送者要向院方提供引起中毒的原因、毒物名称等，如化学物不明，则需带该物料及呕吐物的样品，以供医院及时检测。如不能立即到达医院时，可采取急性中毒的现场急救处理：

（1）吸入中毒者，应迅速脱离中毒现场，向上风向转移，至空气新鲜处。松开患者衣领和裤带。并注意保暖。

（2）化学毒物沾染皮肤时，应迅速脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量流动清水冲洗15～30min。头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

（3）口服中毒者，如为非腐蚀性物质，应立即用催吐方法，使毒物吐出。现场可用自己的中指、食指刺激咽部、压舌根的方法催吐，也可由旁人用羽毛或筷子一端扎上棉花刺激咽部催吐。催吐时尽量低头、身体向前弯曲，呕吐物不会呛人肺部。误服强酸、强碱，催吐后反而使食道、咽喉再次受到严重损伤，可服牛奶、蛋清等。另外，对失去知觉者，呕吐物会误吸入肺；误喝了石油类物品，易流入肺部引起肺炎。有抽搐、呼吸困难，神态不清或吸气时有吼声者均不能催吐。对中毒引起呼吸、心跳停者，应进行心肺复苏术，主要的方法有口对口人工呼吸和心脏胸外挤压术。参加救护者，必须做好个人防护，进入中毒现场必须戴防毒面具或供氧式防毒面具。如时间短，对于水溶性毒物，如常见的氯、氨、硫化氢等，可暂用浸湿的毛巾捂住口鼻等。在抢救病人的同时，应想方设法阻断毒物泄漏处，阻止蔓延扩散。

384、危险化学品事故应急救援的基本任务是什么？

答：（1）控制危险源；

（2）指导群众防护，组织群众撤离；

（3）抢救受害人员；

（4）排除现场灾患，消防危害后果。

385、锅炉烧干，能否马上补水？为什么？不能。因为马上补水会产生大量的水蒸汽，有可能引起锅炉爆炸。

386、用于合成甲醇所需的水煤气中，主要有效成分有那些？

387、用于合成甲醇所需的水煤气中主要有效成分有？H2 、CO1

388、我厂生产有哪些主要产品？工业甲醇、硫磺、

389、当安全与生产发生矛盾的时候，怎么办？生产必须服从安全。

400、公安消防队扑救火灾是否收取所有费用？公安消防队扑救火灾是义务，不收取任何费用。

401、危险化学品的分类原则是什么？

答：每一种危险化学品往往具有多种危险性，但是在多种危险性中，

必有一种主要的即对人类危害最大的危险性。在对危险化学品分类时，掌握“择重归类”的原则，即根据该化学品的主要危险性来进行分类

402什么是遇水燃烧的物质？举例说明。金属钠、金属镁。

403什么是爆炸性物质？  凡是受到高温、摩擦、撞击或受到一定物质的激发能瞬间起单分解的化学反应，并以机械能的形式在极短的时间内放出能量的物质叫爆炸性物质。

404、什么是化学爆炸？是由化学反应引起的爆炸。

405、火灾分几类？各用什么表示？

A类：指固体物质可燃烧的火。B类：指液体可燃烧的火。C类：指气体燃烧的火。D类：指轻金属燃烧的火。

406、干粉灭火器与1211灭火器充装的加压气体是否一样？都是什么气体？

不一样。干粉灭火器充装的是二氧化碳，1211灭火器充装的是氮气。

407、汽油着火为什么不能用水浇？汽油的比重比水轻，用水浇只能使火灾扩大。

408、简述乙炔的灭火方法？

答：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

409、怎样加强消防器材的管理和保养？

岗位的消防器材应设立专人负责管理和保养；消防器材应专物专用；定期维修、检查、保养；灭火器材应摆放整齐，并设立明显标志牌，以便取用。

410、什么叫辐射防护三原则？

答：辐射实践的正当性、防护的最优化（ALARA）、个人剂量限制

411、请简述时间加权平均容许浓度 （PC-TWA）、短时间接触容许浓度（PC-STEL）、最高容许浓度 （MAC）的概念？

答：时间加权平均容许浓度，以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度，在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15min）接触的浓度。 最高容许浓度，工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

412、劳动者怀疑有职业病应怎么办?
答：如劳动者怀疑患有职业病，一是要尽快到已取得职业健康检查资格的医疗机构就诊，初步断定自己所患的疾病是否与所从事的职业有关，如果不能排除职业病，需要带齐职业相关资料，主要包括经用人单位确认的职业史、职业病危害因素接触史、原工作场所职业病危害因素检测评价结果以及当地健康检查资料等，到用人单位所在地或本人居住地已取得资质认证的职业病诊断机构作进一步诊断；二是不要背上思想包袱，要拿起法律武器保护自己；如果真的患上职业病，则要积极争取自身合法权益，配合医生进行治疗。

413、职业病防治法中规定在哪些情形下，用人单位不得解除或终止劳动合同?
答：（1）劳动者因用人单位未履行职业病危害告知义务，而拒绝从事存在职业病危害的作业时；
（2）劳动者在离岗前没有进行职业健康检查时；
（3）劳动者疑似职业病时，在诊断或医疗观察期间；
（4）劳动者患有职业病或因工伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的；
（5）劳动者患病或负伤，在规定的医疗期间；
（6）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
　　以上情形或有国家法律行政法规规定其他情形的，用人单位不得解除或终止与其订立的劳动合同。

414、为何要对工作场所中的职业病有害因素进行定期检测?
答：对工作场所的职业病危害因素进行经常和定期的检测，目的在于及时了解职业病有害因素的产生、扩散和变化规律；对劳动者健康影响的程度以及对职业病防护设施的效果进行鉴定评价。可为保护劳动者健康，采取相应的防护设施提供科学的依据。
415、为何要建立职业健康监护档案?
答：职业健康监护档案内容包括：劳动者的职业史、职业病危害因素接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康与职的资料。这些资料可为劳动者的健康追踪、职业病诊断、有关健康损害责任划分以及职业病危害评价提供依据。因此用人单位务必为每个劳动者建立职业健康监护档案，并按规定的期限予以妥善保存，档案保存期一般不应少于10年。当劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章

416、简述双人心肺复苏术操作步骤？

答：（1）打开被救者气道（一手托住下巴，另一手推前额，使其头部后仰），清除口腔内异物。

（2）托住被救者下巴，另一手捏住鼻子，深呼吸一口气后，紧接着对被救者之口（要包住其嘴巴）吹气，然后嘴离开手松开，如此重复吹气4次。

（3）一个人心脏按压，另一个人进行口对口人工呼吸，动作要协调合作，按压速度为80次/min左右，吹气15次/min左右。即按压5次，吹气1次。在第5次按压松手时，插入一次人工呼吸，为减轻疲劳，保持有效循环，两人可交替操作。

（4）反复操作步骤⑶。

417、什么是职业病危害?

答：职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

418、职业病危害因素包括哪些?

答：职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物及在劳动过程中产生的其它有毒有害因素。如：粉尘、噪声、振动、放射线、有毒气体等。

419、职业病有害因素来源于哪几个方面?

答：职业病有害因素按其来源可分为3个方面：

（1）由生产工艺产生或存在的有害因素;包括化学因素(如：一氧化碳、二氧化硫、铅烟、粉尘)、物理因素(如：高温、高压、高湿、噪声、振动、各种辐射)、生物因素(如：炭疽杆菌、布氏杆菌、森林脑炎病毒)。

（2）劳动过程中产生的有害因素;如：劳动强度过大、劳动工具不合理、劳动时间过长或安排不当、个别器官使用过度、劳动体位不良等。

（3）生产环境中的有害因素;主要包括自然环境因素、厂房建筑或布局不合理、来自其它生产过程散发的有害因素造成的生产环境污染。

在实际工作场所，往往同时存在多种有害因素，对劳动者的健康产生综合作用，以至产生职业性疾病。

420、安全技术说明书的作用有哪些？

答：（1）化学品安全生产、安全流通、安全使用的指导性文件；

（2）是应急作业人员进行应急作业时的技术指南；

（3）为制订危险化学品安全操作规程提供技术信息；

（4）是化学品登记管理的重要基础和手段；

（5）是企业进行安全教育的重要内容。

421、简述静电放电的危害？

答：（1）导致人体电击；

（2）导致产品损坏；

（3）导致对电子设备正常运作的干扰；

（4）引发火灾爆炸事故。

422、防止明火有哪些措施？

答：（1）加热用火控制，避免使用明火，宜使用水蒸气、热水、导热油等载体间接加热。

（2）对于维修用火制度严格的管理规定、必须严格遵守。

（3）其他火源设备要主要经常检查是否有泄露等。

（4）严格控制烟头、火柴在生产场所出现。

423、怎样消除导致火灾爆炸灾害的物质条件？

答：（1） 尽量不使用或少使用可燃物

（2）生产设备及系统尽量密闭化

（3）采取通风除尘设备

（4）在可以拿引发火灾爆炸危险场所设置可燃气（蒸汽，粉尘）

浓度检测报警仪器。

（5）惰性气体保护。

（6）对燃爆危险品的使用、储存、运输的等都要根据其特性采取有针对性的防范措施。

424、装卸和搬运爆炸品应注意什么?

答:装卸和搬运爆炸品时，必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻、抛以及拖、拉、摩擦、撞击，以防引起爆炸。对散落的粉状或粒状爆炸品，应当用水润湿后，再用锯末或棉絮等柔软的材料轻轻收集，转到安全地带处置勿使残留。操作人员不准穿带铁钉的鞋和携带火柴、打火机等进人装卸现场。禁止吸烟。

425、在危险化学品生产中,如何防止摩擦和撞击引起火灾或爆炸?

答: （1）应保证机器上的轴承等转动部件有良好的润滑,及时加油,

并经常清除附着的可燃污垢。

（2）防止金属零件、铁钉等落人粉碎机、反应器、提升机等设备内。

（3）在易燃易爆场所严禁穿带钉鞋进人,地面应采用不产生火花材料的地坪。

（4）用铜制、术制工具代替铁制工具,凡是会发生撞击或者摩擦的两部分应该采用不同的金属。

（5）输送气体或液体的管道,应定期进行耐压试验,防止破裂或接口松脱喷射起火。

（6）搬运金属容器,严禁在地上抛掷或拖拉,在容器可能碰撞部位覆盖不发生火花的材料。

（7）吊装盛有可燃气体和液体的金属容器用吊车,应经常重点检查,

以防吊绳断裂,吊钩松滑造成坠落冲击发火。

426、简述盐酸的泄漏应急处理？

答：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

427、简述氢氧化钠的急救措施？

答：皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15

分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少

15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

428、简述盐酸的急救措施？

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少

15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少

15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

429、简述氢氧化钠的泄漏应急处理？

答：应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

430、职业危害因素最常见的存在方式有哪些？是怎样产生的？

答：最常见的存在方式：气体、蒸气、液体和气溶胶（尘、烟、雾）

气体：泄漏、高温加工；蒸气：灌装、混合、清洗、喷射、干洗等；液体：溶剂、酸、碱等；尘：包装、装卸、打磨、切割、压碎、过滤等；烟：焊接、切割等；雾：喷洒、电镀、切割、喷漆等。

431、什么是“一干、二净、三见、四无、五不漏”？

一平：场地不整；二净：门窗玻璃净，墙壁地面净；三见：沟见底，轴见光，设备见本色；

四无：无垃圾，无闲散物资，无锈蚀，无缺损（保温）；五不漏：不漏物料、不漏水、不漏汽、不漏油、不漏电。

432、五定、三级过滤？

是指定人、定点、定时、定质、定量。三级过滤：油桶—固定油箱—油壶—设备

433、三级过滤的目数？一级60目   二级80目    三级100目

434、岗位在操作中的四不准？不准超温、不准超压、不准超速、不准超负荷。

435、润滑油的作用是什么？润滑、冷却、洗涤、密封、防锈防蚀、减震卸荷、传递动力。

436常用的安全装置有？

安全伐，防爆板，压力表，液位计，温度计。

437、力的三要素？

大小、方向、作用点。

438、 压力容器操作三要素？

温度、压力、介质。

439、1986年10月13日在上海召开消防工作会议，江泽民提出？

“隐患险于明火，防患胜于救灾，责任重于泰山”，三点安全工作指导方针。

440、什么是安全生产责任制？

安全生产责任制是根据管生产必须管安全的原则，给企业各级管理者和职工在生产经营活动中对安全生产应负的职责所作的明确规定，是企业安全管理中最基本的为安全生产而制订的一项分工协作制度，是安全管理的核心。

441、我国安全管理必须遵循的原则？

政治性原则、群众性原则、科学性原则、综合治理原则和预防为主原则。

442、什么是安全第一？

就是用安全第一的思想来指导生产活动，在安全的前提下进行生产。任何时间和地点都在强调安全生产是关系到人民生命和国家财产的大事。当生产与安全工作发生矛盾时，生产必须服从安全。

443安全管理制度的组成：

安全管理制度是由国家立法规定，地方政府立法规定和企业安全生产管理制度组成。

444、劳动保护：

就是保护劳动者在劳动过程中的安全和健康，为劳动者建立安全、卫生、舒适的劳动条件，预防和消除劳动生产过程中的伤亡事故、职业病和职业中毒的发生，保持和提高劳动者持久的劳动能力，促进生产率的提高。' d. H1 z% ^, ]( ^+ f# X  x

445劳动保护包括几个方面？

三个方面：（1）安全技术  （2）工业卫生（职业中毒与预防措施） （3）安全规则制度（安全教育）

446我国刑法对违反规章制度，造成重大伤亡事故是如何规定的？

我国刑法第一百一十三条、第一百一十四条、第一百一十五条规定：工厂、矿山、林场、建筑企业或其它企业、事业单位的职工。由于不服从管理，违反规章制度或者领导强令工人冒险作业，应而发生重大伤亡事故，造成严重后果的，要判七年以上有期徒刑。

447、《劳动法》对劳动者应履行的义务是如何规定的？

《劳动法》规定：在劳动过程中应严格遵守安全操作规程，从事特种作业的劳动者必须经过专门培训，并取得特殊作业资格。

448、安全标志：

指在操作人员容易产生错误而造成事故的场所，为确保安全、提醒操作人员注意所采取的一种特殊标志。

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成。

安全标志可分为禁止标志（红色）、警告标志（黄色）、指示标志（蓝色）。

449、超重“十不吊”？

1.超载或被吊物重量不清不吊。指挥信号不明不吊。2.捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊。

3.被吊物上有人或浮置物时不吊。4.超重设备有缺陷或损伤时不吊。5.遇拉力不清的埋置件时不吊。5.工作场地昏暗，无法看清被吊物、指挥信号时不吊。

6.被吊物棱角处与捆绑绳间未加衬垫时不吊。7.歪拉斜吊重物时不吊。