- （A）1.对钠、钾等金属着火用什么扑灭？

A通常用干燥的细沙覆盖

B.用水灭火

C.CCl4灭火器

（A）2.乙炔在什么情况下可发生爆炸

A与空气形成爆炸性混合物，遇

D.CO2灭火器点火源

B高压下.

C在爆炸极限上上限

D以上的空气混合物，遇点火源时

- （C）3.苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为什么

的损害

A呼吸系统

B消化系统

C造血系统

- （D）4.危险化学单位应当制定本单位事故（应急救援预案），配备应急救援人员和

必要的应急救援器材、设备，并组织演练

A抢险预案

B救治预案

C控制预案

D应急救援预案

（B）5.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、

场所，必须：

A设置危险废物识别标志

B设置识别标志

C设置生活垃圾识别标志

D不用设置任何标志

（A）6.实验室安全管理实行哪种管理？

A校、（院）系、实验室三级管理

B校、（院）系两级管理

C院（系）、实验室两级管理

D实验事自行管理

（C）7.购买剧毒药品说法错误的是：

A向学校保卫处申请并批准备案

B经过公安局审批

C经过环保局审批

D通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买

（A）8.生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其（）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。

A主要负责人

B技术人员

C从业人员

D安全管理人员

（C）9.对常用的又是易制毒的试剂，应：

A放在试剂架

B放在抽屉里，并由专人管理

C锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理

（B）10.进行危险性实验时，应：

A单人操作

B必须要有两人以上

C必须要有三人

（A）11.以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是：

A允许非放射性垃圾混入放射性垃圾

B将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理

C严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾

D放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置

（D）12.具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

A爆炸

B易燃、腐蚀、放射性

C毒害

D以上都是

（C）13.易燃液体加热时可以：

A用电炉加热，有人看管

B用电热套加热可不用人看管

C用水浴加热，并有人看管

D用水浴加热不用人看管

（B）14.发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散？

A下风     B上风    C顺风

（D）15.药品中毒的途径有哪些？

A呼吸器官吸入        B由皮肤渗入

C吞入                D以上都是

（C）16.有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用(    )，以免扑救不当造成更大损害。

A其他有机物灭火

B自来水灭火

C灭火器或沙子扑灭

（C）17.易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在：

A烘箱、箱式电阻炉等附近

B冰箱、冰柜等附近

C单独通风的实验室内

（B）18.化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后，应保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。

A迅速用大量清水冲洗干净皮肤

B迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

C迅速解脱伤者被污染衣服

（C）19.师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚等位置，出现情况能做好相应的自救工作。

A.门窗的位置    B.易燃、易爆物品大位置   C.冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

（A）20.在实验中，以下哪种做法是错误的？

A.一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

B.一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或肥皂液中和洗涤

C.一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

（A）21.实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：

A氢氧化铝溶液，鸡蛋白

B乙酸果汁，鸡蛋白

C硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

（B）22.实验中溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用：

A.氢氧化铝膏，鸡蛋白

B.乙酸果汁，鸡蛋白

C.硫酸铜溶液（31g溶于一杯水中）催吐

（D）23.对实验室安全检查的重点是：

A.可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放

B.清除污染和废弃物处置情况

C.规章制度的建立和执行情况

D.以上都是

（A）24.在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办？

A停机并报告相关负责人员    B关机走人

C继续使用，注意观察        D停机自行维修

（D）25.干粉灭火器适用于：

A.电器起火                 B.可燃气体起火

C.有机溶剂起火             D.以上都是

（D）26.火灾蔓延的途径是:

A.热传导               B.热对流

C.热辐射               D.以上都是

（B）27.实验大楼安全出口的疏散门应：

A.自由开启            B.向外开启

C.向内开启            D.关闭，需要时可自行开启

（D）28.下列选项中属于防爆的措施有：

A.防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏

B.控制可燃物形成爆炸性混合物

C.消除火源、安装检测和报警装置

D.以上都是

（A）29.如果实验出现火情，要立即：

A.停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

B.打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

C.用干毛巾覆盖上火源，

D.使火焰熄灭

（A）30.下列(   )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

A.二氧化碳灭火剂    B.干粉灭火剂    C.泡沫灭火剂

（D）31.不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？

A.如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

B.任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

C.pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

D.不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

（ABCD）32.影响混合物爆炸极限的因素

A.混合物的温度         B.混合物的压力

C.混合物的含氧量       D.容器的大小              E.混合物的多少

（D）33.以下物质中，哪些应该在通风橱内操作?

A.氢气    B.氮气    C.氦气    D.氯化氢

（D）34.大量试剂应放在什么地方？

A.试剂架上

B.实验室内试剂柜中

C.实验台下柜中

D.试剂库内

（C）35.化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是：

A.了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用

B.妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种

C.室内可存放大量危险化学药品

D.严防室内积聚高浓度易燃易爆气体

（D）36.取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？

A.取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜

B.倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球

C.开启有毒气体容器时应带防毒用具

D.以上都是

（D）37.实验开始前应该做好哪些准备？

A.必须认真预习，理清实验思路

B.应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气

的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作

C.了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项

D.以上都是

（ABC）38.按照爆炸过程的性质，通常将爆炸分为以下几种类型

A.物理爆炸   B.化学爆炸   C.核爆炸   D.固体爆炸   E.液体爆炸

（C）39.室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如

何处理，再打开瓶塞？

A先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

B振荡一段时间

C先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

D先将试剂瓶颠倒一下

（B）40.稀硫酸溶液的正确制备方法是：

A在搅拌下，加水于浓硫酸中

B在搅拌下，加浓硫酸于水中

C水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓

D水与浓硫酸两者一起倒入容器混合

（C）41.盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？

A和其它试剂混放           B放在冰箱中

C分类存放在干燥通风处     D放在密闭的柜子中

（C）42.应如何简单辨认有味的化学药品？

A用鼻子对着瓶口去辨认气味

B用舌头品尝试剂

C将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可

D取出一点，用鼻子对着闻

（B）43.在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？

A酒精灯    B热水浴     C电炉    D砂浴

（D）44.处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？

A不明的废液不可混合收集存放

B废液不可任意处理

C禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

D少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

（D）45.实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是：

A定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒

B储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名

C除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点

D可以在冰箱内冷冻食品和水

（D）46.在普通冰箱中不可以存放什么物品？

A普通化学试剂    B酶溶液    C菌体    D有机溶剂

（A）47.领取剧毒物品时，必须：

A双人领用(其中一人必须是实验室的教师)

B单人领用

C双人领用(两人都是实验室的学生)

（B）48.剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶，应：

A随生活垃圾丢弃

B交回学校后勤技术物资服务中心

C交回学校保卫处

（A）49.化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：

A实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

B实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

C实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

D称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

（C）50.溶剂溅出并燃烧应如何处理？

A马上使用灭火器灭火

B马上向燃烧处盖砂子或浇水

C马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

D以上都对

（B）51.为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？

A.软木塞

B.磨口玻璃塞

C.胶皮塞

D.橡胶塞

（D）52.当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：

A.用酒精棉球擦

B.不作处理，马上去医院

C.用碱液中和后，用水冲洗

D.用水直接冲洗

（D）53.易燃类液体的特点是：

A.闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧

B.极易挥发成气体

C.遇明火即燃烧

D.以上都是

（A）54.实验室内使用乙炔气时，说法正确的是：

A室内不可有明火，不可有产生电火花的电器

B房间应密闭

C室内应有高湿度

D乙炔气可用铜管道输送

（D）55.危险化学品的毒害包括：

A皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激

B急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性水环境危害性,

C放射性危害

D以上都是

（C）56.下列那一项不是发生爆炸的基本因素？

A温度    B压力    C湿度    D着火源

（C）57.遇水发生剧烈反应,容易产生爆炸或燃烧的化学品是:

A.K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、电石

B.K、Na、Ca、Li、AlH3、MgO、电石

C.K、Na、Ca、Li、AlH3、电石

D.K、Na、Mg、Li、AlH3、电石（碳化钙CaC2）

（D）58.以下哪种物质不会灼伤皮肤？

A.强碱、强酸

B.强氧化剂

C.溴

D.KBr、NaBr水溶液

（C）59.关于存储化学品说法错误的是：

A化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

B遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

C受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

D防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

（B）60.关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

A打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

（A）61.混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是：

A醚和醇类    B烯烃和空气    C氯酸盐和铵盐    D亚硝酸盐和铵盐

（C）62.以下几种气体中，有毒的气体为：

A氧气    B氮气    C氯气    D二氧化碳

（D）63.化学实验过程中要规范操作，注意实验安全，如果发生意外也要冷静处理。下列意外事故的处理方法中，错误的是

A意外事故处理方法洒在桌面上的酒精燃烧起来立即用湿抹布或沙子扑灭

B稀酸飞溅到皮肤上立即用大量水冲洗再涂上3%～5%的小苏打溶液

C误服氯化钡溶液立即喝大量鲜牛奶或鸡蛋清

D碱液泼在衣服上用水冲洗后，再涂上硫酸溶液

（B）64.在烧杯使用中，不正确的是

A加热时应放置在石棉网上，使受热均匀。

B溶解物质用玻璃棒搅拌时，能触及杯壁或杯底。

C用作配制溶液和较大量试剂的反应容器

D在常温或加热时使用

（B）65.实验室保存下列试剂采取的措施不正确的是

A.NaCl保存在棕色试剂瓶中

B.波尔多液盛放在铁制容器中

C.氢氟酸保存在塑料瓶中

D.溴水盛放在带胶塞的棕色瓶中

（D）66.生物医学实验室中个人防护用品不包括：

A.口罩、帽子、一次性手套     B.防护镜

C.防护服                     D.纸巾

（B）67.实验室水泵关闭前,阀门应该：

A全开     B全关     C半开    D无所谓

（B）68.浇注过程中一旦发生安全事故，应：

A迅速逃离现场

B保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

C按自己判断，进行处理

（B）69.下列哪项是危险化学品伤害事故的间接原因？

A危险化学品生产场所有害物浓度超出卫生限值标准

B没有对危险化学品生产人员进行安全培训

C危险化学品生产人员不按规定穿戴个人防护用品

（B）70.水能够灭火主要靠什么作用？

A水受热蒸发产生水蒸气稀释空气，使氧的含量减少

B水大量吸收燃烧产生的热量，使着火物的温度降到燃点以下

C水附着在着火物表面，使可燃物不与空气接触

（A）71.在爆炸危险场所电气线路敷设不能采用哪种方法？

A绝缘导线明敷

B绝缘导线穿钢管敷设

C电缆敷设

### （A）72、实验室各种管理规章制度应该：

- 上墙或便于取阅的地方

- 存放在档案柜中

### C. 由相关人员集中保管

### D. 保存在计算机内

### （B）73、学校对危险化学废物的处理的工作原则是：

### A. 自行处理

### B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理

### C. 当作生活垃圾处理D. 以上都不对

### （A）74、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：

### A．设置危险废物识别标志

### B．设置生活垃圾识别标志

### C．不用设置识别标志

### （A）75、实验室安全管理实行哪种管理？

### A. 校、（院）系、实验室三级管理

### B. 校、（院）系两级管理

### C. 院（系）、实验室两级管理

### D. 实验事自行管理

### （C）76、购买剧毒药品说法错误的是：

A. 向学校保卫处申请并批准备案

B. 经过公安局审批

C. 经过环保局审批

D. 通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买

### （D）77、可以在化学实验室穿着的鞋是：

### A. 凉鞋B. 高跟鞋C. 拖鞋D. 球鞋

### （A）78、生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其（）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。

- 主要负责人

- 技术人员

- 从业人员

- 安全管理人员

### （C）79、在易燃易爆场所不能穿：

- 布鞋

- 胶鞋

- 带钉鞋

### （A）80、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：

### A．设置危险废物识别标志

### B．设置生活垃圾识别标志

### C．不用设置识别标志

### （A）81、化学药品存放室要有防盗设施，保持通风，试剂存放应：

### A．按不同类别分类存放

### B．大量危险化学品存放在实验室

### C．可以存放在走廊上

### （C）82、实验室内。

### A．使用闸刀开关、木质配电板和花线

### B．自己随意接、拉电线

### C．固定电源插座未经允许不得拆装、改线

### （A）83、实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责？

### A．实验室主任B．指导教师C．学生

### （C）84、在实验室区域内，可以：

### A．吸烟、烹饪、用膳

### B．睡觉过夜和进行娱乐活动

### C．做与学习、工作有关的事情

### （B）85 、节假日期间，仍然需要进入实验室工作的师生，要严格遵守实验室操作规程，做实验时必须要有人在场，并且在实验完成离开时负责，锁好门窗，以防火灾和爆炸、溢水等事故。

### A．关闭仪器设备

### B．关闭水源、电源、气源

### C．关闭计算机

### （C）86 、对常用的又是易制毒的试剂，应：

### A．放在试剂架B．放在抽屉里，并由专人管理

### C．锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理

### （B）、进行危险性实验时，应：

### A．单人操作B．必须要有两人以上

### C．必须要有三人

### （B）87、实验室、办公室等用电场所如需增加电器设备，以下说法正确的是？

### A．老师自行改装

### B．须经学校有关部门批准，并由学校指派电工安装

### C．学生可以私自改接

### （A）88、以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是：

### A. 允许非放射性垃圾混入放射性垃圾

### B. 将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理

### C. 严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾

### D. 放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置

### （C）89、CO是什么味？

### A. 酸味B. 烂苹果味C. 无味D. 臭鸡蛋味

### （B）90、不会发生爆炸的是：

### A. 亚麻粉尘B. 砂尘C. 面粉

### （D）91、具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

### A. 爆炸B. 易燃、腐蚀、放射性

### C. 毒害D. 以上都是

### （A）92、实验室存放化学品不得使用哪类冰箱？

### A. 机械温控冰箱B. 电子温控冰箱C. 防爆冰箱

### （C）93、易燃液体加热时可以：

### A. 用电炉加热，有人看管

### B. 用电热套加热可不用人看管

### C. 用水浴加热，并有人看管

### D. 用水浴加热不用人看管

### （B）94、发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散？

### A.下风B.上风C.顺风

### （D）95、进行危险物质、挥发性有机溶剂、特定化学物质或毒性化学物质等操作实验或研究，说法错误的是：

### A. 必须戴防护口罩B. 必须戴防护手套

### C. 必须戴防护眼镜D. 无所谓

### （C）96、为避免误食有毒的化学药品，以下说法正确的是：

### A. 可把食物、食具带进化验室

### B. 在实验室内可吃口香糖

### C. 使用化学药品后须先洗净双手方能进食

### D. 实验室内可以吸烟

### （D）97、药品中毒的途径有哪些？

### A. 呼吸器官吸入B. 由皮肤渗入

### C. 吞入D. 以上都是

### （C）98、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用，以免扑救不当造成更大损害。

### A．其他有机物灭火B．自来水灭火

### C．灭火器或沙子扑灭

### （C）99、能相互反应产生有毒气体的废液，应：

### A．随垃圾丢弃B．向下水口倾倒

### C．不得倒入同一收集桶中

### （C）100、若某种废液倒入回收桶会发生危险，则应：

### A．直接向下水口倾倒B．随垃圾一起丢弃

### C．单独暂存于容器中，并贴上标签

### （C）101、易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在：

### A．烘箱、箱式电阻炉等附近

### B．冰箱、冰柜等附近

### C．单独通风的实验室内

### （B）102、加热和蒸馏有易燃试剂的实验时，不能用：

### A．水浴锅B．明火C．通风橱

### （A）103、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：

### A．先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道

### B．不经处理，沿下水道流走

### C．不需中和，直接向下水道倾倒

### （B）104、实验室内的汞蒸气会造成人员慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，可在汞液面上覆盖什么液体，效果最好？

### A．水液体B．甘油C．5%Na2S?H2O

### （D）105、以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现?

### A. 意识忽然丧失B. 颈动脉搏动不能触及

### C. 面色苍白转而紫绀D. 瞳孔缩小

### （C）106、发现燃气泄漏,正确做法是？

### A.触动电器开关或拨打电话B.使用明火

### C.迅速关阀门,打开门窗

### （B）107、化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后，应，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。

### A．迅速用大量清水冲洗干净皮肤

### B．迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

### C．迅速解脱伤者被污染衣服

### （C）108、师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚等位置，出现情况能做好相应的自救工作。

### A．门窗的位置B．易燃、易爆物品大位置

### C．冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

### （A）109、在实验中，以下哪种做法是错误的？

### A．一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

### B．一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或肥皂液中和洗涤

### C．一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

### （A）110、实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：

### A．氢氧化铝溶液，鸡蛋白B．乙酸果汁，鸡蛋白

### C．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

### （B）111、实验中溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用：

### A．氢氧化铝膏，鸡蛋白B．乙酸果汁，鸡蛋白

### C．硫酸铜溶液（31g溶于一杯水中）催吐

### （B）112、实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用：

### A．氢氧化铝膏，鸡蛋白

### B．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

### C．乙酸果汁，鸡蛋白

### （B）113、实验室人员发生触电时，下例哪种行为是不正确的？

### A．应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进行人工呼吸

### B．应迅速注射兴奋剂

### C．当患者伤势严重时，应立即送医院强救

### （D）114、对实验室安全检查的重点是：

### A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放

### B. 清除污染和废弃物处置情况

### C. 规章制度的建立和执行情况

### D. 以上都是

### （A）115、在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办？

### A. 停机并报告相关负责人员B. 关机走人

### C. 继续使用，注意观察D. 停机自行维修

（D）116、使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有：

### A. 使用前检查电源，要有良好的接地线

### B. 箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干燥物品的洁净度

### C. 塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃，使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

### D. 以上都对

### （D）117、诱发安全事故的原因是：

### A. 设备的不安全状态和人的不安全行为

### B. 不良的工作环境

### C. 劳动组织管理的缺陷

### D. 以上都是

### （B）118、师生进入实验室工作，一定要搞清楚等位置，有异常情况，要关闭相应的总开关。

### A．日光灯开关、水槽、通风橱

### B．电源总开关、水源总开关

### C．通风设备开关、多媒体开关、计算机开关

### （A）119、在实验内容设计过程中，要尽量选择什么物品做实验？

### A．无公害、无毒或低毒的物品

### B．实验的残液、残渣较多的物品

### C．实验的残液、残渣不可回收的物品

### （B）120、使用离心机时下列哪种操作是错误的？

### A. 离心机必须盖紧盖子

### B. 不需要考虑离心管的对角平衡

### C. 液体不能超过离心管2/3

### D. 每次使用后要清洁离心机腔

### （D）121、干粉灭火器适用于：

### A. 电器起火B. 可燃气体起火

### C. 有机溶剂起火D．以上都是

### （D）122、爆炸物品在发生爆炸时的特点有：

### A. 反应速度极快，通常在万分之一秒以内即可完成

### B. 释放出大量的热C. 产生大量的气体

### D．以上都是

### （B）123、被火困在室内,如何逃生？

### A. 跳楼

### B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

### C. 躲到床下,等待救援

### D. 打开门,冲出去

### （B）124、在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？

### A. 乘坐电梯

### B. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

### C. 跳楼逃生

### D. 跑到楼顶呼救

### （B）125、火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达：

### A. 40% B. 60% C. 80% D. 95%

### （D）126、火灾蔓延的途径是:

### A. 热传导B. 热对流C. 热辐射D. 以上都是

### （A）127、扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？

### A. 用灭火器B. 用水泼C. 扑打D. 以上都可以

### （C）128、扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材？

### A. 二氧化碳灭火器B. 干粉灭火器

### C. 泡沫灭火器D. 灭火砂

### （A）129、身上着火，最好的做法是：

### A. 就地打滚或用水冲B. 奔跑

### C. 大声呼救D. 边跑边脱衣服

### （B）130、实验大楼安全出口的疏散门应：

### A. 自由开启B. 向外开启C. 向内开启

### D. 关闭，需要时可自行开启

### （C）131、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。

### A. 上部B. 中部C. 根部D. 中上部

### （B）132、下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素?

- A.混合物的温度、压力B. 混合物的多少

### C. 混合物的含氧量D. 容器的大小

### （D）133、下列选项中属于防爆的措施有：

### A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏

### B. 控制可燃物形成爆炸性混合物

### C. 消除火源、安装检测和报警装置

### D. 以上都是

### （C）134、窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：

### A. 砂子B. 水C. 二氧化碳灭火器D. 干粉灭火器

### （A）135、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作:

### A. 窒息灭火法B. 隔离灭火法C. 冷却灭火法

### （C）136、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？

### A. 就地打滚B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗

### C. 迎风快跑D. 大量水冲或跳入水中

### （C）137、在火灾逃生方法中，以下不正确的是：

### A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子

### B.弯着身子快速跑到安全地点

### C.躲在床底下，等待消防人员救援

### D.马上从最近的消防通道跑到安全地点

### （B）138、实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即，并组织人员用灭火器进行灭火。

### A．将贵重仪器设备迅速转移

### B．切断现场电源C．将人员疏散

### （A）139、如果实验出现火情，要立即：

### A．停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

### B．打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

### C．用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

### （A）140、实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？

### A．沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门

### B．打开实验室门后不用随手关门

### C．从楼上向楼下外逃时可以乘电梯

### （B）141、实验室电器设备所引起的火灾，应：

### A．用水灭火B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火

### C．用泡沫灭火器灭火

### （C）142、把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，常常会折断而使人受伤。下列不正确的操作方法是:

### A. 可在玻璃管上沾些水或涂上甘油等作润滑剂,一手拿着塞子，一手拿着玻璃管一端(两只手尽量靠近)，边 旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中

### B. 橡皮塞等钻孔时，打出的孔比管径略小，可用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径

### C. 无需润滑,且操作时与双手距离无关

### （ D ）143、不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？

### A. 如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

### B. 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

### C. pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

### D. 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

### （ D ）144、以下物质中，哪些应该在通风橱内操作?

### A. 氢气B. 氮气 C. 氦气 D. 氯化氢

### （ C ）145、超级恒温水浴使用时错误的操作是：

### A. 超级恒温水浴内应使用去离子水（或纯净水）

### B. 恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电，防止干烧

### C. 可以使用自来水

### （ D ）146、大量试剂应放在什么地方？

- 试剂架上

- 实验室内试剂柜中

### C. 实验台下柜中

### D. 试剂库内

### （ D ）147、高温实验装置使用注意事项错误的是：

### A. 注意防护高温对人体的辐射

### B. 熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作

### C. 如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火

### D. 使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并要求密闭，减少热量损失

### （ D ）148、过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等是强氧化剂，使用时应注意：

- 环境温度不要高于30℃

- 通风要良好

### C. 不要加热，不要与有机物或还原性物质共同使用

### D. 以上都是

### （ C ）149、化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是：

### A. 了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用

### B. 妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种。

### C. 室内可存放大量危险化学药品

### D. 严防室内积聚高浓度易燃易爆气体

### （ B ）150、回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的：

### A. 1/2     B. 2/3      C. 3/4     D. 4/5

### （ A ）151、离心操作时，为防液体溢出，离心管中样品装量不能超过离心管体积的多少？

### A．2/3     B. 1/3     C. 1/2     D. 3/4

### （ B ）152、普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过：

### A．40℃     B. 60℃     C. 80℃     D. 100℃

### （ D ）153、取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？

### A. 取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。

### B. 倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球。

### C. 开启有毒气体容器时应带防毒用具。

### D. 以上都是

### （ D ）154、取用试剂时，错误的说法是：

### A. 不能用手接触试剂，以免危害健康和沾污试剂

### B. 瓶塞应倒置桌面上，以免弄脏，取用试剂后，立即盖严，将试剂瓶放回原处，标签朝外

### C. 要用干净的药匙取固体试剂，用过的药匙要洗净擦干才能再用

### C. 要用干净的药匙取固体试剂，用过的药匙要洗净擦干才能再用

### （ D ）155、涉及有毒试剂的操作时，应采取的保护措施包括：

### A. 佩戴适当的个人防护器具

### B. 了解试剂毒性，在通风橱中操作

C. 做好应急救援预案

D. 以上都是

### （ D ）156、实验开始前应该做好哪些准备？

### A. 必须认真预习，理清实验思路

### B. 应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作

### C. 了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项

### D. 以上都是

### （C)157、对于实验室的微波炉，下列哪种说法是错误的？

### A. 微波炉开启后，会产生很强的电磁辐射，操作人员应远离

### B. 严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热

### C. 实验室的微波炉也可加热食品

D. 对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作

（B ）158.下列哪项措施不是减少气溶胶产生的有效方法：

A.规范操作   B.戴眼罩   C.加强人员培训   D.改进操作技术

（C）159.以下不属于燃烧类型的是

A 闪燃  B着火  C爆炸  D自燃

（B）160.常见的爆炸可分为哪两种类型

A 自发性爆炸和非自发性爆炸

B 物理性爆炸和化学性爆炸

C 小规模爆炸和大规模爆炸

D 人为爆炸和自发爆炸

（A）161.以下不属于化学性爆炸的是

A.压力容器，气瓶，锅炉等超压发生的爆炸

B.简单分解爆炸

C.复杂分解爆炸

D.爆炸物混合物的爆炸

（B）162.下列不属于危险化学品可能的特性的是

A.有毒   B.微量   C.易燃   D.易爆

（A）163.下列哪一个选项全部属于危险化学品事故

A.生产过程中的事故和经营过程中的事故

B.储存过程中的事故和化验过程中的事故

C.运输过程中的事故和分发过程中的事故

D.使用过程中的事故和回收过程中的事故

（C）164.以下哪种不属于危险化学品种类

A.爆炸品   B.压缩气体和液化气体   C.沸石分子筛   D.腐蚀品

（D）165.中国危险化学品的主标志与副标志分别有多少种

A.15,10      B.20,15     C.10，15     D.16,11

（A）166.以下不属于危险化学品的主标志的组成部分的是

A.危险等级    B.文字说明    C.底色     D.危险品类别号

（B）167.危险化学品标志的图形是哪种形状

A.圆形   B.菱形   C.三角形   D.正方形

（D）168.MSDS每几年需要更新一次

A.2    B.3    C.4    D.5

（C）169.以下哪种分类是化学废弃物的正确分类

A.一类，二类  B.Ⅰ类，Ⅱ类  C.A类，B 类  D.ⅰ类，ⅱ类

（D）170.下面哪种废弃物不可以直接进入城市下水道系统

A.无机酸中和至pH=6-10               B.碱中和至pH=6-10

C.无毒性的无机盐水溶液，其pH=6-10   D.无机酸pH=3

（C）171.大多数可过氧化的化学品都添加有抑制剂，以防止过氧化物的形成，请问这些抑制剂会在什么时候失效

A 化学品用到一半时         B 化学品全部用完时

C 第一次打开容器时         D 第二次打开容器时

（B）172.为预防可过氧化的化合物中生成过氧化物的风险，需要标注上三个日期，下面哪一个不是其中之一

A 接收日期 B 用完日期 C 开瓶日期 D 丢弃日期

（A）173.对于已开瓶的可过氧化的化学品，有严重危害的和有高危害的分别需要在几个月之内丢弃

A.3，6   B.6，12   C.1，2   D.4，8

（A）174.实验室常用电的频率与电压分别是多少

A.50Hz,220V  B.50Hz,380V  C.100Hz,380V  D.100Hz,220V

（B）175.氧气瓶，氢气瓶，氮气瓶，氨气瓶分别是什么颜色

A.黄色，黑色，深绿色，天蓝色

B.天蓝色，深绿色，黑色，黄色

C.天蓝色，深绿色，黄色，黑色

D.深绿色，天蓝色，黑色，黄色

（D）176.以下哪一项不属于安全防护档案

A.防护设备使用说明   B.防护措施说明

C.防护设备校验记录   D.防护设备更换记录

(C)177.废弃的有害固体药品，应：

A.不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

B.经处理解毒后，才可丢弃在生活垃圾处

C.收集起来由专业公司处理

D.以上都是

(D)178.药品中毒可能的途径有哪些？

A.呼吸器官吸入   B.由皮肤渗入   C. 吞入   D. 以上都是

(A)179.实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：

A.先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道    B.不经处理，沿下水道流走

C.不需中和，直接向下水道倾倒            D.以上都是

（D）180.请问下面哪些是易制毒化学品

A.丙酮     B.乙醚     C.甲苯     D.以上都是

（C）181.除了与一般化学药品相同储存要求外，库房还要安装______，经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过高而发生意外。

A外开式铁门      B 耐火等级高的砖墙

C防爆排风设备    D.以上都是

（A）182.各实验室需对化学药品废弃物集中保管，并建立

A废弃物清单 B废弃物分类 C废弃物流向D.以上都是

（B）183.安全防护装置不全或安全防护档案不全的仪器设备______。

A小心使用   B一律勒令停止使用   C设警示标志   D以上都是

（A）184.操作人员特别是学生_____可能存在安全隐患的仪器和防护措施不全的设备，并向化工学院反映汇报，化工学院进行相应备案。

A有权拒绝使用     B可以使用     C不可使用    D以上都是

（A）185.重大事故（Ⅱ级）：是指未造成人员死亡，但造成（）人以下人员重伤或多人轻伤的伤害，或者()万元（含）以上100万元以下直接经济损失的事故，或者生化污染的事故，或者产生一定的社会影响。

A.3，10     B.3，100     C.1，10     D.1，100

(C)186.未经审批购买化学药品、化学药品未按规定保管及使用并不按要求及时整改、违规或随意倾倒化学药品及废弃物均按（）处理。

A.特别重大事故    B.重大事故    C.一般事故    D.轻微事故

（C）187.为便于化学废液收集处理，学校联系处理厂家免费提供一定数量的规格为（）的大塑料桶，供实验室收集储存化学废液周转使用。学校根据各学院实验室产生废液的数量发放。

A.15L     B.20L     C.25L     D.30L

（A）188.实验室废弃物只能由（）统一处理，任何实验室或个人都不得私自自行处理实验室废弃物。

A.学校   B.学院   C.实验室   D.相关负责人

(A)189.危险废弃物安全储存，定期上交。化学废液用学校下发的（）储存。

A.收集桶  B.纸箱  C.密封性较好的容器  D.垃圾桶

(D)190.下面那些属于易制毒化学品使用要求：（）

A 使用台账保存5年以上        B 专人保管、上锁保存

C 禁止私自采购，使用，处置    D 以上都是

(A)191.下面(    )是化学品标签中的警示词。

A.危险、警告、注意        B.火灾、爆炸、自燃

C.毒性、还原性、氧化性    D.以上都是

(B)192.标明了安全使用注意事项和防护基本要求的是(        )。

A.化学品标志   B.化学品安全标签 C.危险化学品标志D.以上都是

(B)193.化学品泄漏事故发生时,下面(         )做法是错误的。

A.报警 B.进行交通管制 C.所有人员参加事故救援D以上都是

(C)194.公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ ）。

A.迅速撤离   B.抢救贵重物品   C.组织引导在场群众疏散   D.以上都对

(D)195.当实验室发生火灾、爆炸等危险事故时，首先应当如何处理？()

A.迅速撤离实验室   B.自己留下来排查事故原因   C.打电话求救   D.切断电源

(C)196.丙酮属于何种级别的毒性()

A.剧毒    B.高毒    C.低毒    D.无毒

(A)197.如果实验出现火情，要立即（）

A.停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

B.打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

C.用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

D.以上都对

（C）198.烟头的中心温度大概是多少度？

A.200—300ºC   B.400—500ºC   C.700—800ºC   D.900—1000ºC

（B ）199.以下是安全进行实验工作的基本要素，哪一项不对

A.取用酸、碱等腐蚀性试剂时，应特别小心，不要洒出

B.废酸液和废碱液可倒入同一个废液缸中处理

C.在热天取用氨水时，最好先用冷水浸泡氨水瓶，使其降温后再开瓶取用

D.对某些强氧化剂（如氯酸钾、硝酸钾、高锰酸钾等）或其混合物，不能研磨，否则将引起爆炸

(C)200.低压验电笔一般适用于交、直流电压为（ ） V 以下。

A.220    B.380    C.500    D.800

(D)201.以下对几种实验室常用气体描述不正确的是( )

A.乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体，当其燃烧时绝对禁止使用四氯化碳灭火

B.氢气密度小，易泄露，扩散速度很快，易和其他气体混合，严禁放在实验室内。

C.氧气是强烈的助燃气体，温度不变而压力增加时，可和油类发生急剧反应，引起燃烧和爆炸

D.氧化亚氮具有麻醉兴奋作用，俗称笑气，受热不易分解。

(A)202.为了减少电击（触电）事故对人体的损伤，经常用到电流型漏电保护开关，其保护指标设置为≤30mAS。请从下列选项中选择其正确含义。()

A.流经人体的电流（以毫安为单位）和时间（以秒为单位）的乘积小于 30。例 如电流为 30mA则持续的时间必须小于 1 秒

B.流经人体的电流必须小于 30毫安

C.流经人体电流的持续时间必须小于1 秒

D.以上都对

(C)203.在安全柜的上面应留有（ ） 的空间，以便准确测量空气通过排风过滤器的速度，并便于排风过滤器的更换。

A.20～25cm   B.25～30cm   C.30～35cm   D.35～40cm

(C)204.化学品泄漏事故发生时,下面（ ）做法是错误的。

A.报警   B.进行交通管制   C.所有人员参加事故救援   D.不知所措

(C)205.安全进行实验室工作，对意外事故要有必要的预防措施，下列哪一项是不对行为( )

A.当瓶塞不易开启时，必须注意瓶内贮存物质的性质，切不可贸然用火加热或乱敲瓶塞等。

B.实验中所用的剧毒物质应有专人负责收发， 对实验后的有毒残渣必须作妥善有效处理,不准乱丢。

C.在通风橱内内进行的实验过程，头、手均可伸入橱内观察实验现象和操作。

D.烫伤不重时，可涂凡石林、万花油；烫伤较重时，立即用蘸有饱和苦味酸或高锰酸钾溶液的棉花 或纱布贴上，送到医务室处理。

(C)206.漏电保护器对下例哪种情况不起作用？()

A.单手碰到带电体                                  B.人体碰到带电设备

C.双手碰到两相电线（此时人体作为负载，已触电）    D.人体碰到漏电机壳

（B ）207.清除工作场所散布的有害尘埃时，应使用。

A.扫把   B.吸尘器   C.吹风机   D.以上都可以

（A ）208.脱卸个人防护装备的顺序是

A.外层手套→防护眼镜→防护服→口罩帽子→内层手套

B.防护眼镜→外层手套→口罩帽子→防护服→内层手套

C.防护服→防护眼镜→口罩帽子→外层手套→内层手套

D.口罩帽子→外层手套→防护眼镜→内层手套→防护服

(A)209.建议使用次氯酸盐和高级别的消毒剂来清除污染。一般情况可使用新鲜配制的含有效氯（ ）的次氯酸盐溶液。

A.1g/L    B.1.2 g/L    C.1.5 g/L    D.2 g/L

(C)210.严禁在化验室内存放总量大于多少体积的瓶装易燃液体()

A.10L    B.30L    C.20L    D.25L

(D)211.爆炸性混合物燃爆最强烈的浓度是____。

A.爆炸下限    B.爆炸极限    C.爆炸上限    D.爆炸反应当量浓度

( D)212.下列哪个措施不能消除导致火灾爆炸的物质条件?()

A.生产中尽量少用可燃物         B.使空气中可燃物浓度保持在安全限度以下

C.加强爆炸危险物的管理         D.采取必要的疏散措施

(D)213.随手使用的手纸、饮料瓶等垃圾应该如何处理？(）

A.扔桌子上     B.扔地上    C.交给老师   D.扔垃圾桶

(A)214.工作地点相对湿度大于 75% 时， 则此工作环境属于 （ ） 易触电的环境。

A.危险    B.特别危险    C.一般    D.极其危险

(C)215.国家对危险化学品的（ ）实行统一规划、合理布局和严格控制。

A.生产和使用   B.生产和运输   C.生产和储存   D.生产和经营

(C)216.遇空气易着火的商品必须装于（ ）容器内，或用煤油浸润，或充入惰性气体。

A.铅制    B.敞口    C.气密封口    D.铁质

(C)217.在实验中，以下哪种做法是错误的？()

A.一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

B.一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或肥皂液中和洗涤

C.一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤 参考

D.以上都对

(A)218.易燃易爆试剂应放在什么地方（）

A.在铁柜中，柜的顶部要有通风口     B.在木柜中，柜的顶部要有通风口

C.在铁柜中，并要密封保存           D.在木柜中，并要密封保存

( D)219.汽油、苯、乙醇属于 ()

A.压缩气体              B.液化气体

C.氧化剂                D.易燃液体

(B)220.火灾中对人员威胁最大的是（ ）。

A.火                    B.烟气

C.可燃物                D.以上都是

(A)221.放置时间过长的乙醚在使用前应该做什么预备处理？（）

A.用碘化钾检测后，加入还原剂如硫酸亚铁水溶液等除去里面可能产生的过氧化物以防爆炸

B.重蒸

C.干燥除水

D.以上都是

(B)222.灭火器应几年检查一次?( )

A.半年                   B.一年

C.一年半                 D.两年

(A)223.实验室各种管理规章制度应该：()

A.上墙或便于取阅的地方   B.存放在档案柜中

C.由相关人员集中保管     D.保存在计算机内

(B)224.以下是实验室工作规则，请检查哪一项不对：(  )

A.使用易燃、易爆药品时，应远离火源

B.实验试剂不得入口，但分析纯蔗糖除外

C. 安全用具和急救药箱不准移作它用

D.要熟悉安全用具，如灭火器材、砂箱以及急救药箱的放置地点和使用方法，并要妥善爱护

(A)225、用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：()

A.不可接触人体            B.可以接触人体

C.无所谓                  D.特殊情况可以

(C)226.对实验室危险药品的使用规则，下列哪一项不对(  )

A. 绝不允许把各种化学药品任意混合，以免发生意外事故

B. 可燃性试剂不能用明火加热，必须用水浴、油浴、沙浴或可调电压的电热套加热

C. 使用不挥发药品时，试剂瓶盖可敞口至实验结束

D.取用钾、钠和白磷等必须使用镊子

(C)227.防止毒物危害的最佳方法是（ ）。

A.穿工作服                B.佩戴呼吸器具

C.使用无毒或低毒的代替品  D.以上都对

(B)228.按理化性质和危险性分类，危险化学品分为（ ）类

A.10       B.7      C.5        D.3

(B)229.实验中吸入H2S或CO气体而感不适时，应如何处理？()

A.进行人工呼吸           B.立即到室外呼吸新鲜空气

C.坚持把实验做完         D.摄取一些蛋白质类的食物和饮料

(B )230.国家对危险化学品实行经营（）制度。

A.专营    B.许可证    C.审批    D.抵制

(A)231.安全色红色表示以下那种意思。（）

A 禁止，停止             B 注意，警告（黄色）

C 指令，必须遵守（蓝色） D 通行，安全和提供信息（绿色）

(B)232.以下不属于安全标志类型的是（）

A 禁止标志 B 疏散标志 C 指令标志 D 提示标志

(C)233.禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志所用的衬底颜色分别是（）

A 绿色，蓝色，黄色，白色

B 绿色，蓝色，白色，黄色

C 白色，黄色，蓝色，绿色

D 白色，黄色，绿色，蓝色

(D)234、下列说法错误的是： （  ）

A. 丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

B. 丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

C. 强酸强碱等不能与身体接触

D. 弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

( D)235、下列关于混合物的描述错误的是： （ ）

A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合，可能爆炸

B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸

D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸

(B)236、下列何者是会发生爆炸的物质？ （  ）

A. 氧化锌 B. 三硝基甲苯 C. 四氯化碳 D. 氧化铁

(A)237、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸？ （  ）

A. 苯乙烯 B. 对二甲苯 C. 苯 D. 甲苯

(C )238、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？ （ ）

A. 盐酸 B. 乙醚 C. 高氯酸 D. 丙酮

(A)239、不是实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液为？（  ）

A．0.2%-1% 漂白粉溶液 B．70%乙醇

C. 2%碘酊              D. 0.2%-0.5%的洗必泰

(D )240、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？ （ ）

A. 硫酸亚铁 B. 高锰酸钾 C. 亚硫酸钠 D. 硫酸钠

(C)241、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是： （  ）

A. 氯化钠 B. 氯化钙 C. 四氢化铝 D. 硫酸钙

(B)242、下面哪组溶剂不属易燃类液体？ （  ）

A. 甲醇、乙醇       B. 四氯化碳、乙酸

C. 乙酸丁酯、石油醚 D. 丙酮、甲苯

(C)243、一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂？ （  ）

A. 乙醚 B. 苯 C. 甘油 D. 汽油

(B)244、以下几种气体中，最毒的气体为： （  ）

A. 氯气 B. 光气（COCl2） C. 二氧化硫 D. 三氧化硫

(A)245.以下哪种酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：（  ）

A. 硝酸 B. 硼酸 C. 稀醋酸 D.稀盐酸

( D)246、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是： （ ）

A. 过氧化物 B. 高氯酸盐 C. 乙炔铜 D. 以上都是

(C)247、以下液体中，投入金属钠最可能发火燃烧的是： （  ）

A. 无水乙醇 B. 苯 C. 水 D. 汽油

(A)248、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用，如黄磷，应如何保存：（  ）

A. 要保存在水中 B. 放在试剂瓶中保存

C. 用纸包裹存放 D. 放在盒子中

( B)249、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？（ ）

A. 薄壁试管 B. 锥形瓶、圆底烧瓶 C. 平底烧瓶

(C)250、强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物，以下哪种物质是安全的？ （  ）

A. H2O2 B. NH4NO3 C. K2SO4 D. 高氯酸及其盐

(D)251、苯属于高毒类化学品，下列叙述正确的是： （  ）

A. 短期接触，苯对中枢神经系统产生麻痹作用，引起急性中毒。

B. 长期接触，苯会对血液造成极大伤害，引起慢性中毒。

C. 对皮肤、粘膜有刺激作用，是致癌物质

D. 以上都是

(D)252、丙酮属于低毒类化学品，下列叙述正确的是： （  ）

A. 它的闪点只有-18℃，具有高度易燃性。

B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。

C. 它的沸点只有56℃，极易挥发;

D. 以上都对

(B)253、 万一发生电气火灾，首先应该采取的第一条措施是： ()

A.打电话报警    B.切断电源   C.扑灭明火    D.求援

(B)254.化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后应保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。 ()

A．迅速用大量清水冲洗干净皮肤

B．迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

C．迅速解脱伤者被污染衣服

D. 以上都是

(B)255. 实验室电器设备所引起的火灾应： ()

A．用水灭火           B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火

C．用泡沫灭火器灭火   D. 以上都是

(B)256. 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须： ()

A．设置危险废物识别标志     B．设置识别标志

C．设置生活垃圾识别标志     D.不用设置任何标志

(B)257.有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是： ()

A. 借助工具使触电者脱离电源   B. 抓触电人的手

C. 抓触电人的干燥外衣         D. 切断电源

(C)258.若某种废液倒入回收桶会发生危险，则应： ()

A．直接向下水口倾倒                B．随垃圾一起丢弃

C．单独暂存于容器中，并贴上标签    D. 将其倒出

(B)259.被火困在室内,如何逃生？ ()

A. 跳楼

B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

C. 躲到床下,等待救援

D. 打开门,冲出去

（C）260、下列实验操作中，说法正确的是：

A. 可以对容量瓶、量筒等容器加热

B. 在通风橱操作时, 可将头伸入通风柜内观察

C. 非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净，而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉

D. 可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子

### （D）261、下列气体须在通风橱内进行操作的是：

- 硫化氢

- 氟化氢

- 氯化氢

- 以上都是

### （B）262、下列实验室操作及安全的叙述，正确的是？

### A. 实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器，以免浪费

### B. 当强碱溶液溅出时，可先用大量的水稀释后再处理

### C. 温度计破碎流出的汞，宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之

### （ A ）263、箱式电阻炉使用过程中，当温度升至多少度以上后，不得打开炉门进行激烈冷却，以免烧坏炉衬和电热元件?

### A、200℃

### B、400℃

### C、550℃

### D、800℃

### （ D ）264、需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是：

### A. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运

### B. 硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运

### C. 硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运

### D. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸、氢氧化钠分别单独搬运

### （ C ）265、盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？

### A. 和其它试剂混放B. 放在冰箱中

### C. 分类存放在干燥通风处D. 放在密闭的柜子中

### （ C ）266、应如何简单辨认有味的化学药品？

### A. 用鼻子对着瓶口去辨认气味B. 用舌头品尝试剂

### C. 将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可

### D. 取出一点，用鼻子对着闻

### （ B ）267、用剩的活泼金属残渣的正确处理方法是：

### A. 连同溶剂一起作为废液处理

### B. 在氮气保护下，缓慢滴加乙醇，进行搅拌使所有金属反应完毕后，整体作为废液处理

### C. 将金属取出暴露在空气中使其氧化完全

### D. 以上都对

### （ D ）268、有些固体化学试剂（如硫化磷、赤磷、镁粉等）与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧，甚至爆炸。使用这些化学试剂时，要注意什么：

### A. 要注意周围环境湿度不要太高

### B. 周围温度一般不要超过30℃，最好在20℃以下

### C. 不要与强氧化剂接触

### D. 以上都是

### （ C ）269、欲除去氯气时，以下哪一种物质作为吸收剂最为有效？

### A. 氯化钙B. 稀硫酸C. 硫代硫酸钠D. 氢氧化铅

### （ D ）270、在使用化学药品前应做好的准备有：

### A. 明确药品在实验中的作用

### B. 掌握药品的物理性质（如：熔点、沸点、密度等）和化学性质

### C. 了解药品的毒性；了解药品对人体的侵入途径和危险特性；了解中毒后的急救措施

### D. 以上都是

### （ B ）271、在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？

### A. 酒精灯B. 热水浴C. 电炉D. 砂浴

### （ A ）272、关于重铬酸钾洗液，下列说法错误的是：

### A. 将化学反应用过的玻璃器皿不经处理，直接放入重铬酸钾洗液浸泡

### B. 浸泡玻璃器皿时，不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿

### C. 从洗液中捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗

### D. 取放器皿应戴上专用手套，但仍不能在洗液里的时间过长

### （ D ）273、处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？

### A. 不明的废液不可混合收集存放

### B. 废液不可任意处理

### C. 禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

### D. 少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

### （ C ）274、剧毒物品必须保管、储存在什么地方？

### A. 铁皮柜B. 木柜子

### C. 带双锁的铁皮保险柜

### D. 带双锁的木柜子

### （ D ）275、剧毒物品保管人员应做到:

### A. 日清月结B. 帐物相符

### C. 手续齐全D. 以上都对

### （ D ）276、处置实验过程产生的剧毒药品废液，说法错误的是：

### A. 妥善保管B. 不得随意丢弃、掩埋

### C. 集中保存，统一处理D. 稀释后用大量水冲净

### （ D ）277、实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是：

### A. 定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒

### B. 储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名

### C. 除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点

### D. 可以在冰箱内冷冻食品和水

### （ B ）278、实验完成后，废弃物及废液应如何处置？

- 以下哪个药品（试剂）在使用时不用注意干燥防潮？

### A. 倒入水槽中

### B. 分类收集后，送中转站暂存，然后交有资质的单位处理

### C. 倒入垃圾桶中

### D. 任意弃置

### （ A ）279、下列加热热源，化学实验室原则不得使用的是：

### A. 明火电炉B. 水浴、蒸汽浴

### C. 油浴、沙浴、盐浴D. 电热板、电热套

### （ D ）280、易燃化学试剂存放和使用的注意事项正确是：

### A. 要求单独存放于阴凉通风处

### B. 放在冰箱中时，要使用防爆冰箱

### C. 远离火源，绝对不能使用明火加热

### D. 以上都是

### （ B ）281、用过的废洗液应如何处理？

### A. 可直接倒入下水道

### B. 作为废液交相关部门统一处理

### C. 可以用来洗厕所

### D. 随意处置

### （ D ）282、在普通冰箱中不可以存放什么物品？

### A．普通化学试剂B．酶溶液C. 菌体D. 有机溶剂

### （ A ）283、领取剧毒物品时，必须：

### A．双人领用(其中一人必须是实验室的教师)

### B．单人领用

### C．双人领用(两人都是实验室的学生)

### （ C ）284、各实验室在运送化学废弃物到各校区临时收集中转仓库之前，可以：

### A．堆放在走廊上B．堆放在过道上

### C．集中分类存放在实验室内，贴好物品标签

### （ A ）285、实验室的废弃化学试剂和实验产生的有毒有害废液、废物，可以：

### A．集中分类存放，贴好标签，待送中转站集中处理

### B．向下水口倾倒C．随垃圾丢弃

### （ B ）286、剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶，应：

### A．随生活垃圾丢弃

### B．交回学校后勤技术物资服务中心

### C．交回学校保卫处

### （ D ）287、以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗?

### A. 五氧化二磷B. 五硫化磷C. 五氯化磷D. 以上都是

### （ A ）288、搬运剧毒化学品后，应该：

### A. 用流动的水洗手B. 吃东西补充体力C. 休息

### （ D ）289、当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场?

### A. 用水擦B. 用拖把拖C. 扫干净后倒入垃圾桶

### D. 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

### （ A ）290、化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不  正确的预防措施是：

### A. 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

### B. 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

### C. 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

### D. 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

### （ C ）291、黄磷自燃应如何扑救：

### A. 用高压水枪B. 用高压灭火器

### C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖D. 以上都对

### （ A ）292、金属钠着火可采用的灭火方式有：

### A. 干砂B. 水C. 湿抹布D. 泡沫灭火器

### （ D ）293、铝粉、保险粉自燃时如何扑救？

### A. 用水灭火B. 用泡沫灭火器

### C. 用干粉灭火器D. 用干砂子灭火

### （ A ）294、强碱烧伤处理错误的是：

### A. 立即用稀盐酸冲洗

### B. 立即用1%～2%的醋酸冲洗

### C. 立即用大量水冲洗

### D. 先进行应急处理，再去医院处理

### A ）295、容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？

### A. 用灭火器灭火或加砂子灭火

### B. 加水灭火

### C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口

### D. 用湿抹布盖住瓶口

### （ C ）296、溶剂溅出并燃烧应如何处理？

### A. 马上使用灭火器灭火

### B. 马上向燃烧处盖砂子或浇水

### C. 马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

### D. 以上都对

### （ C ）297使用碱金属引起燃烧应如何处理？

### A. 马上使用灭火器灭火

### B.马上向燃烧处浇水灭火

### C. 马上用石棉布盖砂子盖住燃烧处，尽快移去临近其它溶剂，关闭热源和电源，再用灭火器灭火

### D. 以上都对

### （ D ）298、试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是：

### A. 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液

### B. 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗

### C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗

### D. 以上都对

### （ B ）299、为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？

### A. 软木塞B. 磨口玻璃塞

### C. 胶皮塞D. 橡胶塞

### （ B ）300、眼睛被化学品灼伤后，首先采取的正确方法是：

### A.点眼药膏

### B.立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛

### C.马上到医院看急诊

### （ B ）301、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为：①以1～2％NaHCO3溶液洗。②立即用大量水洗③送医院

### A. ①③②B. ②①③C. ③①②D. ③②①

### （ A ）302、以下是溴灼伤处理方法，其顺序为：①送医院②立即用大量水洗③用乙醇擦至灼伤处为白色。

### A. ②③①B. ②①③C. ③②①D. ①②③

### （ D ）303、当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是：

### A. 用酒精棉球擦

### B. 不作处理，马上去医院

### C. 用碱液中和后，用水冲洗

### D. 以吸水性强的纸或布吸去后，再用水冲洗

### （ D ）304、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：

### A. 用酒精棉球擦B. 不作处理，马上去医院

### C. 用碱液中和后，用水冲洗D. 用水直接冲洗

### （ C ）305、一般无机酸、碱液和稀硫酸不慎滴在皮肤上时，正确的处理方法是：

- 用酒精棉球擦

- 不作处理，马上去医院

### C. 用水直接冲洗

### D. 用碱液中和后，用水冲洗

### （ B ）306、皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应：

- 马上送医院

- 用温水慢慢恢复体温

### C. 用火烘烤

### D. 应尽快浸入热水

### （ C ）307、HCN无色，气味为：

- 无味

- 大蒜味

- 苦杏仁味

- 烂苹果味

### （ B ）308、危险化学品的急性毒性表述中，半致死量LD50代表什么意义？

### A. 致死量

### B. 导致一半受试动物死亡的量

### C. 导致一半受试动物死亡的浓度

### D. 导致全部受试动物死亡的浓度

（ A ）309、表示危险化学品的急性毒性的LD50的单位是什么？

- mg/kg

- g/kg

- mL/kg

- ug/kg

### （ C ）310、下列那一项不是发生爆炸的基本因素？

### A .温度

### B. 压力

### C. 湿度

### D. 着火源

### （ B ）311、下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？

### A. 活性炭与硝酸铵

### B. 金属钾、钠和煤油

### C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触

### D. 可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

### （ D ）312、2,4-二硝基苯甲醚、萘、二硝基萘等可升华固体药品燃烧应如何进行灭火：

### A. 用灭火器灭火

### B. 火灭后还要不断向燃烧区域上空及周围喷雾水

### C. 用水灭火，并不断向燃烧区域上空及周围喷雾水至可燃物完全冷却

### D. 以上都是

（ C ）313、遇水发生剧烈反应,容易产生爆炸或燃烧的化学品是:

A. K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、电石

B. K、Na、Ca、Li、AlH3、MgO、电石

C. K、Na、Ca、Li、AlH3、电石

D. K、Na、Mg、Li、AlH3、电石

### （ A ）314、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放？

- 放在防爆冰箱里

- B. 和其它试剂混放

### C. 放在通风橱内

### D. 放在密闭的柜子中

### （ D ）315、不需要放在密封的干燥器内的药品是：

### A. 过硫酸盐B. 五氧化二磷C. 三氯化磷D. 盐酸

（ C ）316、不需在棕色瓶中或用黑纸包裹，置于低温阴凉处的药品是：

A. 卤化银B. 浓硝酸C. 汞D. 过氧化氢

### （ D ）317、以下哪种物质不会灼伤皮肤？

- 强碱、强酸

- 强氧化剂

### C. 溴

### D. KBr、NaBr水溶液

### （ B ）318、氮氧化物主要伤害人体的：

### A. 眼、上呼吸道B. 呼吸道深部的细支气管、肺泡

### C. 皮肤D. 消化道

### （ C ）319、关于存储化学品说法错误的是：

### A. 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

### B. 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

### C. 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

### D. 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

### （ C ）320、关于存放自燃性试剂说法错误的是：

### A. 单独储存

### B. 储存于通风、阴凉、干燥处

### C. 存放于试剂架上

### D. 远离明火及热源，防止太阳直射

### （ B ）321、关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

### A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

### B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存

### C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用

### D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

### （ A ）322、氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的？

### A.稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

### B.氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

### C.使用氢氟酸一定要戴防护手套，注意不要接触氢氟酸蒸汽

### D.工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等，不能有任何残余留下

### （ B ）323、化学药品库中的一般药品应如何分类？

### A. 按生产日期分类

### B. 按有机、无机两大类，有机试剂再细分类存放

### C. 随意摆放

### D. 按购置日期分类

### （ A ）324、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是：

- 醚和醇类

- 烯烃和空气

### C. 氯酸盐和铵盐

### D. 亚硝酸盐和铵盐

### （ B ）325、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：

- KMnO4和浓硫酸

- CCl4和碱金属

### C. 硝铵和酸

### D. 浓HNO4和胺类

### （ D ）326、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：

### A.（亚、次）氯酸盐和酸B. CrO3和可燃物

### C. KMnO4和可燃物D. CCl4和碱金属

### （ C ）327、活泼金属应存放在何处？

### A. 密封容器中并放入冰箱

### B. 密封容器中并放入干燥器

### C. 泡在煤油里密封避光保存

### D. 密封容器中并放入密闭柜子内

### （ B ）328、金属Hg具有高毒性，常温下挥发情况如何？

### A. 不挥发B. 慢慢挥发

### C. 很快挥发D. 需要在一定条件下才会挥发

### （ D ）329、领取及存放化学药品时，以下说法错误的是：

### A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。

### B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。

### C. 化学药品应分类存放。

### D. 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

### （ C ）330、氯气急性中毒可引起严重并发症，如气胸、纵隔气肿等，不会引起什么症状？

### A. 中、重度昏迷B. 支气管哮喘

### C. 慢性支气管炎D. 严重窒息

### （ C ）331、钠，钾等碱金属须贮存于：

### A. 水中B. 酒精中

### C. 煤油中D. 暴露在空气中

### （ B ）332、以下药品按毒性从大到小排序正确的是：

- 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮

- B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮

### C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮

### D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛

### （ A ）333、闪点越低，越容易燃烧。闪点在－4℃以上的溶剂是：

- 甲醇、乙醇、乙腈

- 乙酸乙酯、乙酸甲酯

### C. 乙醚、石油醚

### D. 汽油、丙酮、苯

### （ A ）334、实验人员都要注意防止被实验设备产生的X射线照射，下列能够产生X射线的仪器是：

- X射线衍射仪

- B. 721分光光度计

### C. 液相色谱

### D. 气相色谱

### （ A ）335、为了安全，须贮存于煤油中的金属是：

### A. 钠B. 铝C. 铁D. 钙

### （ A ）336、下列不属于易燃液体的是：

### A. 5%稀硫酸B. 乙醇C. 苯D. 二硫化碳

### （ D ）337、下列说法错误的是：

### A. 丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

### B. 丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

### C. 强酸强碱等不能与身体接触

### D. 弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

### （ D ）338、下列关于混合物的描述错误的是：

### A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合，可能爆炸

### B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

### C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸

### D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸

### （ B ）339、下列何者是会发生爆炸的物质？

### A. 氧化锌B. 三硝基甲苯C. 四氯化碳D. 氧化铁

### （ A ）340、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸？

### A. 苯乙烯B. 对二甲苯C. 苯D. 甲苯

### （ C ）341、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？

### A. 盐酸B. 乙醚C. 高氯酸D. 丙酮

### （ A ）342、不是实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液为？

### A. 0.2%-1% 漂白粉溶液

### B. 70%乙醇

### C. 2%碘酊

### D. 0.2%-0.5%的洗必泰

### （ D ）343、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？

### A. 硫酸亚铁B. 高锰酸钾C. 亚硫酸钠D. 硫酸钠

### （ C ）344、下列物质无毒的是：

### A. 乙二醇B. 硫化氢C. 乙醇D. 甲醛

### （ C ）345、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是：

### A. 氯化钠B. 氯化钙C. 四氢化铝D. 硫酸钙

### （ D ）346、下列物质不属于剧毒物的是：

### A. 碘甲烷、丙腈B. 氯乙酸、丙烯醛

### C. 五氯苯酚、铊D. 硫酸钡

### （ D ）347、下列不属于危险化学品的是：

### A. 汽油、易燃液体

### B. 放射性物品

### C. 氧化剂、有机过氧化物、剧毒药品和感染性物品

### D. 氯化钾

### （ B ）348、下面哪组溶剂不属易燃类液体？

### A. 甲醇、乙醇B. 四氯化碳、乙酸

### C. 乙酸丁酯、石油醚D. 丙酮、甲苯

### （ D ）349、下面所列试剂不用分开保存的是：

### A. 乙醚与高氯酸B. 苯与过氧化氢

### C. 丙酮与硝基化合物D. 浓硫酸与盐酸

### （ C ）350、一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂？

### A. 乙醚B. 苯C. 甘油D. 汽油

### （ B ）351、金属钾、钠、锂、钙、电石等固体化学试剂，遇水即可发生激烈反应，并放出大量热，也可产生爆炸，它们应如何存放：

### A. 直接放在试剂瓶中保存

### B. 浸没在煤油中保存（容器不得渗漏），附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

### C. 用纸密封包裹存放

### D. 放在铁盒子里

### （ A ）352、以下几种气体中，无毒的气体为：

### A. 氧气B. 一氧化碳C. 硫化氢D. 氰化氢

### （ C ）353、以下几种气体中，有毒的气体为：

### A. 氧气B. 氮气C. 氯气D. 二氧化碳

### （ B ）354、以下几种气体中，最毒的气体为：

### A. 氯气B. 光气（COCL2）

### C. 二氧化硫D. 三氧化硫

### （ A ）355、以下哪种酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：

### A. 硝酸B. 硼酸C. 稀醋酸

### （ D ）356、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是：

### A. 过氧化物B. 高氯酸盐C. 乙炔铜D. 以上都是

### （ C ）357、以下药品中，可以与水直接接触的是：

### A. 金属钠、钾B. 电石C. 白磷D. 金属氢化物

### （ C ）358、以下液体中，投入金属钠最可能发火燃烧的是：

### A. 无水乙醇B. 苯C. 水D. 汽油

- （ A ）359、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用，如黄磷，应如何保存：

### A. 要保存在水中B. 放在试剂瓶中保存

### C. 用纸包裹存放D. 放在盒子中

### （ B ）360、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？

### A. 薄壁试管B. 锥形瓶、圆底烧瓶C. 平底烧瓶

### （ C ）361、强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物，以下哪种物质是安全的？

### A. H2O2B. NH4NO3C. K2SO4D. 高氯酸及其盐

### （ D ）362、苯属于高毒类化学品，下列叙述正确的是：

### A. 短期接触，苯对中枢神经系统产生麻痹作用，引起急性中毒。

### B. 长期接触，苯会对血液造成极大伤害，引起慢性中毒。

### C. 对皮肤、粘膜有刺激作用，是致癌物质

### D. 以上都是

### （ D ）363、丙酮属于低毒类化学品，下列叙述正确的是：

### A. 它的闪点只有-18℃，具有高度易燃性。

### B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。

### C. 它的沸点只有56℃，极易挥发;

### D. 以上都对

### （ B ）364危险化学品安全管理方针是。

### A安全第一、预防为主

### B安全第一、预防为主、综合治理

### C安全第一、预防为主、防治结合

### （ A ）365安全标签用（ ）的组合形式表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。

### A文字、图形符号和编码

### B文字、照片和编码

### C文字、图形和类别

### （ D ）366、不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？（标准答案：D ）

### A. 如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

### B. 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

### C. pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

### D. 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

### (  A )367《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求对重大危险源进行分级，由高到低分为（）级别，一级为最高级别。

### A四个

### B三个

### C二个

### ( D )368、高温实验装置使用注意事项错误的是：

### A. 注意防护高温对人体的辐射

### B. 熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作

### C. 如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留 一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火

### D. 使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并要求密闭，减少热量损失

### ( D )369、过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化

### 二磷等是强氧化剂，使用时应注意：

### A. 环境温度不要高于30℃

### B. 通风要良好

### C. 不要加热，不要与有机物或还原性物质共同使用

### D. 以上都是

### （ B ）370、回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的：

### A. 1/2       B. 2/3          C. 3/4        D. 4/5

### （ A ）371、离心操作时，为防液体溢出，离心管中样品装量不能超过离心管体积的多少？

### A．2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4

### （ B ）372、普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过：

### A．40℃

### B. 60℃

### C. 80℃

### D. 100℃

### （ A ）373、实验室内使用乙炔气时，说法正确的是：

### A. 室内不可有明火，不可有产生电火花的电器

### B. 房间应密闭

### C. 室内应有高湿度

### D. 乙炔气可用铜管道输送

### （ C ）374、室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？

### A. 先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

### B. 振荡一段时间

### C. 先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

### D. 先将试剂瓶颠倒一下

### （ B ）375、天气较热时，打开腐蚀性液体，应该：

### A. 直接用手

### B. 用毛巾先包住塞子

### C. 戴橡胶手套

### D. 用纸包住塞子

### ( B )376、下列实验室操作及安全的叙述，正确的是？

### A. 实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器，以免浪费。

### B. 当强碱溶液溅出时，可先用大量的水稀释后再处理。

### C. 温度计破碎流出的汞，宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之。

### （ D ）377、需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是：

### A. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运

### B. 硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运

### C. 硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运

### D. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸、氢氧化钠分别单独搬运

### (  D  )378、需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是：

### A. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运

### B. 硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运

### C. 硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运

### D. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸、氢氧化钠分别单独搬运

### （  D ）379、有些固体化学试剂（如硫化磷、赤磷、镁粉等）与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起

### 急剧燃烧，甚至爆炸。使用这些化学试剂时，要注意什么：

### A. 要注意周围环境湿度不要太高

### B. 周围温度一般不要超过30℃，最好在20℃以下

### C. 不要与强氧化剂接触

### D. 以上都是

### ( D )380、钢瓶压力低于（）MPa以下时不能再使用。

### A.1.0 MPa

### B.0.5 MPa

### C.1.5 Mpa

### D.0.1 Mpa

### ( B )381发生危险化学品事故后，应该向（）方向疏散。

### 下风

### B.上风

### C.顺风

### ( A )382分子结构中含有—C=C—双键的试剂（药品）应如何合理存放

### A.放在冰箱中

### B.放在通风橱内

### C.和其它试剂混放

### ( A )383.易燃液体在火源和热源的作用下燃烧过程是什么

### A.先蒸发成蒸气，然后蒸气氧化分解进行燃烧

### B.液体直接燃烧，无分解过程

### C.液体直接氧化而燃烧

### （  A ）384、关于重铬酸钾洗液，下列说法错误的是：

### A. 将化学反应用过的玻璃器皿不经处理，直接放入重铬酸钾洗液浸泡

### B. 浸泡玻璃器皿时，不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿

### C. 从洗液中捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗。

### D. 取放器皿应戴上专用手套，但仍不能在洗液里的时间过长。

### （ D ）385、易燃化学试剂存放和使用的注意事项正确是：

### A. 要求单独存放于阴凉通风处 B. 放在冰箱中时，要使用防爆冰箱

### C. 远离火源，绝对不能使用明火加热 D. 以上都是

### （ A ）386、化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：

### A. 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

### B. 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

### C. 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

### D. 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

### （ C ）387、黄磷自燃应如何扑救：

### A. 用高压水枪 B. 用高压灭火器

### C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖 D. 以上都对

### （ A ）388、容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？

### A. 用灭火器灭火或加砂子灭火 B. 加水灭火

### C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口 D. 用湿抹布盖住瓶口

### （ C ）389、使用碱金属引起燃烧应如何处理？

### A. 马上使用灭火器灭火

### B. 马上向燃烧处浇水灭火

### C. 马上用石棉布盖砂子盖住燃烧处，尽快移去临近其它溶剂，关闭热源和电源，再用灭火器灭火

### D. 以上都对

### （ D ）390、试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是：

### A. 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液洗 B. 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗

### C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗 D. 以上都对

### （ B ）

### 391、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为： ①以1～2％NaHCO3溶液洗。 ②立即用大量水洗 ③送医院

### A. ①③② B. ②①③ C. ③①② D. ③②①

### （ A ）392、以下是溴灼伤处理方法，其顺序为： ①送医院 ②立即用大量水洗 ③用乙醇擦至灼伤处为白色。

### A. ②③① B. ②①③ C. ③②① D. ①②③

### （ B ）393、下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？

### A. 活性炭与硝酸铵

### B. 金属钾、钠和煤油

### C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触

### D. 可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

### （ B ）394、不需在棕色瓶中或用黑纸包裹，置于低温阴凉处的药品是：

### A. 卤化银 B. 浓硝酸 C. 汞 D. 过氧化氢

### （ D ）395、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：

### A.（亚、次）氯酸盐和酸 B. CrO3和可燃物

### C. KMnO4和可燃物 D. CCl4和碱金属

### （ B ）396、下列何者是会发生爆炸的物质？

### A. 氧化锌 B. 三硝基甲苯 C. 四氯化碳 D. 氧化铁

### （ A ）397、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸？

### A. 苯乙烯 B. 对二甲苯 C. 苯 D. 甲苯

### （ C ）398、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？ A. 盐酸 B. 乙醚 C. 高氯酸 D. 丙酮

### （ D ）399、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？

### A. 硫酸亚铁 B. 高锰酸钾 C. 亚硫酸钠 D. 硫酸钠

### （ C ）400、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是：

### A. 氯化钠 B. 氯化钙 C. 四氢化铝 D. 硫酸钙

### （ D ）401、下列物质不属于剧毒物的是：

### A. 碘甲烷、丙腈 B. 氯乙酸、丙烯醛

### C. 五氯苯酚、铊 D. 硫酸钡

### （ D ）402、下列不属于危险化学品的是：

### A. 汽油、易燃液体 B. 放射性物品;

### C. 氧化剂、有机过氧化物、剧毒药品和感染性物品 D. 氯化钾

### （ B ）403、下面哪组溶剂不属易燃类液体？

### A. 甲醇、乙醇 B. 四氯化碳、乙酸 C. 乙酸丁酯、石油醚 D. 丙酮、甲苯

### （ D ）404、下面所列试剂不用分开保存的是：

### A. 乙醚与高氯酸 B. 苯与过氧化氢 C. 丙酮与硝基化合物 D. 浓硫酸与盐酸

### （ C ）405、一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂？

### A. 乙醚 B. 苯 C. 甘油 D. 汽油

### （ C ）406、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是：

### A. 过氧化物 B. 高氯酸盐 C. 乙炔铜 D. 以上都是

### （ C ）407、以下药品中，可以与水直接接触的是：

### A. 金属钠、钾 B. 电石 C. 白磷 D. 金属氢化物

### （ C ）408、以下液体中，投入金属钠最可能发火燃烧的是：

### A. 无水乙醇 B. 苯 C. 水 D. 汽油

### （ A ）409、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用，如黄磷，应如何保存：

### A. 要保存在水中 B. 放在试剂瓶中保存 C. 用纸包裹存放 D. 放在盒子中

### （ B ）410、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？

### A. 薄壁试管 B. 锥形瓶、圆底烧瓶 C. 平底烧瓶

### ( C )411.以下药品中，可以与水直接接触的是：

### A.金属钠、钾    B.电石    C.白磷    D.金属氢化物

### （ D ）412、苯属于高毒类化学品，下列叙述正确的是：

### A. 短期接触，苯对中枢神经系统产生麻痹作用，引起急性中毒。

### B. 长期接触，苯会对血液造成极大伤害，引起慢性中毒。

### C. 对皮肤、粘膜有刺激作用，是致癌物质

### D. 以上都是

### （ D ）413、丙酮属于低毒类化学品，下列叙述正确的是：

### A. 它的闪点只有-18℃，具有高度易燃性。 B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。

### C. 它的沸点只有56℃，极易挥发; D. 以上都对

### （ B ）414、在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？

### A. 酒精灯 B. 热水浴 C. 电炉 D. 砂浴

### （ D ）415、以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗?

### A. 五氧化二磷 B. 五硫化磷 C. 五氯化磷 D. 以上都是

### （ B ）416、皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应：

### A. 马上送医院 B. 用温水慢慢恢复体温C. 用火烘烤 D. 应尽快浸入热水

### ( B )417、使用离心机时下列哪种操作是错误的？

### A. 离心机必须盖紧盖子
B. 不需要考虑离心管的对角平衡
C. 液体不能超过离心管2/3
D. 每次使用后要清洁离心机腔

### ( C )418 、对常用的又是易制毒的试剂，应：

### A．放在试剂架上
B．放在抽屉里，并由专人管理
C．锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理

### ( B )419、进行照明设施的接电操作，应采取的防触电措施为：

### A. 湿手操作 
B. 切断电源 
C. 站在金属登子或梯子上 
D. 戴上手套

### ( A )420、 如果实验出现火情，要立即：

### A．停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火
B．打开实验室门，尽快疏散、撤离人员
C．用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

### ( A )421、 金属梯子不适于以下什么工作场所?

### A．带电作业的工作场所 
B．坑穴或密闭场所 
C．高空作业 
D. 静电

### ( C )422、实验室内

### A．使用闸刀开关、木质配电板和花线
B．自己随意接、拉电线
C．固定电源插座未经允许不得拆装、改线

### ( D )423、一旦出现实验动物生物安全性的问题，首先必须向学校哪个机构报告？

### A. 保卫处 
B. 校医院 
C. 校长办公室 
D. 实验动物突发事件应急小组

### (　Ｂ　)424、实验室内的汞蒸气会造成人员慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，可在汞液面上覆盖什么液体，效果最好？

### A．水液体
B．甘油
C．5%Na2S?H2O

### （　Ｄ　）425、 对实验室安全检查的重点是：

### A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放
B. 清除污染和废弃物处置情况
C. 规章制度的建立和执行情况
D. 以上都是

### （　Ｂ　）４２６、实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，，再服用：

### A．氢氧化铝膏，鸡蛋白
B．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐
C．乙酸果汁，鸡蛋白

### （　Ｃ　）427、目前实验动物中，比较严重的人畜共患病是什么？

### A. 兔瘟病 
B. 犬瘟热 
C. 出血热病 
D. 猴B病毒病

### （　Ａ　）４２８、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：

### A．设置危险废物识别标志
B．设置生活垃圾识别标志
C．不用设置识别标志

### （　Ｃ　）429、一般准备活动主要是一些全身性身体练习，主要包括 、踢腿、弯腰等。

### A. 慢走 
B. 俯卧撑 
C. 慢跑 
D. 游戏

### （　Ａ　）430、实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有：

### A．75%乙醇
B. 福尔马林（甲醛）
C. 来苏儿（甲酚）
D. 漂白粉（次氯酸钠）

### （　Ｃ　）431、 《浙江大学实验室冰箱安全管理规定》中规定：实验室存放化学易燃物品的冰箱（冰柜），一般使用年限为几年?

### A. 5年
B. 8年
C. 10年
D. 12年

### （　Ｄ　）432、进行危险物质、挥发性有机溶剂、特定化学物质或毒性化学物质等操作实验或研究，说法错误的是：

### A. 必须戴防护口罩 
B. 必须戴防护手套
C. 必须戴防护眼镜 
D. 无所谓

### （　Ｂ　）433、 下列粉尘中，哪种粉尘可能会发生爆炸：

### A. 生石灰 
B. 面粉 
C. 水泥 
D. 钛白粉

### （　Ａ　）434、实验室存放化学品不得使用哪类冰箱？

### A. 机械温控冰箱
B. 电子温控冰箱
C. 防爆冰箱

### D. 以上都对

### （　Ａ　）435、在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办？

### A. 停机并报告相关负责人员 
B. 关机走人
C. 继续使用，注意观察
D. 停机自行维修

### （　Ｂ　）436、学校对危险化学废物的处理的工作原则是：

### A. 自行处理
B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理
C. 当作生活垃圾处理
D. 以上都不对

### （　Ｂ　）４３７、发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散？

### A.下风 
B.上风 
C.顺风

### （　Ｃ　）438、国内民用照明电路电压为以下哪种?

### A．直流电压220伏 
B. 交流电压280伏 
C. 交流电压220伏
D. 交流电压110伏

### （　Ｄ　）439、药品中毒的途径有哪些？

### A. 呼吸器官吸入 
B. 由皮肤渗入 
C. 吞入
D. 以上都是

### （　Ａ　）４４０、实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：

### A．氢氧化铝溶液，鸡蛋白
B．乙酸果汁，鸡蛋白
C．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

### D. 以上都对

### （　Ａ　）４41、实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责？

### A．实验室主任
B．指导教师
C．学生

### D. 以上都对

### （　Ｄ　）442、以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现?

### A. 意识忽然丧失 
B. 颈动脉搏动不能触及
C. 面色苍白转而紫绀 
D. 瞳孔缩小

### （　Ｃ　）４４３、师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚 等位置，出现情况能做好相应的自救工作。

### A．门窗的位置
B．易燃、易爆物品大位置
C．冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

### （　Ｃ　）444、以下有关实验室用电的注意事项中，不正确的是：

### A. 实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源
B. 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关
C. 电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替
D. 不得将供电线任意放在通道上，以免因绝缘破损造成短路

### （　Ｃ　）４４５、发现燃气泄漏,正确做法是？

### A.触动电器开关或拨打电话
B.使用明火
C.迅速关阀门,打开门窗

### D. 以上都对

### （　Ａ　）４４６、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：

### A．先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道
B．不经处理，沿下水道流走
C．不需中和，直接向下水道倾倒

### D. 以上都对

### （　Ａ　）４４７、在实验内容设计过程中，要尽量选择什么物品做实验？

### A．无公害、无毒或低毒的物品
B．实验的残液、残渣较多的物品
C．实验的残液、残渣不可回收的物品

### D. 以上都对

### （　Ｂ　）448、 学校对危险化学废物的处理的工作原则是：

### A. 自行处理
B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理
C. 当作生活垃圾处理
D. 以上都不对

### （　Ｂ　）449、不会发生爆炸的是：

### A. 亚麻粉尘 
B. 砂尘 
C. 面粉

### D. 以上都对

### （　Ｂ　）４５０、实验室电器设备所引起的火灾，应：

### A．用水灭火
B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火
C．用泡沫灭火器灭火

### D. 以上都对

### （　Ａ　）451、实验室安全管理实行哪种管理？

### A. 校、（院）系、实验室三级管理 
B. 校、（院）系两级管理
C. 院（系）、实验室两级管理
D. 实验事自行管理

### （　Ｃ　）４５２、在火灾逃生方法中，以下不正确的是：

### A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
B.弯着身子快速跑到安全地点
C.躲在床底下，等待消防人员救援
D.马上从最近的消防通道跑到安全地点。

### （　Ａ　）453、实验室各种管理规章制度应该：

### A．上墙或便于取阅的地方 
B. 存放在档案柜中 
C. 由相关人员集中保管
D. 保存在计算机内

### （　Ｄ　）４５４、 具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

### A. 爆炸
B. 易燃、腐蚀、放射性
C. 毒害
D. 以上都是

### （　Ａ　）455、实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有：

### A．75%乙醇
B. 福尔马林（甲醛）
C. 来苏儿（甲酚）
D. 漂白粉（次氯酸钠）

### （　Ｄ　）456、火灾蔓延的途径是:

### A. 热传导
B. 热对流
C. 热辐射
D. 以上都是

### （　Ｃ　）４５７、师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚 等位置，出现情况能做好相应的自救工作。

### A．门窗的位置
B．易燃、易爆物品大位置
C．冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

### D. 以上都对

### （　Ｃ　）458、以下有关实验室用电的注意事项中，不正确的是：

### A. 实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源
B. 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关
C. 电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替
D. 不得将供电线任意放在通道上，以免因绝缘破损造成短路

### （　Ｃ　）459、发现燃气泄漏,正确做法是？

### A.触动电器开关或拨打电话
B.使用明火
C.迅速关阀门,打开门窗

### D. 以上都对

### （　Ａ　）460、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：

### A．先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道
B．不经处理，沿下水道流走
C．不需中和，直接向下水道倾倒

### D. 以上都对

### （　Ａ　）461、在实验内容设计过程中，要尽量选择什么物品做实验？

### A．无公害、无毒或低毒的物品
B．实验的残液、残渣较多的物品
C．实验的残液、残渣不可回收的物品

### D. 以上都对

### （　Ｂ　）462、学校对危险化学废物的处理的工作原则是：

### A. 自行处理
B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理
C. 当作生活垃圾处理
D. 以上都不对

### （　Ｂ　）463、不会发生爆炸的是：

### A. 亚麻粉尘 
B. 砂尘 
C. 面粉

### D. 以上都对

### （　Ｂ　）464、实验室电器设备所引起的火灾，应：

### A．用水灭火
B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火
C．用泡沫灭火器灭火

### D. 以上都对

### （　Ａ　）465实验室安全管理实行哪种管理？

### A. 校、（院）系、实验室三级管理 
B. 校、（院）系两级管理
C. 院（系）、实验室两级管理
D. 实验事自行管理

### （　Ｃ　）466、在火灾逃生方法中，以下不正确的是：

### A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 
B.弯着身子快速跑到安全地点
C.躲在床底下，等待消防人员救援 
D.马上从最近的消防通道跑到安全地点。

### （　Ａ　）467、实验室各种管理规章制度应该：

### A．上墙或便于取阅的地方 
B. 存放在档案柜中 
C. 由相关人员集中保管
D. 保存在计算机内

### （　Ｄ　）468、 具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

### A. 爆炸
B. 易燃、腐蚀、放射性
C. 毒害
D. 以上都是

### （　Ａ　）469、 实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有：

### A．75%乙醇
B. 福尔马林（甲醛）
C. 来苏儿（甲酚）
D. 漂白粉（次氯酸钠）

### （　Ｄ　）470、火灾蔓延的途径是:

### A. 热传导
B. 热对流
C. 热辐射
D. 以上都是

### （　Ａ　）471. 对钠、钾等金属着火用什么扑灭？

### A干燥的细沙覆盖  B用水灭火 C Cl4灭火器 DCO2灭火器

### A

### （　Ａ　）472. 易燃液体在火源和热源的作用下燃烧过程是什么

### A先蒸发成蒸气，然后蒸气氧化分解进行燃烧

### B液体直接燃烧，无分解过程

### C液体直接氧化而燃烧

### （　Ａ　）473. 乙炔在什么情况下可发生爆炸

### A与空气形成爆炸性混合物，遇点火源时B 高压下 在爆炸极限上上限

### C以上的空气混合物，D遇点火源时

### （　Ｃ　）４７４．苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为什么的损害

### A呼吸系统B 消化系统 C造血系统

### （　Ｄ　）475. 实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为：

### A"100W左右"B 200W左右 C500W左右 D800W以上

### （　Ｂ　）476. 静电电压最高可达 ( ) ，放电时易产生静电火花，引起火灾。

### A50伏 B上万伏 C220伏D 380伏

### （　Ｄ　）４７７．电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成：

### A吸潮漏电

### B空气开关跳闸

### C触电伤害

### D以上都是

### （　Ｂ　）478. 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、

### 场所，必须：

### A"设置危险废物识别标志

### B 设置识别标志

### C设置生活垃圾识别标志

### D不用设置任何标志

### （　Ａ　）４７９.实验室安全管理实行哪种管理？

### A 校、（院）系、实验室三级管理

### B B校、（院）系两级管理 院（系）、

### C实验室两级管理

### D实验事自行管理

### （　Ｃ　）４８０.购买剧毒药品说法错误的是：

### A"向学校保卫处申请并批准备案 "

### B 经过公安局审批

### C 经过环保局审批

### D通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买

### （　Ａ　）481. 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，

### 其（ ）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规

### 定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。

### A 主要负责人

### B技术人员

### C 从业人员

### D安全管理人员

### （　Ｂ　）４８２.节假日期间，仍然需要进入实验室工作的师生，要严格遵守实验室操作规程，做实验时必须要有人在场，并且在实验完成离开时负责 ，

### A锁好门窗，以防火灾和爆炸、溢水等事故。

### B "关闭仪器设备"

### C关闭水源、电源、气源

### D 关闭计算机

### （　Ｃ　）４８３．对常用的又是易制毒的试剂，应：

### A "放在试剂架上"

### B放在抽屉里，并由专人管理

### C锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理

### D随意放置

### （　Ｂ　）４８４．进行危险性实验时，应：

### A单人操作

### B 必须要有两人以上

### C必须要有三人

### D四人以上

### （　Ｃ　）４８５．实验解剖用过的污染动物尸体，应：

### A 放入塑料袋中，直接作为生活垃圾处理

### B放入塑料袋中

### C随意丢弃

### D先在实验室内灭菌后放入塑料袋中，再交由学校动物中心统一处理

### （　Ａ　）４８６．以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是：

### A允许非放射性垃圾混入放射性垃圾

### B将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理

### C 严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾

### D放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置

### （　Ｄ　）４８７．具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

### A "爆炸" 易燃、腐蚀

### B放射性

### C毒害

### D以上都是

### （　Ｃ　）４８８．易燃液体加热时可以：

### A"用电炉加热，有人看管"

### B用电热套加热可不用人看管

### C用水浴加热，并有人看管

### D 用水浴加热不用人看管

### （　Ｂ　）489. 发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散？

### A"下风 "B 上风C 顺风  D逆风

### （　Ｄ　）４９０．药品中毒的途径有哪些？

### A"呼吸器官吸入" B由皮肤渗入 C吞入D 以上都是

### （　Ｃ　）４９１．有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用(  )，以免扑救不当造成更大损害。

### A "其他有机物灭火"B 自来水灭火 C灭火器D沙子扑灭

### （　Ｃ　）４９２．易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在：

### A烘箱、箱式电阻炉等附近

### B冰箱、冰柜等附近

### C单独通风的实验室内

### D避风实验室

### （　Ｄ　）４９３．以下止血方法中,哪种不作为首选应用?

### A直接压迫止血法

### B点压迫止血法

### C 填塞止血法

### D 止血带止血法

### （　Ｃ　）４９４．如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应先竭力采用胸外心脏挤压和(          )方法进行施救。A "按摩" B点穴 C人工呼吸 D送医院

### （　Ｂ　）４９５．化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后，应

### A保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。

### B或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。

### C迅速用大量清水冲洗干净皮肤" 迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

### D迅速解脱伤者被污染衣服

### （　Ｃ　）４９６．师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚 等位置，出现情况能做好相应的自救工作。

### A"门窗的位置"

### B易燃、易爆物品大位置

### C冲眼器、紧急喷淋、

### D急救药箱的位置

### （　Ａ　）４９７．在实验中，以下哪种做法是错误的？

### A "一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤"

### B一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或肥皂液中和洗涤

### C一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

### D以上都对

### （　Ａ　）４９８．实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：

### A 氢氧化铝溶液

### B乙酸果汁

### C鸡蛋白

### D硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

### （　Ｄ　）４９９．对实验室安全检查的重点是：

### A"可燃易燃性、可传染性、放射性物质

### B有毒物质的使用和存放" 清除污染和废弃物处置情况

### C规章制度的建立和执行情况

### D以上都是

### （　Ａ　）５００．在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办？

### A停机并报告相关负责人员

### B关机走人

### C继续使用

### D注意观察 停机自行维修

### （　Ｄ　）５０１．使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有：

### A使用前检查电源，要有良好的接地线

### B箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干燥物品的洁净度

### C塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃，使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

### D以上都对

### （　Ｄ　）５０２．实验室生物安全防护的内容包括：

### A "安全设备、个体防护装置和措施"

### B严格的管理制度和标准化的操作程序和规程

### C 实验室的特殊设计和建设要求

### D以上都是

### D

### （　Ｄ　）503. 实验室生物安全等级分四级，哪级生物安全防护要求最高？

### A"一级（BSL-1）"

### B 二级（BSL-2）

### C三级（BSL-3）

### D四级（BSL-4）

### （　Ｄ　）５０４．干粉灭火器适用于：

### A "电器起火" B可燃气体起火 C有机溶剂起火 D以上都是

### （　Ｂ　）５０５．在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？

### A "乘坐电梯" 用湿毛巾

### B捂住口鼻低姿从安全通道撤离

### C 跳楼逃生

### D跑到楼顶呼救

### （　Ｄ　）５０６．火灾蔓延的途径是

### A:"热传导" B热对流 C热辐射 D以上都是

### （　Ｂ　）５０７．实验大楼安全出口的疏散门应：

### A"自由开启" B向外开启 C向内开启 关闭，D需要时可自行开启

### （　Ｄ　）５０８．下列选项中属于防爆的措施有：

### A "防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏"

### B控制可燃物形成爆炸性混合物

### C消除火源、安装检测和报警装置

### D以上都是

### （　Ａ　）５０９．如果实验出现火情，要立即：

### A "停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火"

### B打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

### C用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

### （　Ａ　）５１０．下列( )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

### A "二氧化碳灭火剂"

### B干粉灭火剂

### C泡沫灭火剂

### （　Ａ　）５１１．下面（ ）火灾用水扑救会使火势扩大。

### A"油类"B 森林 C家具

### （　Ｂ　）５１２．电脑着火了,应

### A "迅速往电脑上泼水灭火"

### B拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

### C马上拨打火警电话,请消防队来灭火

### （　Ｂ　）513. 当打开房门闻到燃气气味时，要迅速( )，以防止引起火灾。

### A打开燃气灶具B查找漏气部位 C打开门窗通风

### （　Ｃ　）５１４.灭火的四种方法是：

### A"捂盖法、扑打法、浇水法、隔开法。

### B" 扑灭法、救火法、化学法、泡沫法。

### C 隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法

### （　Ｄ　）515.不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？

### A"如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

### B 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去,以免发生危险

### C pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

### D不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

### （　ＡＢＣＤ　）516.影响混合物爆炸极限的因素

### A混合物的温度B混合物的压力C混合物的含氧量D容器的大小E混合物的多少

### （　Ｄ　）５１７．以下物质中，哪些应该在通风橱内操作?

### A" 氢气 B" 氮气C 氦气 D氯化氢

### （　Ｄ　）５１８．大量试剂应放在什么地方？

### A "试剂架上"B 实验室内试剂柜中 C实验台下柜中 D试剂库内

### （　Ｃ　）５１９．化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是：

### A"了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用"

### B妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、

### C远离火种

### D 室内可存放大量危险化学药品 严防室内积聚高浓度易燃易爆气体

### （　Ｄ　）５２０．取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？

### A"取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。

### B" 倾倒时，切勿直对容器口俯视

### C吸取时，应该使用橡皮球。

### D 开启有毒气体容器时应带防毒用

### （　Ｄ　）５２１．实验开始前应该做好哪些准备？

### A 必须认真预习，理清实验思路,应仔细检查仪器是否有破损

### B掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作

### C了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项

### D 以上都是

### （　ＡＢＣ　）５２２．按照爆炸过程的性质，通常将爆炸分为以下几种类型

### A物理爆炸B化学爆炸C核爆炸D固体爆炸E液体爆炸

### （　Ａ　）５２３．实验室内使用乙炔气时，说法正确的是：

### A "室内不可有明火，不可有产生电火花的电器

### B房间应密闭

### C室内应有高湿度

### D乙炔气可用铜管道输送

### （　Ｃ　）５２４．室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？

### A"先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

### B振荡一段时间

### C 先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

### D先将试剂瓶颠倒一下

### （　Ｂ　）５２５．稀硫酸溶液的正确制备方法是：

### A "在搅拌下，加水于浓硫酸中"

### B在搅拌下，加浓硫酸于水中

### C水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓

### D水与浓硫酸两者一起倒入容器混合

### （　Ａ　）５２６．箱式电阻炉使用过程中，当温度升至多少度以上后，不得打开炉门进行激烈冷却，以免烧坏炉衬和电热元件? A"200℃"  B 400℃  C550℃   D800℃

### （　Ｃ　）５２７．盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？

### A 和其它试剂混放

### B 放在冰箱中

### C分类存放在干燥通风处

### D放在密闭的柜子中

### （　Ｃ　）５２８．应如何简单辨认有味的化学药品？

### A"用鼻子对着瓶口去辨认气味"

### B用舌头品尝试剂

### C将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可

### D 取出一点，用鼻子对着闻

### （　Ｂ　）５２９．在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？

### A"酒精灯" B热水浴 C电炉 D砂浴

### （　Ｄ　）５３０．处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？

### A"不明的废液不可混合收集存放"

### B废液不可任意处理

### C禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

### D少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

### （　Ｄ　）５３１．实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是：

### A定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒

### B储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名

### C除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点

### D可以在冰箱内冷冻食品和水

### （　Ｄ　）５３２．在普通冰箱中不可以存放什么物品？

### A "普通化学试剂"B 酶溶液 C菌体 D有机溶剂

### （　Ｂ　）５３３．剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶，应：

### A"随生活垃圾丢弃"B 交回学校C后勤技术物资服务中心 D交回学校保卫处

### （　Ａ　）５３４．化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：

### A"实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩"

### B实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套 V实验场所严禁携带食物；

### C禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

### D 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

### （　Ｃ　）５３５．溶剂溅出并燃烧应如何处理？

### A "马上使用灭火器灭火

### B马上向燃烧处盖砂子或浇水

### C马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

### D 以上都对

### （　Ｂ　）５３６．为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？

### A "软木塞" B磨口玻璃塞 C胶皮塞D 橡胶塞

### （　Ｄ　）５３７．当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：

### A"用酒精棉球擦" 不作处理

### B马上去医院

### C用碱液中和后

### D用水冲洗 用水直接冲洗

### （　Ｄ　）５３８．易燃类液体的特点是：

### A"闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧"

### B极易挥发成气体

### C遇明火即燃烧

### D 以上都是

### （　Ｄ　）５３９．对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂，生物试验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂，以下哪个不是剧毒化学试剂：

### A "氰化钾"B 三氧化二砷 C氯化汞 D苯

### （　Ｄ　）５４０．危险化学品的毒害包括：

### A "皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激"

### B急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤

### C生殖细胞突变性，致癌性 水环境危害性, 放射性危害

### D以上都是

### （　Ｃ　）５４１．下列那一项不是发生爆炸的基本因素？

### A "温度"B 压力 C湿度 D着火源

### （　Ｃ　）５４２．关于存储化学品说法错误的是：

### A 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

### B遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

### C受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

### D防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

### （　Ｂ　）５４３．关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

### A打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

### B有机溶剂可以置于普通冰箱保存

### C分清标签，认真阅读标签，按标签使用

### D共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

### （　Ａ　）５４４．混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是：

### A 醚和醇类 B烯烃和空气C 氯酸盐和铵盐 D亚硝酸盐和铵盐

### （　Ｃ　）５４５．以下几种气体中，有毒的气体为：

### A氧气 B氮气 C氯气 D二氧化碳

### （　Ｄ　）５４６．化学实验过程中要规范操作，注意实验安全，如果发生意外也要冷静处理。下列意外事故的处理方法中，错误的是

### A "意外事故处理方法

### B 洒在桌面上的酒精燃烧起来立即用湿抹布或沙子扑灭"

### C 稀酸飞溅到皮肤上立即用大量水冲洗再涂上3%～5%的小苏打溶液

### D误服氯化钡溶液立即喝大量鲜牛奶或鸡蛋清 碱液泼在衣服上用水冲洗后，再涂上硫酸溶液

### （　Ｂ　）５４７．在烧杯使用中，不正确的是

### A加热时应放置在石棉网上，使受热均匀。

### B溶解物质用玻璃棒搅拌时，能触及杯壁或杯底。

### C 用作配制溶液和较大量试剂的反应容器

### D在常温或加热时使用

### （　Ｂ　）５４８．实验室保存下列试剂采取的措施不正确的是

### A NaCl保存在棕色试剂瓶中

### B波尔多液盛放在铁制容器中

### C氢氟酸保存在塑料瓶中

### D溴水盛放在带胶塞的棕色瓶中

(C)549.盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？

A.和其它试剂混放               B.放在冰箱中

C.分类存放在干燥通风处         D.放在密闭的柜子中

### （　Ｂ　）５５０．实验室水泵关闭前,阀门应：

### A 全开 B全关 C半开 D无所谓

### （　Ｂ　）５５１．浇注过程中一旦发生安全事故，应：

### A迅速逃离现场 B保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排 C按自己判断，D进行处理

### （　Ｂ　）５５２．下列哪项是危险化学品伤害事故的间接原因？

### A危险化学品生产场所有害物浓度超出卫生限值标准

### B没有对危险化学品生产人员进行安全培训

### C危险化学品生产人员不按规定穿戴个人防护用品

### D以上都对

### （　Ｂ　）553. 水能够灭火主要靠什么作用？

### A水受热蒸发产生水蒸气稀释空气，使氧的含量减少

### B水大量吸收燃烧产生的热量，使着火物的温度降到燃点以下

### C水附着在着火物表面，使可燃物不与空气接触

### D以上都对

### （　Ａ　）554. 在爆炸危险场所电气线路敷设不能采用哪种方法？

### A绝缘导线明敷 B绝缘导线穿钢管敷设C 电缆敷设D以上都对

### （　Ｃ　）555. 以下哪种电源不能作为安全电压的电源？

### A安全隔离变压器 B蓄电池 C自耦变压器D以上都对

### （B  ）556.根据《危险化学品安全管理条例》要求，安全使用许可证制度的适用范围包括

### A.使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业

### B.使用危险化学品从事生产或者使用量达到规定的数量的化工企业

### C.所有化工生产和使用企业

### D.以上都是

### （  A    ）557.带煤气作业或在煤气设备上动火，应采取下列哪项措施？

### A.应有作业方案和安全措施，并应取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准

### B.应有公司领导在现场监督作业

### C.应有专职安全管理人员现场监护

### D.以上都是

### ( A）558.清扫爆炸性粉尘时应

### A.采用负压方式，禁止使用压缩空气进行吹扫     B.使用压缩空气进行吹扫

### C.采用正压吹扫                               D.以上都是

### （   C   ）。559.事故应急救援的基本任务包括

### ①组织营救受害人员，组织撤离其他人员  ②迅速控制事态

### ③消除危险后果，做好现场恢复 			  ④调查事故起因，评估危害程度

### A、①②③       B、①②③④     C、①③④  D.①③④

### （ D ）560．“安全”就是：。

### A.不发生事故;              B.不发生伤亡事故；

### C.不存在发生事故的危险；

### D.所存在的发生事故的危险程度是可以接受的。

### （ABD）561.下列物质即便在相对低浓度时有毒的是：

### A乙二醇  B硫化氢  C乙醇   D甲醛

### （ABCD）562.气瓶存放注意事项

### A.存放在阴凉的地方        B.存放在干燥的地方

### C.存放在远离热源的地方    D.易燃气体应于明火隔离保存

### （ABD） 563.电器设备或带电系统着火，可用以下哪些方式灭火？

### A.二氧化碳灭火器 B.四氯化碳灭火器 C.泡沫灭火器 D.干粉灭火器

### （ABC）564.用手提式灭火器灭火的正确方法是

### A.拔去保险插销              B.一手紧握灭火器喷嘴

### C.一手提灭火器并下压压把    D.对准火焰猛烈部位喷射

### （ABC）565.搬运气瓶时，以下操作正确的是

### A.搬运气瓶要轻、稳

### B.锁紧保护盖后方可进行

### C.尽量使用手推车，用手移动容器时，应直立移动，不可卧倒滚运

### D.采用自己方便的姿势搬运

### (ABC）566.压力容器和设备要有工艺操作规程和岗位操作规程，明确提出压力容器操作要求，其内容至少应包括:

### A.压力容器和设备的操作工艺指标（含最高工作压力、最高或最低工作温度）

### B.压力容器和设备的岗位操作法（含开、停机的操作程序和注意事项）

### C.压力容器和设备运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

### D.以上都不是

### (ABC)567.发生火灾，在疏散逃生过程中：

### A.可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻

### B.可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上

### C.尽量将身体贴近地面匍匐（或弯腰低姿）前进

### D.到处乱跑

### (AB)568.下列陈述哪些是正确的

### A.丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

### B.丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

### C.强酸强碱等不能与身体接触；弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

### D.从试剂瓶中取出固体化学粉末状试剂时，可以使用专用工具伸入瓶子内部取粉末试剂；移取液体时可以同样操作。

### (ABCD)569.使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?

### A.所有的导电部分必须有良好的绝缘

### B.所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处，应用胶皮圈加以保护，以防电线的绝缘层被磨损

### C.电机进线应装有接地或接零的装置

### D.在使用时，必须穿绝缘鞋；戴绝缘手套等防护用品

### ( ABCD)570.静电的电量虽然不大，但其放电时产生的静电火花会有可能引起爆炸和火灾，比较常见的是放电时瞬间的电流造成精密实验仪器损坏，正确的预防措施有

### A.适当的提高工作场所的湿度

### B.进行特殊危险实验时，操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体电位

### C.尽量穿不宜产生静电的工作服，不要在易产生静电的场所梳理头发

### D.计算机进行维护时，先将手触摸其他金属导电体，然后再拆机

### (BD)571.二氧化碳灭火器不能用来扑救哪些火灾？

### A.短路引起的火灾

### B.铝、钠、钾、镁、锂、锑、镉、铀、钚等金属及氢化物引起的火灾

### C.柴油、煤油、酒精等引起的火灾

### D.在惰性物质中自身供氧的物质引起的火灾

### (ACD)572.引发电气火灾的初始原因有多种，请从下列选项中选择3种最主要的

### A.电路接触不良          B.带电改接电气线路

### C.线路或设备过电流运行  D.电热器挨近可燃物

### （　Ｃ　）573.企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行（ ），并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。

### A.请示程序  B.审批程序  C.审批及验收程序  D.一般程序

### （D ）574.间歇式操作过程中，自动联锁装置在温度超温发出声光报警时，应采取的正确措施是

### A.打开风机进行通风停止投料；      B.将报警器关掉

### C.不采取措施，等待联锁装置启动    D.启动冷却装置或检查冷却系统是否正常运行

### （ D ）575.以下关于接触有毒有害物质的工人，作业安全规定说法正确的是

### A.下班回家后立即洗澡

### B.不准在作业场所吸烟、吃东西

### C.每天必须将工作服洗净，否则不得上岗

### D.防尘口罩、防毒面具等个人防护用品用后即弃，不得回收使用。

### （ B）。576.安全色的颜色“红、蓝、黄、绿”四种颜色分别代表

### A.警告、指令、禁止、提示     B.禁止、指令、警告、提示

### C.禁止、警告、指令、提示     D.指令、禁止、警告、提示

### （ C ）577.电气设备发生火灾后，可以使用（ ）灭火器进行扑救。

### A.干粉灭火器、沙土                B.二氧化碳灭火器、泡沫灭火器

### C.二氧化碳灭火器、干粉灭火器      D.干粉灭火器、泡沫灭火器

### (C ) 578.危险化学品发生泄漏后，下面（ ）的做法是错误的。

### A.报警                    B.进行交通管制

### C.全体人员参与救援        D.立即进行现场施救，同时报警

### （C）579.《生产安全事故报告和调查处理条例》所称“瞒报”，是指。

### A.超过规定时限报告

### B.故意隐瞒已经发生的事故，并经有关部门查证属实的

### C.故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的
D .以上都是

### (A )580.施工企业因降低安全生产条件经责令停止施工后，整改仍达不到要求或拒不停工整改的，颁发管理机关可对其依法实施（）的处罚。

### A.暂扣或吊销安全生产许可证   B.暂扣安全生产许可证

### C.吊销安全生产许可证         D.以上都是

### (  B  )。581.运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是

### A.注意安全  B.危险品  C.保持车距D.以上都是

### （ B  ）582.国家对危险化学品的( )实行统一规划、合理布局和严格控制。

### A.生产和使用  B.生产和运输  C.生产和储存  D.生产和经营

### （　Ｂ　）583.企业依法设立是要求：企业的设立应当符合国家产业政策和当地产业结构规划；企业的选址应当符合当地城乡规划；新建化工企业必须按照有关规定进入化工园区（或集中区），（     ），周边距离不足和城区内的化工企业要搬迁进入化工园区。

### A.必须经过正规设计

### B.必须经过正规设计、必须装备自动监控系统及必要的安全仪表系统

### C.必须装备自动监控系统及必要的安全仪表系统

### D.必须经过正规安装

### （Ｄ　）584.化学品生产单位吊装作业、动火作业、动土作业、受限空间作业、高处作业、设备检维修作业、盲板抽堵作业、（），统称为“八大类”危险作业，作业前需要履行特种作业审批手续，办理安全作业证。

- 制冷作业  B.断路作业  C.临时用电作业  D.危险品装卸作业

(B)585.在烧杯使用中，不正确的是

A.加热时应放置在石棉网上，使受热均匀。

B.溶解物质用玻璃棒搅拌时，能触及杯壁或杯底。

C.用作配制溶液和较大量试剂的反应容器

D.在常温或加热时使用

(B)586.浇注过程中一旦发生安全事故，应：

A.迅速逃离现场

B.保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

C.按自己判断，进行处理

D.保持镇静，按照自己的方法迅速逃离现场

(B)587.下列哪项是危险化学品伤害事故的间接原因？

A.危险化学品生产场所有害物浓度超出卫生限值标准

B.没有对危险化学品生产人员进行安全培训

C.危险化学品生产人员不按规定穿戴个人防护用品

(B)588.水能够灭火主要靠什么作用？

A.水受热蒸发产生水蒸气稀释空气，使氧的含量减少

B.水大量吸收燃烧产生的热量，使着火物的温度降到燃点以下

C.水附着在着火物表面，使可燃物不与空气接触

D.以上都是

(A)589.在爆炸危险场所电气线路敷设不能采用哪种方法？

A.绝缘导线明敷    B.绝缘导线穿钢管敷设   C.电缆敷设   D.以上都是

(C)590.以下哪种电源不能作为安全电压的电源？

A.安全隔离变压器    B.蓄电池    C.自耦变压器   D.以上都是

(C)591.长期搁置不用的手持电动工具，在使用前必须测量绝缘电阻，要求手持电动工具带电部分与外壳之间绝缘电阻不低于多少MΩ？

A.2    B.0.5    C.1    D.10

- (C)592.为防止静电火花引起事故，凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的金属设备、非导电材料都必须：

- A.有足够大的电阻   B.有足够小的电阻   C.可靠接地   D.可靠绝缘

(D)593.以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗?

A. 五氧化二磷 B. 五硫化磷 C. 五氯化磷 D. 以上都是

(A)594.搬运剧毒化学品后，应该：

A. 用流动的水洗手 B. 吃东西补充体力 C. 休息 D一直搬运

(D)595.当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场?

A. 用水擦

B. 用拖把拖

C. 扫干净后倒入垃圾桶

D. 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

(A)596.化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：

A. 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

B. 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

C. 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

D. 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

(C)597、黄磷自燃应如何扑救：

A. 用高压水枪              B. 用高压灭火器

C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖 D. 以上都对

(A)598、金属钠着火可采用的灭火方式有：

A. 干砂 B. 水 C. 湿抹布 D. 泡沫灭火器

（ D ）599、铝粉、保险粉自燃时如何扑救？

A. 用水灭火 B. 用泡沫灭火器 C. 用干粉灭火器 D. 用干砂子灭火

（ A ）600、强碱烧伤处理错误的是：

A. 立即用稀盐酸冲洗 B. 立即用1%～2%的醋酸冲洗

C. 立即用大量水冲洗 D. 先进行应急处理，再去医院处理

（ A ）601、容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？

A. 用灭火器灭火或加砂子灭火       B. 加水灭火

C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口 D. 用湿抹布盖住瓶口

（ C ）602、溶剂溅出并燃烧应如何处理？

A. 马上使用灭火器灭火

B. 马上向燃烧处盖砂子或浇水

C. 马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

D. 以上都对

（ C ）603、实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是：

A. 浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛

B. 以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住）

C. 若有水泡可自行刺破

D. 大面积的灼伤，应紧急送至医院

（ D ）604、试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是：

A. 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液洗

B. 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗

C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗

D. 以上都对

（ B ）605、为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？

A. 软木塞 B. 磨口玻璃塞 C. 胶皮塞 D. 橡胶塞

（ B ）606、眼睛被化学品灼伤后，首先采取的正确方法是：

A.点眼药膏            B.立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛

C.马上到医院看急诊     D.惊慌失措

（ B ）607、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为：

①以1～2％NaHCO3溶液洗。 ②立即用大量水洗 ③送医院

A. ①③② B. ②①③ C. ③①② D. ③②①

（ D ）608、当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是：

A. 用酒精棉球擦

B. 不作处理，马上去医院

C. 用碱液中和后，用水冲洗

D. 以吸水性强的纸或布吸去后，再用水冲洗

（ D ）609、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：

A. 用酒精棉球擦           B. 不作处理，马上去医院

C. 用碱液中和后，用水冲洗 D. 用水直接冲洗

(B)610、 K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、MgO、电石中，遇水发生激烈反应的有

A 5种 B 6种 C 7种 D 8种

（ B ）611、皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应：

A. 马上送医院 B. 用温水慢慢恢复体温

C. 用火烘烤 D. 应尽快浸入热水

（ C ）612、HCN无色，气味为：

A. 无味 B. 大蒜味 C.苦杏仁味 D. 烂苹果味

（ B ）613、不具有强酸性和强腐蚀性的物质是：

A. 氢氟酸 B. 碳酸 C. 稀硫酸 D. 稀硝酸

（ D ）614、易燃类液体的特点是：

A. 闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧

B. 极易挥发成气体

C. 遇明火即燃烧

D. 以上都是

（ D ）615、对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂，生物试验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂，以下哪个不是剧毒化学试剂：

A. 氰化钾 B. 三氧化二砷 C. 氯化汞 D. 苯

（ D ）616、危险化学品包括哪些物质？

A. 爆炸品、易燃气体、易燃喷雾剂， 氧化性气体，加压气体

B. 易燃液体，易燃固体，自反应物质，可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质

C. 氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，腐蚀性物质

D. 以上都是

（ D ）617、危险化学品的毒害包括：

A.皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激

B.急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性

C.水环境危害性, 放射性危害

D.以上都是

（ B ）618、危险化学品的急性毒性表述中，半致死量LD50代表什么意义？

A. 致死量                    B. 导致一半受试动物死亡的量

C. 导致一半受试动物死亡的浓度 D. 导致全部受试动物死亡的浓度

（ A ）619、表示危险化学品的急性毒性的LD50的单位是什么？

A. mg/kg B. g/kg C. mL/kg D. ug/kg

（ C ）620、下列那一项不是发生爆炸的基本因素？

A .温度 B. 压力 C. 湿度 D. 着火源

（ B ）621、下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？

A. 活性炭与硝酸铵

B. 金属钾、钠和煤油

C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触

D. 可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

（ D ）622、2,4-二硝基苯甲醚、萘、二硝基萘等可升华固体药品燃烧应如何进行灭火：

A. 用灭火器灭火

B. 火灭后还要不断向燃烧区域上空及周围喷雾水

C. 用水灭火，并不断向燃烧区域上空及周围喷雾水至可燃物完全冷却

D. 以上都是

（ A ）623、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放？

A. 放在防爆冰箱里 B. 和其它试剂混放

C. 放在通风橱内   D. 放在密闭的柜子中

（ D ）624、不需要放在密封的干燥器内的药品是：

A. 过硫酸盐 B. 五氧化二磷

C. 三氯化磷 D. 盐酸

（ C ）625、不需在棕色瓶中或用黑纸包裹，置于低温阴凉处的药品是：

A. 卤化银 B. 浓硝酸 C. 汞 D. 过氧化氢

（ B ）626、氮氧化物主要伤害人体的：

A. 眼、上呼吸道 B. 呼吸道深部的细支气管、肺泡

C. 皮肤         D. 消化道

（ C ）627、关于存储化学品说法错误的是：

A. 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

B. 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

C. 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

D. 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

（ B ）628、关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

（ A ）629、氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的？

A.稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

B.氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

C.使用氢氟酸一定要戴防护手套，注意不要接触氢氟酸蒸汽

D.工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等，不能有任何残余留下

（ B ）630、化学药品库中的一般药品应如何分类？

A. 按生产日期分类

B. 按有机、无机两大类，有机试剂再细分类存放

C. 随意摆放

D. 按购置日期分类

（ A ）631、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是：

A. 醚和醇类 B. 烯烃和空气 C. 氯酸盐和铵盐 D. 亚硝酸盐和铵盐

（ B ）632、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：

A. KMnO4和浓硫酸 B.CCl4和碱金属 C.硝铵和酸 D.浓HNO4和胺类

（ C ）633、活泼金属应存放在何处？

A. 密封容器中并放入冰箱   B. 密封容器中并放入干燥器

C. 泡在煤油里密封避光保存 D. 密封容器中并放入密闭柜子内

（ B ）634、金属Hg具有高毒性，常温下挥发情况如何？

A. 不挥发 B. 慢慢挥发 C. 很快挥发 D. 需要在一定条件下才会挥发

（ D ）635、领取及存放化学药品时，以下说法错误的是：

A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。

B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。

C. 化学药品应分类存放。

D. 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

（ C ）636、氯气急性中毒可引起严重并发症，如气胸、纵隔气肿等，不会引起什么症状？

A. 中、重度昏迷 B. 支气管哮喘 C. 慢性支气管炎 D. 严重窒息

（ B ）1572、以下药品按毒性从大到小排序正确的是：

A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮 B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮

C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮   D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛

（ A ）637、闪点越低，越容易燃烧。闪点在－4℃以上的溶剂是：

A. 甲醇、乙醇、乙腈 B. 乙酸乙酯、乙酸甲酯

C. 乙醚、石油醚     D. 汽油、丙酮、苯

（ A ）638、实验人员都要注意防止被实验设备产生的X射线照射，下列能够产生X射线的仪器是：

A. X射线衍射仪 B. 721分光光度计

C. 液相色谱    D. 气相色谱

（ A ）639、为了安全，须贮存于煤油中的金属是：

A. 钠 B. 铝 C. 铁 D. 钙

### （ A ）640、下列不属于易燃液体的是

A. 5%稀硫酸 B. 乙醇 C. 苯 D. 二硫化碳

（A）641、凡是能与氧气或者其他氧化剂发生氧化反应而燃烧的物质称之为（     ）

A、可燃物    B、不燃物    C、氧化剂   D、以上都对

(A)642、当触电电流超过摆脱电流时，电流对人体的影响将是（   ）

- A、危险     B、不危险   C、无关D、以上都对

（C）643、静电电压可发生现场放电，产生静电电火花，引起火灾，请问静电电压最高可达多小伏？

A、50伏       B、220伏    C、数万伏D、以上都对

(A)644、（    ）对人体骨髓造血功能有损

- 二氧化硫中毒   B、铅中毒   C、化苯中毒   D、以上都对

(C)645.应如何简单辨认有味的化学药品？

A.用鼻子对着瓶口去辨认气味

B.用舌头品尝试剂

C.将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可

D.取出一点，用鼻子对着闻

(B)646.在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？

A.酒精灯     B.热水浴     C.电炉     D.砂浴

(D)647.处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？

A.不明的废液不可混合收集存放

B.废液不可任意处理

C.禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

D.少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

(D)648.实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是：

A.定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒

B.储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名

C.除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点

D.可以在冰箱内冷冻食品和水

(D)649.在普通冰箱中不可以存放什么物品？

A.普通化学试剂   B.酶溶液   C.菌体   D.有机溶剂

(A)650.领取剧毒物品时，必须：

A.双人领用(其中一人必须是实验室的教师)

B.单人领用

C.双人领用(两人都是实验室的学生)

(B)651.剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶，应：

A.随生活垃圾丢弃    B.交回学校后勤技术物资服务中心

C.交回学校保卫处    D.放在原处

(A)652.化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：

A.实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

B.实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

C.实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

D.称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

(C)653.溶剂溅出并燃烧应如何处理？

A.马上使用灭火器灭火

B.马上向燃烧处盖砂子或浇水

C.马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

D.以上都对

（ABCD）654.影响混合物爆炸极限的因素有：

A.混合物的温度          B.混合物的压力

C.混合物的含氧量        D.容器的大小

(D)655.当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：

A.用酒精棉球擦               B.不作处理，马上去医院

C.用碱液中和后，用水冲洗     D.用水直接冲洗

(D)656.易燃类液体的特点是：

A.闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧

B.极易挥发成气体

C.遇明火即燃烧

D.以上都是

（ABCD）657.使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有

A.使用前检查电源，要有良好的接地线

B.箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈,否则影响待干燥物品的洁净度

C.塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃

D.使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

(D)658.危险化学品的毒害包括：

A.皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激

B.急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性

C.水环境危害性,

D.放射性危害

(C)659.下列那一项不是发生爆炸的基本因素？

A.温度     B.压力     C.湿度     D.火源

(C)660.关于存储化学品说法错误的是：

A.化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

B.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

C.受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

D.防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

(B)661.关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

A.打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B.有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C.分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D.共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

(C)662.以下几种气体中，有毒的气体为：

A.氧气   B.氮气   C.氯气   D.二氧化碳

(D)663、化学实验过程中要规范操作，注意实验安全，如果发生意外也要冷静处理。下列意外事故的处理方法中，错误的是

A.在桌面上的酒精燃烧起来立即用湿抹布或沙子扑灭

B.稀酸飞溅到皮肤上立即用大量水冲洗再涂上3%～5%的小苏打溶液

C.误服氯化钡溶液立即喝大量鲜牛奶或鸡蛋清

D.碱液泼在衣服上用水冲洗后，再涂上硫酸溶液

(B)664、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭，这种方法称作（   ）

A、窒息灭火法

B、隔离灭火法

C、冷却灭火法

D、以上都对

(C)665、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（   ）喷射

A、上部

B、中部

C、根部

D、以上都对

(C)668、下面哪组是化学品标签中的警示词？（   ）

A、危险、警告、注意

B、火灾、爆炸、自燃

C、毒性、还原性、氧化性,

D、以上都对

(A)669、下面哪种物质属于自燃物品？

A、黄磷

B、盐酸

C、丙酮

D、以上都对

()670、遇水燃烧物质起火时，不能用（    ）扑灭:

A、干粉灭火剂

B、泡沫灭火剂

C、二氧化碳灭火剂

D、以上都对

671、运输危险化学品的车辆放置于驾驶室顶部的灯是（   ）

A、黄色三角形的

B、黄色长方形的

C、红色三角形的

D、以上都对

（ D ）672、以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗?

A. 五氧化二磷 B. 五硫化磷 C. 五氯化磷 D. 以上都是

（ A ）673、搬运剧毒化学品后，应该：

A. 用流动的水洗手   B. 吃东西补充体力  C. 休息  D. 以上都是

（ D ）674、当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场?

A. 用水擦 B. 用拖把拖

C. 扫干净后倒入垃圾桶 D. 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

（ A ）675、化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：

A. 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

B. 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

C. 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

D. 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

（ C ）676、黄磷自燃应如何扑救：

A. 用高压水枪 B. 用高压灭火器

C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖 D. 以上都对

（ A ）677、金属钠着火可采用的灭火方式有：

A. 干砂 B. 水 C. 湿抹布 D. 泡沫灭火器

（ D ）678、铝粉、保险粉自燃时如何扑救？

A. 用水灭火 B. 用泡沫灭火器 C. 用干粉灭火器 D. 用干砂子灭火

（ A ）679、强碱烧伤处理错误的是：

A. 立即用稀盐酸冲洗 B. 立即用1%～2%的醋酸冲洗

C. 立即用大量水冲洗 D. 先进行应急处理，再去医院处理

（ A ）680、容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？

A. 用灭火器灭火或加砂子灭火 B. 加水灭火

C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口 D. 用湿抹布盖住瓶口

（ C ）681、溶剂溅出并燃烧应如何处理？

A. 马上使用灭火器灭火

B. 马上向燃烧处盖砂子或浇水

C. 马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

D. 以上都对

（ C ）682、实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是：

A. 浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛

B. 以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住）

C. 若有水泡可自行刺破

D. 大面积的灼伤，应紧急送至医院

（ D ）683、试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是：

A. 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液洗

B. 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗

C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗

D. 以上都对

（ B ）684、为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？

A. 软木塞 B. 磨口玻璃塞 C. 胶皮塞 D. 橡胶塞

（ B ）685、眼睛被化学品灼伤后，首先采取的正确方法是：

A.点眼药膏 B.立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛 C.马上到医院看急诊

（ B ）686、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为： ①以1～2％NaHCO3溶液洗。 ②立即用大量水洗 ③送医院

A. ①③② B. ②①③ C. ③①② D. ③②①

（ D ）687、当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是：

A. 用酒精棉球擦 B. 不作处理，马上去医院

C. 用碱液中和后，用水冲洗 D. 以吸水性强的纸或布吸去后，再用水冲洗

（ D ）688、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：

A. 用酒精棉球擦 B. 不作处理，马上去医院

C. 用碱液中和后，用水冲洗 D. 用水直接冲洗

（ B）689、 K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、MgO、电石中，遇水发生激烈反应的有。

A 5种 B 6种 C 7种 D 8种

（ B ）690、皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应：

A. 马上送医院 B. 用温水慢慢恢复体温

C. 用火烘烤 D. 应尽快浸入热水

（ C ）691、HCN无色，气味为：

A. 无味 B. 大蒜味 C.苦杏仁味 D. 烂苹果味

（ B ）692、不具有强酸性和强腐蚀性的物质是：

A. 氢氟酸 B. 碳酸 C. 稀硫酸 D. 稀硝酸

（ D ）693、易燃类液体的特点是：

A. 闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧

B. 极易挥发成气体

C. 遇明火即燃烧

D. 以上都是

（ D ）694、对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂，生物试验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂，以下哪个不是剧毒化学                  试剂：

A. 氰化钾 B. 三氧化二砷 C. 氯化汞 D. 苯

（ D ）695、危险化学品包括哪些物质？

A. 爆炸品、易燃气体、易燃喷雾剂， 氧化性气体，加压气体

B. 易燃液体，易燃固体，自反应物质，可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质

C. 氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，腐蚀性物质

D. 以上都是

（ D ）696、危险化学品的毒害包括：

A.皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激

B.急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性

C.水环境危害性, 放射性危害

D.以上都是

（ B ）697、危险化学品的急性毒性表述中，半致死量LD50代表什么意义？

A. 致死量 B. 导致一半受试动物死亡的量

C. 导致一半受试动物死亡的浓度 D. 导致全部受试动物死亡的浓度

（ A ）698、表示危险化学品的急性毒性的LD50的单位是什么？

A. mg/kg B. g/kg C. mL/kg D. ug/kg

（ C ）699、下列那一项不是发生爆炸的基本因素？

A .温度 B. 压力 C. 湿度 D. 着火源

（ B ）700、下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？

A. 活性炭与硝酸铵

B. 金属钾、钠和煤油

C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触

D. 可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

（ D ）701、2,4-二硝基苯甲醚、萘、二硝基萘等可升华固体药品燃烧应如何进行灭火：

A. 用灭火器灭火

B. 火灭后还要不断向燃烧区域上空及周围喷雾水

C. 用水灭火，并不断向燃烧区域上空及周围喷雾水至可燃物完全冷却

D. 以上都是

（ C ）702、遇水发生剧烈反应,容易产生爆炸或燃烧的化学品是:

A. K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、电石

B. K、Na、Ca、Li、AlH3、MgO、电石

C. K、Na、Ca、Li、AlH3、电石

D. K、Na、Mg、Li、AlH3、电石

（ A ）703、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放？

A. 放在防爆冰箱里 B. 和其它试剂混放

C. 放在通风橱内 D. 放在密闭的柜子中

（ D ）704、不需要放在密封的干燥器内的药品是：

A. 过硫酸盐 B. 五氧化二

C. 三氯化磷 D. 盐酸

（ C ）705、不需在棕色瓶中或用黑纸包裹，置于低温阴凉处的药品是：

A. 卤化银 B. 浓硝酸 C. 汞 D. 过氧化氢

（ D ）706、以下哪种物质不会灼伤皮肤？

A. 强碱、强酸 B. 强氧化剂 C. 溴 D. KBr、NaBr水溶液

（ B ）707、氮氧化物主要伤害人体的：

A. 眼、上呼吸道 B. 呼吸道深部的细支气管、肺泡

C. 皮肤 D. 消化道

（ C ）708、关于存储化学品说法错误的是：

A. 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

B. 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

C. 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

D. 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

（ B ）709、关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

（ A ）710、氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的？

A.稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

B.氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

C.使用氢氟酸一定要戴防护手套，注意不要接触氢氟酸蒸汽

D.工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等，不能有任何残余留下

（ B ）711、化学药品库中的一般药品应如何分类？

A. 按生产日期分类

B. 按有机、无机两大类，有机试剂再细分类存放

C. 随意摆放

D. 按购置日期分类

（ A ）712、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是：

A. 醚和醇类 B. 烯烃和空气 C. 氯酸盐和铵盐 D. 亚硝酸盐和铵盐

（ B ）713、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：

A. KMnO4和浓硫酸 B. CCl4和碱金属 C. 硝铵和酸 D. 浓HNO4和胺类

（ C ）714、活泼金属应存放在何处？

A. 密封容器中并放入冰箱 B. 密封容器中并放入干燥器

C. 泡在煤油里密封避光保存 D. 密封容器中并放入密闭柜子内

（ B ）715、金属Hg具有高毒性，常温下挥发情况如何？

A. 不挥发 B. 慢慢挥发 C. 很快挥发 D. 需要在一定条件下才会挥发

（ D ）716、领取及存放化学药品时，以下说法错误的是：

A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。

B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。

C. 化学药品应分类存放。

D. 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

（ C ）717、氯气急性中毒可引起严重并发症，如气胸、纵隔气肿等，不会引起什么症状？

A. 中、重度昏迷 B. 支气管哮喘 C. 慢性支气管炎 D. 严重窒息

（ B ）718、以下药品按毒性从大到小排序正确的是：

A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮 B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮

C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮 D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛

（ A ）719、闪点越低，越容易燃烧。闪点在－4℃以上的溶剂是：

A. 甲醇、乙醇、乙腈 B. 乙酸乙酯、乙酸甲酯

C. 乙醚、石油醚 D. 汽油、丙酮、苯

（ A ）720、实验人员都要注意防止被实验设备产生的X射线照射，下列能够产生X射线的仪器是：

A. X射线衍射仪 B. 721分光光度计

C. 液相色谱 D. 气相色谱

（ A ）721、为了安全，须贮存于煤油中的金属是：

A. 钠 B. 铝 C. 铁 D. 钙

（ A ）722、下列不属于易燃液体的是：

A. 5%稀硫酸 B. 乙醇 C. 苯 D. 二硫化碳

（ D ）723、下列说法错误的是：

A. 丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

B. 丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

C. 强酸强碱等不能与身体接触

D. 弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

（ D ）724、下列关于混合物的描述错误的是：

A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合，可能爆炸

B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸

D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸

（ B ）725、下列何者是会发生爆炸的物质？

A. 氧化锌 B. 三硝基甲苯 C. 四氯化碳 D. 氧化铁

（ A ）726、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸？

A. 苯乙烯 B. 对二甲苯 C. 苯 D. 甲苯

（ C ）727、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？

A. 盐酸 B. 乙醚 C. 高氯酸 D. 丙酮

（ A ）728、不是实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液为？

A．0.2%-1% 漂白粉溶液 B．70%乙醇 C. 2%碘酊 D. 0.2%-0.5%的洗必泰

（ D ）729、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？

A. 硫酸亚铁 B. 高锰酸钾 C. 亚硫酸钠 D. 硫酸钠

（ C ）730、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是：

A. 氯化钠 B. 氯化钙 C. 四氢化铝 D. 硫酸钙

（ B ）731、下面哪组溶剂不属易燃类液体？

A. 甲醇、乙醇 B. 四氯化碳、乙酸

C. 乙酸丁酯、石油醚 D. 丙酮、甲苯

（ C ）732、一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂？

A. 乙醚 B. 苯 C. 甘油 D. 汽油

（ B ）733、以下几种气体中，最毒的气体为：

A. 氯气 B. 光气（COCl2） C. 二氧化硫 D. 三氧化硫

（ A ）734、以下哪种酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：

A. 硝酸   B. 硼酸   C. 稀醋酸   D. 以上都是

（ D ）735、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是：

A. 过氧化物 B. 高氯酸盐 C. 乙炔铜 D. 以上都是

（ C ）736、以下液体中，投入金属钠最可能发火燃烧的是：

A. 无水乙醇 B. 苯 C. 水 D. 汽油

（ A ）737、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用，如黄磷，应如何保存：

A. 要保存在水中 B. 放在试剂瓶中保存 C. 用纸包裹存放 D. 放在盒子中

（ B ）738、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？

A. 薄壁试管 B. 锥形瓶、圆底烧瓶 C. 平底烧瓶

（ C ）739、强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物，以下哪种物质是安全的？

A. H2O2 B. NH4NO3 C. K2SO4 D. 高氯酸及其盐

（ D ）740、苯属于高毒类化学品，下列叙述正确的是：

A. 短期接触，苯对中枢神经系统产生麻痹作用，引起急性中毒。

B. 长期接触，苯会对血液造成极大伤害，引起慢性中毒。

C. 对皮肤、粘膜有刺激作用，是致癌物质

D. 以上都是

（ D ）741、丙酮属于低毒类化学品，下列叙述正确的是：

A. 它的闪点只有-18℃，具有高度易燃性。

B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。

C. 它的沸点只有56℃，极易挥发;

D. 以上都对

(B)742、 万一发生电气火灾，首先应该采取的第一条措施是：

A. 打电话报警 B. 切断电源

C. 扑灭明火 D. 求援

(B)743、 化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后应保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。

A．迅速用大量清水冲洗干净皮肤

B．迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

C．迅速解脱伤者被污染衣服

D. 以上都是

(B)744、 实验室电器设备所引起的火灾应：

A．用水灭火 B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火

C．用泡沫灭火器灭火D. 以上都是

(B)745、 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：

A．设置危险废物识别标志 B．设置识别标志

C．设置生活垃圾识别标志 D.不用设置任何标志

(B)746,、有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是：

A. 借助工具使触电者脱离电源 B. 抓触电人的手

C. 抓触电人的干燥外衣 D. 切断电源

(C)747、若某种废液倒入回收桶会发生危险，则应：

A．直接向下水口倾倒 B．随垃圾一起丢弃

C．单独暂存于容器中，并贴上标签D. 以上都是

(B)748、被火困在室内,如何逃生？

A. 跳楼

B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

C. 躲到床下,等待救援

D. 打开门,冲出去

(B)749、进行危险性实验时，应：

A．单人操作 B．必须要有两人以上

C．必须要有三人D. 以上都是

(B)750、金属钾、钠、锂、钙、电石等固体化学试剂，遇水即可发生激烈反应，并放出大量热，也可产生爆炸，它们应如何存放：

A. 直接放在试剂瓶中保存

B. 浸没在煤油中保存（容器不得渗漏），附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

C. 用纸密封包裹存放

D. 放在铁盒子里

(B)751、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应：

A．站在铁板上操作 B．站在绝缘胶板上操作

C．穿防静电鞋操作 D. 戴上安全帽

（C）752、苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为什么系统的损害

A呼吸系统 B消化系统 C造血系统D. 以上都是

（ B）753、当油脂等有机物沾污氧气钢瓶时，应立即用（   ）洗净。

A乙醇 B四氯化碳 C水 D汽油

（ C ）754、以下药品中，可以与水直接接触的是：( )

A.金属钠、钾

B.电石

C.白磷

D.金属氢化物

（ B ）755、下列哪项措施不是减少气溶胶产生的有效方法： （ ）

A.规范操作

B.戴眼罩

C.加强人员培训

D.改进操作技术

( C )756、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ ）。

A.迅速撤离

B.抢救贵重物品

C.组织引导在场群众疏散

D. 以上都是

( D )757、当实验室发生火灾、爆炸等危险事故时，首先应当如何处理？

A.迅速撤离实验室

B.自己留下来排查事故原因

C.打电话求救

D.切断电源

( C )758、丙酮属于何种级别的毒性

A.剧毒

B.高毒

C.低毒

D. 以上都是

( A )759、如果实验出现火情，要立即：

A.停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

B.打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

C.用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

D. 以上都是

( C )760、烟头的中心温度大概是多少度？

A.200—300ºC

B.400—500ºC

C.700—800ºC

D.900—1000ºC

( B )761、 以下是安全进行实验工作的基本要素，哪一项不对（ ）

A.取用酸、碱等腐蚀性试剂时，应特别小心，不要洒出

B.废酸液和废碱液可倒入同一个废液缸中处理

C.在热天取用氨水时，最好先用冷水浸泡氨水瓶，使其降温后再开瓶取用

D.对某些强氧化剂（如氯酸钾、硝酸钾、高锰酸钾等）或其混合物，不能研磨，否则将引起爆炸

( C )762、低压验电笔一般适用于交、直流电压为（ ） V 以下。

A.220

B.380

C.500

D. 以上都是

( D )763、以下对几种实验室常用气体描述不正确的是( )

A.乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体，当其燃烧时绝对禁止使用四氯化碳灭火

B.氢气密度小，易泄露，扩散速度很快，易和其他气体混合，严禁放在实验室内。

C.氧气是强烈的助燃气体，温度不变而压力增加时，可和油类发生急剧反应，引起燃烧和爆炸

D.氧化亚氮具有麻醉兴奋作用，俗称笑气，受热不易分解。

( A )764、为了减少电击（触电）事故对人体的损伤，经常用到电流型漏电保护开关，其保护指标设置为≤30mAS。请从下列选项中选择其正确含义。

A.流经人体的电流（以毫安为单位）和时间（以秒为单位）的乘积小于 30。例 如电流为 30mA则持续的时间必须小于 1 秒

B.流经人体的电流必须小于 30毫安

C.流经人体电流的持续时间必须小于1 秒

D. 以上都是

( C )765、在安全柜的上面应留有（ ） 的空间，以便准确测量空气通过排风过滤器的速度，并便于排风过滤器的更换。

A.20～25cm

B.25～30cm

C.30～35cm

D.35～40cm

( C )766、化学品泄漏事故发生时,下面（ ）做法是错误的。

A.报警

B.进行交通管制

C.所有人员参加事故救援

D. 以上都是

( C )767、 安全进行实验室工作，对意外事故要有必要的预防措施，下列哪一项是不对行为( )

A.当瓶塞不易开启时，必须注意瓶内贮存物质的性质，切不可贸然用火加热或乱敲瓶塞等。

B.实验中所用的剧毒物质应有专人负责收发， 对实验后的有毒残渣必须作妥善有效处理,不准乱丢。

C.在通风橱内内进行的实验过程，头、手均可伸入橱内观察实验现象和操作。

D.烫伤不重时，可涂凡石林、万花油；烫伤较重时，立即用蘸有饱和苦味酸或高锰酸钾溶液的棉花 或纱布贴上，送到医务室处理。

( C )768、漏电保护器对下例哪种情况不起作用？

A.单手碰到带电体

B.人体碰到带电设备

C.双手碰到两相电线（此时人体作为负载，已触电）

D.人体碰到漏电机壳

( B )769、 清除工作场所散布的有害尘埃时，应使用（ ）。

A.扫把

B.吸尘器

C.吹风机

D. 以上都是

( A )770、脱卸个人防护装备的顺序是（ ）

A.外层手套→防护眼镜→防护服→口罩帽子→内层手套

B .防护眼镜→外层手套→口罩帽子→防护服→内层手套

C.防护服→防护眼镜→口罩帽子→外层手套→内层手套

D.口罩帽子→外层手套→防护眼镜→内层手套→防护服

( A )771、建议使用次氯酸盐和高级别的消毒剂来清除污染。一般情况可使用新鲜配制的含有效氯（ ）的次氯酸盐溶液。

A.1g/L

B.1.2 g/L

C.1.5 g/L

D.2 g/L

( C )772、严禁在化验室内存放总量大于多少体积的瓶装易燃液体

A.10L

B.30L

C.20L

D.25L

( D )773、爆炸性混合物燃爆最强烈的浓度是____。( )

A.爆炸下限

B.爆炸极限

C.爆炸上限

D.爆炸反应当量浓度

( D )774、下列哪个措施不能消除导致火灾爆炸的物质条件?( )

A.生产中尽量少用可燃物

B.使空气中可燃物浓度保持在安全限度以下

C.加强爆炸危险物的管理

D.采取必要的疏散措施

( D )775、随手使用的手纸、饮料瓶等垃圾应该如何处理？

A.扔桌子上

B.扔地上

C.交给老师

D.扔垃圾桶

( A )776、工作地点相对湿度大于 75% 时， 则此工作环境属于 （ ） 易触电的环境。

A.危险

B.特别危险

C.一般

D. 以上都是

( C )777、国家对危险化学品的（ ）实行统一规划、合理布局和严格控制。

A.生产和使用

B.生产和运输

C.生产和储存

D.生产和经营

( C )778、遇空气易着火的商品必须装于（ ）容器内，或用煤油浸润，或充入惰性气体。

A.铅制

B.敞口

C.气密封口

D. 以上都是

( C )779、在实验中，以下哪种做法是错误的？

A.一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

B.一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或肥皂液中和洗涤

C.一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

D. 以上都是

( A ) 780、易燃易爆试剂应放在什么地方

A.在铁柜中，柜的顶部要有通风口

B.在木柜中，柜的顶部要有通风口

C.在铁柜中，并要密封保存

D.在木柜中，并要密封保存

( D )781、 汽油、苯、乙醇属于 ( )

A.压缩气体

B.液化气体

C.氧化剂

D.易燃液体

( B )782、火灾中对人员威胁最大的是（ ）。

A.火

B.烟气

C.可燃物

D. 以上都是

（ A ）783、放置时间过长的乙醚在使用前应该做什么预备处理？（）

A.用碘化钾检测后，加入还原剂如硫酸亚铁水溶液等除去里面可能产生的过氧化物以防爆炸

B.重蒸

C.干燥除水

D. 以上都是

( B )784、灭火器应几年检查一次?( )

A.半年

B.一年

C.一年半

D.两年

( A )785、实验室各种管理规章制度应该：

A.上墙或便于取阅的地方

B.存放在档案柜中

C.由相关人员集中保管

D.保存在计算机内

( B )786、以下是实验室工作规则，请检查哪一项不对( ) 。

A.使用易燃、易爆药品时，应远离火源

B.实验试剂不得入口，但分析纯蔗糖除外

C. 安全用具和急救药箱不准移作它用

D.要熟悉安全用具，如灭火器材、砂箱以及急救药箱的放置地点和使用方法，并要妥善爱护

( A )787、用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：

A.不可接触人体

B.可以接触人体

C.无所谓

D.特殊情况可以

( C )788、对实验室危险药品的使用规则，下列哪一项不对( )

A. 绝不允许把各种化学药品任意混合，以免发生意外事故

B. 可燃性试剂不能用明火加热，必须用水浴、油浴、沙浴或可调电压的电热套加热

C. 使用不挥发药品时，试剂瓶盖可敞口至实验结束

D.取用钾、钠和白磷等必须使用镊子

( C )789、防止毒物危害的最佳方法是（ ）。

A.穿工作服

B.佩戴呼吸器具

C.使用无毒或低毒的代替品

D. 以上都是

( B )790、按理化性质和危险性分类，危险化学品分为（ ）类

A.10

B.7

C.5

D.3

( B )791、实验中吸入H2S或CO气体而感不适时，应如何处理？

A.进行人工呼吸

B.立即到室外呼吸新鲜空气

C.坚持把实验做完

D.摄取一些蛋白质类的食物和饮料

( B )792、 国家对危险化学品实行经营（ ）制度。

A.专营

B.许可证

C.审批

D. 以上都是

（A）793、安全色红色表示以下那种意思。

A 禁止，停止 B 注意，警告（黄色）

C 指令，必须遵守（蓝色） D 通行，安全和提供信息（绿色）

（B）794、以下不属于安全标志类型的是

A 禁止标志 B 疏散标志 C 指令标志 D 提示标志

（C）795、禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志所用的衬底颜色分别是

A 绿色，蓝色，黄色，白色

B 绿色，蓝色，白色，黄色

C 白色，黄色，蓝色，绿色

D 白色，黄色，绿色，蓝色

（D）796、以下不属于燃烧需要具备的条件的是

A 可燃物 B 助燃物

C 着火源 D 氧化物

（C）797、以下不属于燃烧类型的是

A 闪燃 B 着火

C 爆炸 D 自燃

（B）798、常见的爆炸可分为哪两种类型

A 自发性爆炸和非自发性爆炸

B 物理性爆炸和化学性爆炸

C 小规模爆炸和大规模爆炸

D 人为爆炸和自发爆炸

（A）799、以下不属于化学性爆炸的是

A 压力容器，气瓶，锅炉等超压发生的爆炸

B 简单分解爆炸

C 复杂分解爆炸

D 爆炸物混合物的爆炸

（B）800、下列不属于危险化学品可能的特性的是

A 有毒 B 微量

C 易燃 D 易爆

（A）801、下列哪一个选项全部属于危险化学品事故

A 生产过程中的事故和经营过程中的事故

B 储存过程中的事故和化验过程中的事故

C 运输过程中的事故和分发过程中的事故

D 使用过程中的事故和回收过程中的事故

（C）802、以下哪种不属于危险化学品种类

A 爆炸品 B 压缩气体和液化气体 C 沸石分子筛 D 腐蚀品

（D）803、中国危险化学品的主标志与副标志分别有多少种

A 15,10 B 20,15 C 10，15 D 16，

（A）804、以下不属于危险化学品的主标志的组成部分的是

A 危险等级 B 文字说明

C 底色 D 危险品类别号

（B）805、危险化学品标志的图形是哪种形状

A 圆形 B 菱形 C 三角形 D 正方形

（D）806、MSDS每几年需要更新一次

A 2 B 3 C 4 D 5

（C）807、以下哪种分类是化学废弃物的正确分类

A 一类，二类 B Ⅰ类，Ⅱ类

C A类，B 类 D ⅰ类，ⅱ类

（D）808、下面哪种废弃物不可以直接进入城市下水道系统

A 无机酸中和至pH=6-10

B 碱中和至pH=6-10

C无毒性的无机盐水溶液，其pH=6-10

D 无机酸pH=3

（C）809、大多数可过氧化的化学品都添加有抑制剂，以防止过氧化物的形成，请问这些抑制剂会在什么时候失效

A 化学品用到一半时

B 化学品全部用完时

C 第一次打开容器时

D 第二次打开容器时

（B）810、为预防可过氧化的化合物中生成过氧化物的风险，需要标注上三个日期，下面哪一个不是其中之一

A 接收日期 B 用完日期 C 开瓶日期 D 丢弃日期

（A）811、对于已开瓶的可过氧化的化学品，有严重危害的和有高危害的分别需要在几个月之内丢弃

A 3，6 B 6，12 C 1，2 D 4，8

（A）812、实验室常用电的频率与电压分别是多少

A 50Hz,220V B 50Hz,380V C 100Hz,380V D 100Hz,220V

（B）813、氧气瓶，氢气瓶，氮气瓶，氨气瓶分别是什么颜色

A 黄色，黑色，深绿色，天蓝色

B 天蓝色，深绿色，黑色，黄色

C 天蓝色，深绿色，黄色，黑色

D 深绿色，天蓝色，黑色，黄色

（D）814、以下哪一项不属于安全防护档案

A 防护设备使用说明 B 防护措施说明

C 防护设备校验记录 D 防护设备更换记录

(C)815、废弃的有害固体药品，应：

A不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

B经处理解毒后，才可丢弃在生活垃圾处

C收集起来由专业公司处理

D. 以上都是

(B)816、发生危险化学品事故后应该向什么方向疏散？

A.下风

B.上风

C.顺风

D. 以上都是

(D)817、药品中毒可能的途径有哪些？

A.呼吸器官吸入

B.由皮肤渗入

C. 吞入

D. 以上都是

(A)818、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：

A．先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道

B．不经处理，沿下水道流走

C．不需中和，直接向下水道倾倒

D. 以上都是

（D）819、请问下面哪些是易制毒化学品

A.丙酮

B.乙醚

C.甲苯

D.以上都是

（A）820、危险品化学药品应按____________（GB 15603-1995）的相关规定，根据药品化学性质分区、分类储存，不得超量储存。

A《常用化学危险品储存通则》

B《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

C《危险化学品安全管理条例》

D. 以上都是

（C）821、除了与一般化学药品相同储存要求外，库房还要安装______，经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过高而发生意外。

A外开式铁门 B 耐火等级高的砖墙

C防爆排风设备D. 以上都是

（B）822、危险化学药品由专人负责保管，药品的领用要有_____的共同签字确认才能出库。

A 化验员与保管人员

B保管人员与使用人员

C仓库记帐管理人员与部门负责人

D. 以上都是

（B）823、各实验室的化学药品管理员按照“先进先出”的原则对药品进行发放管理，并做好详细记录，填好_____（附件5）或《危险化学药品领用记录单》（附件6）存档备查。

A《危险化学药品管理条例》

B《一般化学药品领用记录单》

C《化学危险品安全管理条例》

D. 以上都是

（C）824、每月检查危险化学药品的出入库台账，严格按相关安全规定落实_____，确保安全。

A操作规程 B登记备案 C领取签字制度D. 以上都是

（A）825、各实验室需对化学药品废弃物集中保管，并建立_____。

A废弃物清单 B废弃物分类 C废弃物流向D. 以上都是

( B )826、安全防护装置不全或安全防护档案不全的仪器设备______。

A小心使用B一律勒令停止使用 C设警示标志D. 以上都是

（A）827、操作人员特别是学生_____可能存在安全隐患的仪器和防护措施不全的设备，并向化工学院反映汇报，化工学院进行相应备案。

A有权拒绝使用 B可以使用 C不可使用D. 以上都是

（A）828、重大事故（Ⅱ级）：是指未造成人员死亡，但造成（）人以下人员重伤或多人轻伤的伤害，或者（）万元（含）以上100万元以下直接经济损失的事故，或者生化污染的事故，或者产生一定的社会影响。

A.3，10 B.3，100 C.1，10 D.1，100

（ C ）829、未经审批购买化学药品、化学药品未按规定保管及使用并不按要求及时整改、违规或随意倾倒化学药品及废弃物均按（  ）处理。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.一般事故 D.轻微事故

（D）830、学校由科学技术处负责全校的实验室废弃物处理工作，（）为第一负责人。

A.校长 B.各学院院长 C.实验室主任 D.科学技术处处长

（C）831、纯教学实验室产生实验室危险废弃物的处理费用，由（）全额承担。

A.实验室 B.相应学院 C.学校 D.环保局

（C）832、为便于化学废液收集处理，学校联系处理厂家免费提供一定数量的规格为（）的大塑料桶，供实验室收集储存化学废液周转使用。学校根据各学院     实验室产生废液的数量发放。

A.15L B.20L C.25L D.30L

( A )833、倒入废液收集桶的主要有毒有害成分，必须在每桶对应的《化学废液倾倒记录单》（可在学校科技处网站和科研管理系统内下载）上登记，写明有毒有害成分的(  )。

A.中文全称 B.英文全称 C.简称 D.缩写

(B)834、桶满后（废液不可过满，须保留( )的空间），应填写学校下发的统一样式的分类标签并粘贴在塑料桶上，注明主要成分和数量，连同《化学废液倾倒记录单》一同上交所在学院负责人进行定期收运。

A.1/3 B.1/10 C.1/6 D.1/2

（A）835、实验室废弃物只能由（）统一处理，任何实验室或个人都不得私自自行处理实验室废弃物。

A.学校 B.学院 C.实验室 D.相关负责人

( A )836、危险废弃物安全储存，定期上交。化学废液用学校下发的（ ）储存。

A.收集桶 B.纸箱 C.密封性较好的容器 D.垃圾桶

( D )837、下面那些属于易制毒化学品使用要求：（  ）

A 使用台账保存5年以上

B 专人保管、上锁保存

C 禁止私自采购，使用，处置

D 以上都是

（C）838，关于教育部安全检查通知，《检查通知表》中规定了___大类，___项。

A 七，125 B 八，126 C 九，127 D十，128

多选题目

（ ABD ）839、下列物质即便在相对低浓度时有毒的是：

A乙二醇 B硫化氢 C乙醇 D甲醛

( ABCD )840、气瓶存放注意事项（）

A存放在阴凉的地方

B存放在干燥的地方

C存放在远离热源的地方

D易燃气体应于明火隔离保存

（ ABD ）841、电器设备或带电系统着火，可用以下哪些方式灭火？

A二氧化碳灭火器

B四氯化碳灭火器

C泡沫灭火器

D干粉灭火器

（ ABC ）842、用手提式灭火器灭火的正确方法是（）

A拔去保险插销

B一手紧握灭火器喷嘴

C一手提灭火器并下压压把

D对准火焰猛烈部位喷射

（ ABC ）843、搬运气瓶时，以下操作正确的是（）

A搬运气瓶要轻、稳

B锁紧保护盖后方可进行

C尽量使用手推车，用手移动容器时，应直立移动，不可卧倒滚运

D采用自己方便的姿势搬运

( ABC ）844、压力容器和设备要有工艺操作规程和岗位操作规程，明确提出压力容器操作要求，其内容至少应包括__。

A压力容器和设备的操作工艺指标（含最高工作压力、最高或最低工作温度）

B压力容器和设备的岗位操作法（含开、停机的操作程序和注意事项）

C压力容器和设备运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

D以上都不是

( ABC )845、发生火灾，在疏散逃生过程中：(   )

A可以用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻

B可用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上

C尽量将身体贴近地面匍匐（或弯腰低姿）前进

D到处乱跑

( AB )846、下列陈述哪些是正确的 (  )

A丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

B丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

C强酸强碱等不能与身体接触；弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

D从试剂瓶中取出固体化学粉末状试剂时，可以使用专用工具伸入瓶子内部取粉末试剂；移取液体时可以同样操作。

( ABCD )847、使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题? (    )

A所有的导电部分必须有良好的绝缘

B所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处，应用胶皮圈加以保护，以防电线的绝缘层被磨损

C电机进线应装有接地或接零的装置

D在使用时，必须穿绝缘鞋；戴绝缘手套等防护用品

( ABCD )848、静电的电量虽然不大，但其放电时产生的静电火花会有可能引起爆炸和火灾，比较常见的是放电时瞬间的电流造成精密实验仪器损坏，正确的预防措施有 (    )

A适当的提高工作场所的湿度

B进行特殊危险实验时，操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体电位

C尽量穿不宜产生静电的工作服，不要在易产生静电的场所梳理头发 D计算机进行维护时，先将手触摸其他金属导电体，然后再拆机

( BD )849、二氧化碳灭火器不能用来扑救哪些火灾？ (  )

A短路引起的火灾

B铝、钠、钾、镁、锂、锑、镉、铀、钚等金属及氢化物引起的火灾

C柴油、煤油、酒精等引起的火灾

D在惰性物质中自身供氧的物质引起的火灾

( ACD )850、引发电气火灾的初始原因有多种，请从下列选项中选择3种最主要的 (   )

A电路接触不良 B带电改接电气线路

C线路或设备过电流运行 D电热器挨近可燃物

( ABCD )851、影响混合物爆炸极限的因素有： （    ）

A混合物的温度

B混合物的压力

C混合物的含氧量

D容器的大小

( ABC )852、使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有 （    ）

A使用前检查电源，要有良好的接地线

B箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干燥物品的洁净度

C塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃ D使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

选择题

（ B ）853、操作砂轮时，下列哪项是不安全的?

A．操作者站在砂轮的正面操作 B．使用前检查砂轮有无破裂和损伤

C．用力均匀磨削D. 以上都是

（ C ）854、钳工工具不应放在工作台边缘是因为 。

A．取用不方便

B．会造成工作台超过负荷

C．工具易于坠落伤人

D. 以上都是

（ C ）855、下列哪项操作对长发者的危险最小?

A．纺纱机 B．车床 C．电脑D. 以上都是

( B )856、机床工作结束后，应最先做哪些安全工作?

A.清理机床 B.关闭机床电器系统和切断电源 C.润滑机床 D.清洗机床

( A )857.冷冲压加工生产中最容易发生下列哪种伤害事故?

A.断指 B.铰伤 C.烫伤 D.碎屑伤人

( C )858、冲压模具应具有足够的( )，除工作部分外，不得有(  )。

A.刚度、锐角 B.强度、钝角 C.强度、锐角 D.刚度、钝角

( A )859、剪床操作中，(  )是不安全的。

A.两人同时在一部剪床站剪切两种材料

B.拒绝在剪床上剪切无法压紧的狭窄钢条

C.停机后把离合器放在空档位置

D.启动配套安全装置

( B )860、以下对剪切机的操作规定，哪项是错误的?

A.操作前要进行空车试转

B.操作前，为保证准确。应用手直接帮助送料

C.电动机不准带负荷驱动

D. 电动机开车前应将离合器拖开

（C）861、挂削工件边缘时，近边缘落刀要___，远边缘起刀要___。

A.快、慢 B.准、慢 C.准、及时 D.慢、快

( C)862、.根据贮存物品有火灾危险性，面粉、电视机、中药材属于哪类贮存物品?

A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类

( D)863、下列关于使用锉刀的说法中哪个不正确?

A.锉刀柄必须安装牢固 B.工件必须夹持紧固

C.锉屑要用软质毛刷清除 D.锉削时要在锉刀上涂油

( A )864、钻孔时，当钻尖快要钻穿工件时，应(  )钻尖下降速度。

A.减慢 B.加快 C.保持不变 D.先慢后快

( A )865、使用手锯锯切时，锯条要(   )钳口。

A.靠近 B.远离 C.离开一定距离 D.距离0.5米

( B )866、钻削的工件应装夹牢固，若小件、薄件时可以（  ）。

A.直接用手拿工件进行钻削 B.用手虎钳安装后再进行钻削

C.直接用戴手套的手拿工件进行钻削D. 以上都是

( A )867、錾削时（ ）戴手套。

A.可以 B.不可以 C.两种都可以D. 以上都是

( B )868、（  ）在车床运转中隔着车床传递物品。

A.可以 B.不可以 C.两种都可以D. 以上都是

( B )869、使用钻夹头时，应使用（  ）扭紧，不得敲击外壳夹紧。

A.刀架扳手 B.专门板手 C.卡盘扳手D. 以上都是

( B )870、车刀装夹要牢靠，刀头伸出部分不要超出刀体高度（  ）倍。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 以上都是

( C )871、刮削工件边缘时，刮刀方向应与边缘成（  ）。

A.垂直 B.平行 C.一定角度D. 以上都是

( C )872、多台机械同时挖基坑，一般挖土机的间距应为（  ）米较为安全

A1 B5 C10 D. 以上都是

（ B ）873、机器滚动轴卷有大量棉纱该怎么办？

A.不需理会，待擦洗机器时再清洗

B.关闭机器后清洗

C.不需停机，用铁钩清理

D. 以上都是

（ B ）874、刚刚车削下来的切屑有较高的温度，可以达到＿＿度，极易引起烫伤。

A.500 B.600—700 C.800—1000 D. 以上都是

( B )875.H2S是剧毒并有致命危险的气体之一，它的毒性是CO的（   ）倍。

（A）10 （B）20 （C）500 （D）2000

( A )876.事故应急救授预案应以努力保护（   ）为第一目的。

A、人身安全 B、重要设备 C、自然环境 D、财产安全

( C )877.一旦井喷失控，应立即停（   ）、停炉、断电，杜绝一切火源。

（A）钻机 （B）钻井泵 （C）柴油机 （D）录井设备

( C )878.天然气在空气中的浓度达到（  ）%时，若遇上明火就会发生爆炸。

（A）3~4 （B）2~3 （C）5~15 （D）0．5~1．5

( B )879.在钻井作业中，井底压力最小的工况是(   )。

A、钻进 B、起钻 C、下钻 D、空井

( A )880.含硫油气井应急撤离措施要遵循（  ）的有关规定。

A、SY/T 5087含硫化氢油气井安全钻井推荐作法

B、SY/T 6277含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规定

C、SY/T 6137含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法 D、SY/T 6616含硫油气井钻井井控装置配套、安装和使用规范

( C )881.设计钻井液方案时，钻井液的（  ）和粘度性能必须满足携带岩屑并且在循环停止时悬浮岩屑的需要。

A、密度 B、失水 C、静切力 D、泥饼

( C )882.含有酸性气体组成的天然气在输送过程中，由于沿程温降在管道内凝析出液态水，其最主要危害是（  ）

（A）增加管道起点压力

（B）降低管道输送能力

（C）造成管道内腐蚀

（D）液态水堵塞管道

( B )883. 气水同产井根据出水的形式不一样，其相应的治水措施也不相同。针对水窜型气层出水，应采取的主要措施是（  ）

（A）控水采气 （B）封堵出水层

（C）排水采气 （D）放喷提水

( A )884.以下符合急救与防护“四先四后”原则的是：（  ）

A.先抢后救 B.先轻后重 C.先缓后急 D.先病后伤

( B )885.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为，构成：

（  ）

A.纵火罪 B.失火罪 C.玩忽职守罪 D.重大责任事故罪

(D)886.为了减少发油中产生静电的危害，应采取的措施不包括：

（A）、在爆炸性危险场所，不准穿易产生静电的服装。在操作过程中必须使用安全规定的防静电的工具。

（B）、在爆炸危险场所不准穿化纤衣服，不准梳头。

（C）、在爆炸危险场所不准穿带金属钉子鞋。

（D）、在爆炸危险场所不准穿带皮鞋。

（C）887.在正常生产中引起火灾的火源不包括：

（A）、检修用火 （B）、电火花 （C）、吸烟 （D）、硫化铁自燃

（D）888.水成膜泡沫灭火器适用范围不包括

（A)汽油引起的火灾

（B）柴油引起的火灾

（C）固体物质火灾

（D）带电设备火灾

( A )889.碳氢化合物的气体或蒸汽对人体的器官是有害的。如果空气中碳氢化合物气体或汽油蒸汽的含量不超过（  ）毫克/升，对人体不会有什么危险性

（A）0.31% （B） 0.51%（C）0.41% （D）0.21%

（C）890.窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：

A.砂子 B.水 C.二氧化碳灭火器 D.干粉灭火器

(B)891.作业场所内使用易燃物料时，应怎样处理?

(A) 禁止雇用有吸烟习惯的职工

(B) 严禁吸烟和控制其它火种

(C) 关闭所有窗门

(D). 以上都是

(C)892.甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓，应设在什么位置？

(A) 储罐下 (B) 防护堤内 (C) 防护堤外D. 以上都是

（C）893.当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时，调压器的接地电阻必须小于多少？

(A) 300欧姆 (B)200欧姆 (C)100欧姆D. 以上都是

(A)894.以下哪项是常用防止燃气管道被侵蚀的保护措施?

(A) 涂防蚀漆(铬酸锌底漆)和包防蚀布

(B)涂上漆油

(C)用水泥包围管身

(D). 以上都是

(B）895.聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯管道工作温度在20℃以上时，最大允许工作压力应按工作温度对管道工作压力的折减系数进行折减，当工作温度20℃∠t≤30℃时，压力折减系数为？

（A) 1 （B) 0.9 （C) 0.76 D. 以上都是

(C)896仓库内的无缝气瓶放置应整齐，垛高不得超过多少层？

（A) 5层 （B) 4层 （C) 3层D. 以上都是

（A）897.若户内管装于管槽内，就应有适当的通风设施，且应以哪一种设施为第一选择？

（A) 自然通风设备 （B) 抽风机 （C) 强制换气装置D. 以上都是

(B)898.有易燃、易爆气体的场所，应使用什么电气设备？

(A) 价格贵、质量好的电气设备

(B) 防爆型电气设备

(C) 密闭式电气设备

（D）以上都是

(B)899.下列哪一种是圆形蓝底的标记所表达的讯息?

- 禁止 (B) 强制 (C) 警告（D）以上都是

- (B)900.密闭空间内的安全氧气浓度为?

- (A)25% (B) 19-23% (C) 17-20%（D）以上都是

- (C)901.手控火警钟系统，其功能除激活后能通知楼宇内其它人士知悉火警发生外，还有下列哪一项作用?

- 开动紧急照明装置 (B) 开动火警侦测器 (C) 开动消防泵来加压供水（D）以上都是

(A)902.沾有油污或易燃液体的布屑需用下列哪一种容器来盛载?

(A) 有盖的金属容器 (B) 无盖的金属容器 (C) 有盖的玻璃容器（D）以上都是

(A)903.液化气储罐根部应设有两道以上阀门，阀门应经常维护，保持其开启灵活，第一道阀门经常性的保持什么状态？

(A) 常开 (B) 常闭 (C) 无特别规定（D）以上都是

（ B ）904.如何检查液化气瓶和炉具开关是否漏气？

A. 用打火机检查漏气处 B. 将肥皂水涂在检查出 C. 用鼻子闻D以上都是

（B）905.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）适用于（）的安全管理。

A危化品生产、储存、使用、经营、运输和废弃

B危化品生产、储存、使用、经营和运输

C放射性物品

D. 以上都对

（B）906.危险化学品安全管理方针是()。

A安全第一、预防为主

B安全第一、预防为主、综合治理

C安全第一、预防为主、防治结合

D. 以上都对

(A)907.危险化学品单位的（）对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

A主要负责人  B安全负责人  C生产负责人D. 以上都对

（C）908.下列哪项工作属于安全生产监督管理部门负责？

A危险化学品道路运输企业押运人员的资格认定

B剧毒化学品购买许可证的核发

C危险化学品经营许可证的核发

D. 以上都对

(B)909.公众发现、捡拾的无主危险化学品，由（）接收，需要进行无害化处理的，交由环境保护主管部门组织其认定的专业单位进行处理。

A环保部门

B公安机关

C安全生产监督管理部门

D. 以上都对

(C)910.危险化学品目录，由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、（）、铁路、民用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整。

A工商  B邮政  C交通运输

（B）911.负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查，监督检查人员不得少于（）人，并应当出示执法证件。

A.1  B.2  C.3

（A）912.《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40 号）提出要继续推进（）改造。

A化工装置自动控制系统

B化工设备

C化工工艺

（C）913.安全生产监督管理部门负责对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品，包括（）的建设项目进行安全条件审查。

A天然气开采的配套输送、存储

B城镇燃气的输送及储存

C使用长输管道输送危险化学品

（A）914.建设单位应当在建设项目的（）阶段，对安全条件进行论证，编制安全条件论证报告。

A可行性研究  B预验收  C竣工验收

（A）915.生产剧毒化学品的建设项目应当由（）安全评价机构进行安全评价。

A甲级  B乙级  C一级

（A）916.危险化学品建设单位应当在建设项目开始（）前，向相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查，提交文件、资料，并对其真实性负责。

A初步设计  B建设施工  C竣工验收

（C）917.以下情形中，不需要建设单位重新进行安全条件论证和安全评价并申请审查的是（）

A建设项目周边条件发生重大变化的

B变更建设地址的

C建设项目追加投资的

（A）918.危险化学品建设项目试生产期限应当不少于（），不超过1年。

A30天  B60天  C半年

（C）919.危险化学品建设项目安全设施（），可以作为生产、经营、使用安全许可的现场核查意见。

A安装合格报告  B检验合格证  C竣工验收意见

（B）920.生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每（）进行一次安全评价，提出安全评价报告。

A1年  B3年  C5年

（B）921.危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品（）。

A 安全经营许可证  B 安全生产许可证  C 安全使用许可证

（A）922.储存危险化学品的单位应当建立危险化学品（）核查、登记制度。

A出入库  B购买  C领取

（C）923.危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由（）负责管理。

A仓库管理人员  B仓库安全责任人  C专人

（C）924.储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生（）的区域。

A空气污染危害  B极端天气条件  C洪灾、地质灾害

（B）925.生产、储存剧毒化学品的单位发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地（）报告。

A安全生产监督管理部门  B公安机关  C人民政府

（C）926.剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放，并实行（）制度。

A出入库登记  B专人保管  C双人收发、双人保管

（A）927.危险化学品（）应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。

A生产企业  B 使用企业  C经营企业

（C）928.对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查，并应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于（）年。

A5  B3  C2

（A）929.根据《危险化学品安全管理条例》（国务院 令第591号）要求，安全使用许可证制度的适用范围包括（）。

A使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业

B使用危险化学品从事生产或者使用量达到规定的数量的化工企业

C所有化工企业

（A）930.申请危险化学品安全使用许可证的化工企业，应当向所在地（）提出申请。

A设区的市级人民政府安全生产监督管理部门

B市级公安机关

C省级人民政府安全生产监督管理部门

（C）931.申请危险化学品安全使用许可证的化工企业可以不需要具备的条件为（）

A 有专职安全管理人员和与所使用的危险化学品相适应的专业技术人员

B 有应急救援预案和应急救援器材设备

C有专业的评价机构及人员

（C）932.安全生产监督管理部门应当将其颁发危险化学品安全使用许可证的情况及时向（）通报。

A下级环境保护主管部门

B上级环境保护主管部门和公安机关

C同级环境保护主管部门和公安机关

（B）933.国家对危险化学品经营实行（）制度,未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。

A备案  B许可  C认证

（C）934.以下哪种情况需要取得危险化学品经营许可证？（）

A危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品

B取得港口经营许可证的港口企业在港区内从事危险化学品仓储经营

C从事危险化学品经营的企业

（B）935.危险化学品经营许可证有效期为（）年。

A1  B3  C5

（C）936.剧毒化学品经营企业的危险化学品经营许可证，应当向所在地（）人民政府安全生产监督管理部门提出申请。

A 市级  B设区的市级  C省级

（C）937.除取得危险化学品生产许可证、经营许可证、使用许可证的企业外，其他单位购买剧毒化学品，应当向所在地县级人民政府（）申请取得剧毒化学品购买许可证。

A安监管理部门  B质监部门  C公安机关

（A）938.县级人民政府公安机关应当自收到申请人提交的剧毒化学品购买许可证相关材料之日起（）日内，作出批准或者不予批准的决定。

A3  B10  C15

（B）939.个人不可以购买（）。

A剧毒化学品和易制毒化学品

B剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品

C属于剧毒化学品的农药

（A）940.危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的（）。

A品种、数量、用途

B品种、数量、特征

C品种、数量、价格

（B）941.销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于（）年。

A半  B1  C2

（B）942.使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位因转产、停产、搬迁、关闭等确需转让的，应当在转让后将有关情况及时向所在地（）报告。

A县级安监部门

B县级人民政府公安机关

C市级人民政府公安机关

（A）943.危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营没有（）的危险化学品。

A化学品安全技术说明书或者化学品安全标签

B化学品使用方法或者化学品安全标签

C化学品用途和化学品安全标签

（A）944.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）要求，运输危险化学品的道路专用车辆，2年之内全部安装（）。

A具有行驶记录功能的卫星定位装置

B车载记录仪

C阻隔防爆装置

（A）945.危险化学品运输车辆限制通行的区域由（）人民政府公安机关划定，并设置明显的标志。

A县级  B市级  C省级

（C）946.通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得（）的企业承运。

A道路运输通行证  B道路运输许可  C危险货物道路运输许可

（A）947.危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备（）。

A专职安全管理人员  B兼职安全管理人员  C专职或兼职安全管理人员

（A）948.危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当经（）部门考核合格，取得从业资格。

A交通运输  B安全生产监督管理  C公安

（C）949.禁止通过（）运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。

A水路  B内河水域  C内河封闭水域

（C）950.通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输（）县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

A目的地  B始发地  C始发地或者目的地

（B）951.申请剧毒化学品道路运输通行证，县级人民政府公安机关应当自收到规定的材料之日起（）内，作出批准或者不予批准的决定。

A3日  B7日  C15日

（C）952.载运危险化学品的船舶在内河航行、装卸或者停泊，应当悬挂（），按照规定显示专用信号。

A普通标志  B警示标识  C专用的警示标志

（B）953.《危险化学品输送管道安全管理规定》的适用范围限定于（）公共区域的危险化学品输送管道及其附属设施的安全管理。

A厂区内  B厂区外  C车间内

（A）954.负责危险化学品管道工程的（）单位对危险化学品管道的总体建设质量负责。

A监理  B施工  C建设

（A）955.任何单位和个人不得实施危害危险化学品管道安全生产的行为。对危害危险化学品管道安全生产的行为，任何单位和个人均有权向（）举报。

A安全生产监督管理部门

B质量监督管理部门

C社会治安管理部门

（A）956.进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业时，（）应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。

A管道所属单位  B施工单位  C监理单位

（C）957.管道单位对自身排除确有困难的外部事故隐患，应当向当地（）报告。

A公安机关  B人民政府  C安全生产监督管理部门

（C）958.危险化学品管道试压半年后一直未投入生产(使用)的，要重新进行（）。

A全面安全检查  B压力试验  C气密性试验

（B）959.参加危险化学品管道（）作业的人员应当具备相应的操作资格证书。

A搬运  B焊接、防腐、无损检测  C铺设施工

（B）960.在危险化学品管道专用隧道中心线两侧（）m地域范围内，管道单位发现有实施采石、采矿、爆破等作业的，应当及时予以制止。

A2000  B1000  C500

（A）961.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》适用于危险化学品（）单位的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理。

A生产、储存、使用和经营

B生产、储存、使用和运输

C生产、储存、使用和废弃处置

（A）962.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求对重大危险源进行分级，由高到低分为（）级别，一级为最高级别。

A四个

B三个

C二个

（C）963.危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，（）对本单位的重大危险源安全管理工作负责。

A 安全环保处  B 安全员  C 单位主要负责人

（C）964.重大危险源的采集和监测系统以及报警装置所记录的电子数据的保存时间不少于（）天。

A10  B15  C30

（A）965.危险化学品单位对重大危险源现场处置方案的演练，每（）年至少进行一次。

A半  B1  C2

（B）966.当危险化学品单位厂区内存在多个（套）危险化学品的生产装置、设施或场所并且相互之间的边缘距离小于（）m时，都应按一个单元来进行重大危险源辨识。

A300  B500  C800

（A）967.危险化学品单位重大危险源安全评估工作可以由危险化学品单位自行组织，也可以委托（）进行。

A具有相应资质的安全评价机构

B具有相应资质的设计单位

C具有相应资质的检测检验机构

（C）968.国家实行危险化学品登记制度，要求危险化学品（）应当向危险化学品登记机构办理登记。

A生产企业和经营企业

B生产企业和储存企业

C生产企业和进口企业

（B）969.（）负责危险化学品登记工作。

A环境保护主管部门

B安全生产监督管理部门

C质量监督检验检疫部门

（B）970.危险化学品登记的内容不包括下列哪项？（）

A分类和标签信息，物理、化学性质,危险特性

B生产批号

C储存、使用、运输的安全要求

（A）971.安全标签用（）的组合形式表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。

A文字、图形符号和编码

B文字、照片和编码

C文字、图形和类别

（A）972.危险化学品生产企业、进口企业发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性的，应当及时向危险化学品登记机构办理（）。

A登记内容变更手续

B新品登记手续

C产品重新登记手续

（A）973.危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并（）组织应急救援演练。

A定期  B不定期  C经常

（A）974.危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报（）备案。

A所在地设区的市级人民政府安全生产监管部门

B省级人民政府安全生产监督管理部门

C县级人民政府安全生产监督管理部门

（A）975.发生危险化学品事故，事故单位应当立即按照应急预案组织救援，并向当地相关部门报告。请问可以不向以下哪个部门报告？（）

A安监部门、环境保护部门

B公安机关、卫生行政部门

C市政管理部门、综治办

（C）976.危险化学品事故造成环境污染的，由设区的市级以上人民政府（）统一发布有关信息。

A公安部门  B卫生部门  C环境保护主管部门

（B）977.生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品的，由（）责令停止生产、经营、使用活动，处20万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A公安机关

B安全生产监督管理部门

C工商行政管理部门

（B）978.未经安全条件审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，由安全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处（）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A10万元以上20万元以下

B50万元以上100万元以下

C100万元以上

（A）979.新建、改建、扩建危险化学品管道建设项目未按规定检测管道的，由（）进行处罚。

A安全生产监督管理部门

B建设行政主管部门

C公安机关

（C）980.危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品的,由安全生产监督管理部门责令改正，可以处（）万元以下的罚款。

A3  B5  C10

（A）981.生产、储存、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗，不立即向公安机关报告的，由公安机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上（）万元以下的罚款。

A5  B3  C2

（B）982.超过运输车辆的核定载质量装载危险化学品的，由公安机关责令改正，处（）的罚款；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.5万元以上20万元以下

（B）983.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律、法规和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，未发生死亡事故，且取得安全生产许可证后，加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件，并达到安全生产标准化等级（）以上的,其安全生产许可证届满时，经原实施机关同意，可直接办理延期手续。

A一级  B二级  C三级

### （ D ）984、引起电器线路火灾的原因是：

### A. 短路    B. 电火花    C. 负荷过载    D．以上都是

### （ B ）985、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点多少米内，禁止人员进入。

### A．10      B．20      C．30      D. 50

### （ B ）986、进行照明设施的接电操作，应采取的防触电措施为：

### A. 湿手操作     B. 切断电源

### C. 站在金属登子或梯子上     D. 戴上手套

### （ C ）987、一般居民住宅、办公场所，若以防止触电为主要目的时，应选用漏电动作电流为多少的漏电保护开关？

### A. 6 mA     B. 15mA     C. 30mA     D. 50mA

### （ C ）988、发生触电事故的危险电压一般是?多少伏以上？

### A．24     B．26     C．65     D. 110

### （ B ）989、万一发生电气火灾，首先应该采取的第一条措施是：

### A. 打电话报警  B. 切断电源  C. 扑灭明火  D. 求援

### （ D ）990、实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为：

### A．100W左右     B．200W左右

### C．500W左右     D. 800W以上

### （ A ）991、造成触电事故的因素是：

### A．电流流过人体   B．电压   C．电场   D. 磁场

### （ B ）992、静电电压最高可达?(?)?，放电时易产生静电火花，引起火灾。

### A．50伏    B．上万伏    C. 220伏    D. 380伏

### （ A ）993、金属梯子不适于以下什么工作场所?

A．带电作业的工作场所    B．坑穴或密闭场所

C．高空作业    D. 静电

### （ D ）994、电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成：

### A．吸潮漏电     B．空气开关跳闸

### C．触电伤害     D. 以上都是

### （ C ）995、国内民用照明电路电压为以下哪种?

### A. 直流电压220伏    B. 交流电压280伏

### C. 交流电压220伏    D. 交流电压110伏

### （ C ）996、人体在电磁场作用下会受到不同程度的伤害，其原因是？

### A．电流    B．电压    C．电磁波辐射    D. 静电

### （ A ）997、雷电放电具有什么特点？

### A. 电流大，电压高    B．电流小，电压高

### C．电流大，电压低    D. 电磁波辐射

### （ A ）998、车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米?

### A．0．3米   B．0．2米   C．0．1米   D. 0．5米

### （ C ）999、漏电保护器对下例哪种情况不起作用？

### A. 单手碰到带电体

### B. 人体碰到带电设备

### C. 双手碰到两相电线（此时人体作为负载，已触电）

### D. 人体碰到漏电机壳

### （ D ）1000、开展动物实验过程中，以下哪些做法是正确的？

### A. 废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用

### B. 废弃的动物尸体与器官可自行焚烧处理

### C. 实验动物排泄物可以作为肥料再利用

### D. 实验动物应从国家指定的具有资质的单位获得

### （ B ）1001、用于饲养实验动物或进行动物实验的设施或部门，必须具备什么证明？

### A. 实验动物生产许可证       B. 实验动物使用许可证

### C. 实验动物环境设施合格证   D. 动物实验使用许可证

### （ B ）1002、感染动物实验完成后，动物尸体及废弃物转移出特殊实验室前，应采取哪种方法处理？

### A. 药水浸泡    B. 高压灭菌    C. 深埋    D. 焚烧

### （ D ）1003、一旦出现实验动物生物安全性的问题，首先必须向学校哪个机构报告？

### A. 保卫处    B. 校医院    C. 校长办公室

### D. 实验动物突发事件应急小组

### （ C ）1004、发生人畜共患病时，须立即向学校有关机构报告，同时还必须立即向当地什么职能部门报告？

### A. 卫生厅   B. 农业厅   C. 卫生防疫部门   D. 医院

### （ A ）1005、实验室各种管理规章制度应该：

### A．上墙或便于取阅的地方    B. 存放在档案柜中

### C. 由相关人员集中保管      D. 保存在计算机内

### （ D ）1006、使用办公自动化设备时，应当遵守下列规定：

### A. 不得在没有保密措施的传真机、计算机上传输或者处理涉及国家秘密的信息

### B. 使用计算机信息网络国际联网传输信息不得涉及国家秘密

### C. 未经原确定密级的国家机关、单位批准，不得复制国家秘密的信息；不得使用手机、无线话筒传达涉及国家秘密的信息

### D. 以上都是

### （ B ）1007、学校对危险化学废物的处理的工作原则是：

### A. 自行处理

### B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理

### C. 当作生活垃圾处理     D. 以上都不对

### （ B ）1008、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为，构成：

### A. 纵火罪     B. 失火罪

### C. 玩忽职守罪     D. 重大责任事故罪

### （ A ）1009、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：

### A．设置危险废物识别标志

### B．设置生活垃圾识别标志

### C．不用设置识别标志

### （ A ）1010、实验室安全管理实行哪种管理？

### A. 校、（院）系、实验室三级管理

### B. 校、（院）系两级管理

### C. 院（系）、实验室两级管理

### D. 实验事自行管理

### （ C ）1011、购买剧毒药品说法错误的是：

A. 向学校保卫处申请并批准备案

B. 经过公安局审批

C. 经过环保局审批

D. 通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买

### （ D ）1012、可以在化学实验室穿着的鞋是：

### A. 凉鞋    B. 高跟鞋    C. 拖鞋    D. 球鞋

### （ A ）1013、生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其（ ）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。

### A.主要负责人 B.技术人员 C.从业人员 D.安全管理人员

### （ C ）1014、在易燃易爆场所不能穿：

### A.布鞋     B.胶鞋     C.带钉鞋

### （ A ）1015、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：

### A．设置危险废物识别标志

### B．设置生活垃圾识别标志

### C．不用设置识别标志

### （ A ）1016、化学药品存放室要有防盗设施，保持通风，试剂存放应：

### A．按不同类别分类存放

### B．大量危险化学品存放在实验室

### C．可以存放在走廊上

### （ B ）1017、生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品，应：

### A．丢弃在普通垃圾箱内      B．统一收集和处理

### C．随意放在实验室

### （ C ）1018、实验室内 。

### A．使用闸刀开关、木质配电板和花线

### B．自己随意接、拉电线

### C．固定电源插座未经允许不得拆装、改线

### （ A ）1019、实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责？

### A．实验室主任    B．指导教师    C．学生

### （ C ）1020、在实验室区域内，可以：

### A．吸烟、烹饪、用膳

### B．睡觉过夜和进行娱乐活动

### C．做与学习、工作有关的事情

### （ B ）1021、节假日期间，仍然需要进入实验室工作的师生，要严格遵守实验室操作规程，做实验时必须要有人在场，并且在实验完成离开时负责 ，锁好门窗，以防火灾和爆炸、溢水等事故。

### A．关闭仪器设备

### B．关闭水源、电源、气源

### C．关闭计算机

### （ C ）1022、对常用的又是易制毒的试剂，应：

### A．放在试剂架      B．放在抽屉里，并由专人管理

### C．锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理

### （ B ）1023、进行危险性实验时，应：

### A．单人操作     B．必须要有两人以上

### C．必须要有三人

### （ C ）1024、实验解剖用过的无污染动物尸体，应：

### A．随意丢弃

### B．放入塑料袋中，直接作为生活垃圾处理

### C．放入塑料袋中，交由学校动物中心统一处理

### （ C ）1025、实验解剖用过的污染动物尸体，应：

### A．放入塑料袋中，直接作为生活垃圾处理

### B．放入塑料袋中，随意丢弃

### C．先在实验室内灭菌后放入塑料袋中，再交由学校动物中心统一处理

### （ C ）1026、废弃的有害固体药品，应：

### A．不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

### B．经处理解毒后，才可丢弃在生活垃圾处

### C．收集起来由专业公司处理

### （ B ）1027、实验室、办公室等用电场所如需增加电器设备，以下说法正确的是？

### A．老师自行改装

### B．须经学校有关部门批准，并由学校指派电工安装

### C．学生可以私自改接

### （ D ）1028、随手使用的手纸、饮料瓶等垃圾应该如何处理？

### A．扔桌子上  B．扔地上  C．交给老师  D. 扔垃圾桶

### （ A ）1029、以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是：

### A. 允许非放射性垃圾混入放射性垃圾

### B. 将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理

### C. 严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾

### D. 放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置

### （ C ）1030、CO是什么味？

### A. 酸味    B. 烂苹果味    C. 无味    D. 臭鸡蛋味

### （ B ）1031、不会发生爆炸的是：

### A. 亚麻粉尘    B. 砂尘    C. 面粉

### （ D ）1032、具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

### A. 爆炸    B. 易燃、腐蚀、放射性

### C. 毒害    D. 以上都是

### （ C ）1033、易燃液体加热时可以：

### A. 用电炉加热，有人看管

### B. 用电热套加热可不用人看管

### C. 用水浴加热，并有人看管

### D. 用水浴加热不用人看管

### （ B ）1034、发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散？

### A.下风     B.上风     C.顺风

### （ D ）1035、进行危险物质、挥发性有机溶剂、特定化学物质或毒性化学物质等操作实验或研究，说法错误的是：

### A. 必须戴防护口罩    B. 必须戴防护手套

### C. 必须戴防护眼镜    D. 无所谓

### （ C ）1036、为避免误食有毒的化学药品，以下说法正确的是：

### A. 可把食物、食具带进化验室

### B. 在实验室内可吃口香糖

### C. 使用化学药品后须先洗净双手方能进食

### D. 实验室内可以吸烟

### （ D ）1037、药品中毒的途径有哪些？

### A. 呼吸器官吸入    B. 由皮肤渗入

### C. 吞入    D. 以上都是

### （ B ）1038、下列粉尘中，哪种粉尘可能会发生爆炸：

### A. 生石灰   B. 面粉   C. 水泥   D. 钛白粉

### （ C ）1039、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用 ，以免扑救不当造成更大损害。

### A．其他有机物灭火     B．自来水灭火

### C．灭火器或沙子扑灭

### （ C ）1040、能相互反应产生有毒气体的废液，应：

### A．随垃圾丢弃    B．向下水口倾倒

### C．不得倒入同一收集桶中

### （ C ）1041、若某种废液倒入回收桶会发生危险，则应：

### A．直接向下水口倾倒    B．随垃圾一起丢弃

### C．单独暂存于容器中，并贴上标签

### （ C ）1042、易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在：

### A．烘箱、箱式电阻炉等附近

### B．冰箱、冰柜等附近

### C．单独通风的实验室内

### （ B ）1043、加热和蒸馏有易燃试剂的实验时，不能用：

### A．水浴锅    B．明火    C．通风橱

### （ A ）1044、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：

### A．先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道

### B．不经处理，沿下水道流走

### C．不需中和，直接向下水道倾倒

### （ B ）1045、实验室内的汞蒸气会造成人员慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，可在汞液面上覆盖什么液体，效果最好？

### A．水液体    B．甘油    C．5%Na2S?H2O

### （ B ）1046、在铣削中清理切屑时，应使用:

### A. 手    B. 毛刷    C. 棉丝    D. 吹气

### （ A ）1047、以下哪项不属于死亡的特征?

### A. 呼之不应    B. 呼吸停止    C. 心跳停止

### D. 双侧瞳孔散大固定

### （ A ）1048、以下符合急救与防护“四先四后”原则的是：

### A．先抢后救    B. 先轻后重

### C．先缓后急    D. 先病后伤

### （ D ）1049、以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现?

### A. 意识忽然丧失     B. 颈动脉搏动不能触及

### C. 面色苍白转而紫绀    D. 瞳孔缩小

### （ D ）1050、以下止血方法中,哪种不作为首选应用?

### A．直接压迫止血法     B. 止血点压迫止血法

### C．填塞止血法     D. 止血带止血法

### （ C ）1051、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应先竭力采用胸外心脏挤压和 方法进行施救。

### A．按摩    B．点穴    C. 人工呼吸    D. 送医院

### （ B ）1052、被电击的人能否获救，关键在于：

### A. 触电的方式   B. 能否尽快脱离电源和施行紧急救护

### C. 触电电压的高低    D. 人体电阻

### （ B ）1053、有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是：

### A. 借助工具使触电者脱离电源     B. 抓触电人的手

### C. 抓触电人的干燥外衣     D. 切断电源

### （ C ）1054、发现燃气泄漏,正确做法是？

### A.触动电器开关或拨打电话    B.使用明火

### C.迅速关阀门,打开门窗

### （ C ）1055、有异物刺人头部或胸部时,以下哪种急救方法是错误的?

### A.快速送往医院救治

### B.用毛巾等物将异物固定住,不让其乱动

### C.马上拔出,进行止血

### （ B ）1056、化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后，应 ，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。

### A．迅速用大量清水冲洗干净皮肤

### B．迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤

### C．迅速解脱伤者被污染衣服

### （ C ）1057、师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚 等位置，出现情况能做好相应的自救工作。

### A．门窗的位置     B．易燃、易爆物品大位置

### C．冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

### （ A ）1058、在实验中，以下哪种做法是错误的？

### A．一旦浓硫酸落在人体身上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

### B．一旦浓硫酸落在人体身上时，以弱碱（2%碳酸钠）或肥皂液中和洗涤

### C．一旦碱液落在皮肤上时，用4.5%乙酸或1.5%左右的盐酸中和洗涤

### （ A ）1059、实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：

### A．氢氧化铝溶液，鸡蛋白     B．乙酸果汁，鸡蛋白

### C．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

### （ B ）1060、实验中溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用：

### A．氢氧化铝膏，鸡蛋白    B．乙酸果汁，鸡蛋白

### C．硫酸铜溶液（31g溶于一杯水中）催吐

### （ B ）1061、实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用：

### A．氢氧化铝膏，鸡蛋白

### B．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

### C．乙酸果汁，鸡蛋白

### （ B ）1062、实验室人员发生触电时，下例哪种行为是不正确的？

### A．应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进行人工呼吸

### B．应迅速注射兴奋剂

### C．当患者伤势严重时，应立即送医院强救

### （ D ）1063、对实验室安全检查的重点是：

### A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放

### B. 清除污染和废弃物处置情况

### C. 规章制度的建立和执行情况

### D. 以上都是

### （ A ）1064、在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办？

### A. 停机并报告相关负责人员    B. 关机走人

### C. 继续使用，注意观察    D. 停机自行维修

### （ D ）1065、使用干燥箱和恒温箱，应注意的事项有：

### A. 使用前检查电源，要有良好的接地线

### B. 箱内应保持清洁，放物网篮不得有锈，否则影响待干燥物品的洁净度

### C. 塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过60℃，玻璃制品的温度不能超过180℃，使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度，用毕要及时切断电源

### D. 以上都对

### （ D ）1066、诱发安全事故的原因是：

### A. 设备的不安全状态和人的不安全行为

### B. 不良的工作环境

### C. 劳动组织管理的缺陷

### D. 以上都是

### （ B ）1067、师生进入实验室工作，一定要搞清楚 等位置，有异常情况，要关闭相应的总开关。

### A．日光灯开关、水槽、通风橱

### B．电源总开关、水源总开关

### C．通风设备开关、多媒体开关、计算机开关

### （ A ）1068、在实验内容设计过程中，要尽量选择什么物品做实验？

### A．无公害、无毒或低毒的物品

### B．实验的残液、残渣较多的物品

### C．实验的残液、残渣不可回收的物品

### （ D ）1069、实验室生物安全防护的内容包括：

### A．安全设备、个体防护装置和措施

### B．严格的管理制度和标准化的操作程序和规程

### C. 实验室的特殊设计和建设要求

### D. 以上都是

### （ B ）1070、使用离心机时下列哪种操作是错误的？

### A. 离心机必须盖紧盖子

### B. 不需要考虑离心管的对角平衡

### C. 液体不能超过离心管2/3

### D. 每次使用后要清洁离心机腔

### （ C ）1071、对人类而言，下列那种情况不属于生物威胁的来源：

### A. 各种致病微生物、转基因生物

### B. 外来生物入侵

### C. 工厂烟囱排放的空气污染

### D. 生物恐怖事件

### （ D ）1072、实验室生物安全等级分四级，哪级生物安全防护要求最高？

### A. 一级（BSL-1）     B. 二级（BSL-2）

### C. 三级（BSL-3）     D. 四级（BSL-4）

### （ A ）1073、实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有：

### A．75%乙醇    B. 福尔马林（甲醛）

### C. 来苏儿（甲酚）    D. 漂白粉（次氯酸钠）

### （ A ）1074、根据卫生部规定，人间传染的病原微生物按危害程度可分为四类，其中哪类危害程度最高？

### A. 第一类   B. 第二类   C. 第三类   D. 第四类

### （ A ）1075、根据农业部规定，动物病原微生物按危害程度可分为四类，其中哪类危害程度最高？

### A. 第一类   B. 第二类   C. 第三类   D. 第四类

### （ D ）1076、实验动物的生物安全性，指的是涉及动物的哪种实验？

### A. 化学实验    B. 同位素实验

### C. 药物实验    D. 病原微生物实验

### （ C ）1077、目前实验动物中，比较严重的人畜共患病是什么？

### A. 兔瘟病  B. 犬瘟热  C. 出血热病  D. 猴B病毒病

### （ C ）1078、涉及生物安全性的动物实验，必须在哪一种实验室中进行？

### A. 净化式实验室     B. 普通实验室

### C. BSL-1以上生物安全实验室     D. 正压实验室

### （ A ）1079、最早提出“在校学生每天平均要有一小时体育锻炼”的国家领导人是?

### A．毛泽东   B．周恩来   C．朱德   D．刘少奇

### （ B ）1080、傍晚锻炼结束与睡觉的间隔时间要在多少时间以上，否则，会影响夜间的休息？

### A. 30分钟    B. 1小时    C. 1.5小时    D. 2小时

### （ A ）1081、医学研究表明，心血管的发病率和心肌劳损的发生率均在什么时候最高，所以，为了避免这一“危险”时段，运动医学工作者认为，心血管病人的适宜锻炼时间应在下午

### A. 早上4-6   B. 上午6-12   C. 下午3-6   D. 下午5-7

### （ A ）1082、为防止肌肉痉挛，夏季进行长时间的运动时，要注意补充 ；冬季锻练时,要注意保暖。

### A. 盐份    B. 水    C. 钙    D. 糖

### （ B ）1083、一般无特殊情况，每个人的晨脉是相对稳定的。如果运动锻炼后，第二天晨脉不变，说明身体状况良好或运动量合适；如果体育锻炼后，第二天的晨脉较以前增加多少次/分以上，说明前一天的活动量偏大，应适当调整运动量？

### A. 2次    B. 5次    C. 8 次    D. 12次

### （ A ）1084、每次进行体育锻炼的时间一般以30分钟至多少小时为宜？

### A. 1小时    B. 2小时    C. 3小时    D. 4小时

### （ A ）1085、运动中腹痛多数在中长跑时产生，主要是因为准备活动不充分，开始运动过于剧烈，或者跑的过快，内脏器官尚没有达到竞赛状态，致使什么功能失调，引起腹痛？

### A. 脏腑    B. 呼吸    C. 血液循环    D. 精神紧张

### （ C ）1086、一般准备活动主要是一些全身性身体练习，主要包括 、踢腿、弯腰等。

### A. 慢走    B. 俯卧撑    C. 慢跑    D. 游戏

### （ A ）1087、进行较剧烈的体育锻炼如球类比赛、快速跑、健美操等，运动后应多补充一些碱性食物，如：

### A. 蔬菜、水果   B. 动物蛋白   C. 维生素   D. 糖

### （ B ）1088、在体育锻炼时或体育锻炼后即刻，立即测10秒钟的心率和脉搏，就一般体育锻炼者来说，运动后即刻的心率最好不要超过多少次/10秒？

### A. 20次    B. 25次    C. 30次    D. 35次

### （ D ）1089、干粉灭火器适用于：

### A. 电器起火     B. 可燃气体起火

### C. 有机溶剂起火     D．以上都是

### （ D ）1090、爆炸物品在发生爆炸时的特点有：

### A. 反应速度极快，通常在万分之一秒以内即可完成

### B. 释放出大量的热     C. 产生大量的气体

### D．以上都是

### （ B ）1091、被火困在室内,如何逃生？

### A. 跳楼

### B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生

### C. 躲到床下,等待救援

### D. 打开门,冲出去

### （ B ）1092、在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？

### A. 乘坐电梯

### B. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

### C. 跳楼逃生

### D. 跑到楼顶呼救

### （ B ）1093、火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达：

### A. 40%     B. 60%     C. 80%     D. 95%

### （ D ）1094、火灾蔓延的途径是:

### A. 热传导   B. 热对流   C. 热辐射   D. 以上都是

### （ A ）1095、扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？

### A. 用灭火器   B. 用水泼   C. 扑打   D. 以上都可以

### （ C ）1096、扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材？

### A. 二氧化碳灭火器    B. 干粉灭火器

### C. 泡沫灭火器    D. 灭火砂

### （ A ）1097、身上着火，最好的做法是：

### A. 就地打滚或用水冲    B. 奔跑

### C. 大声呼救    D. 边跑边脱衣服

### （ B ）1098、实验大楼安全出口的疏散门应：

### A. 自由开启    B. 向外开启    C. 向内开启

### D. 关闭，需要时可自行开启

### （ C ）1099、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。

### A. 上部    B. 中部    C. 根部    D. 中上部

### （ B ）1100、下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素?

### A. 混合物的温度、压力    B. 混合物的多少

### C. 混合物的含氧量    D. 容器的大小

### （ D ）1101、下列选项中属于防爆的措施有：

### A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏

### B. 控制可燃物形成爆炸性混合物

### C. 消除火源、安装检测和报警装置

### D. 以上都是

### （ C ）1102、窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：

### A. 砂子  B. 水  C. 二氧化碳灭火器  D. 干粉灭火器

### （ A ）1103、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作:

### A. 窒息灭火法    B. 隔离灭火法    C. 冷却灭火法

### （ C ）1104、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？

### A. 就地打滚    B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗

### C. 迎风快跑    D. 大量水冲或跳入水中

### （ C ）1105、在火灾逃生方法中，以下不正确的是：

### A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子

### B.弯着身子快速跑到安全地点

### C.躲在床底下，等待消防人员救援

### D.马上从最近的消防通道跑到安全地点

### （ B ）1106、实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即 ，并组织人员用灭火器进行灭火。

### A．将贵重仪器设备迅速转移

### B．切断现场电源    C．将人员疏散

### （ A ）1107、如果实验出现火情，要立即：

### A．停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

### B．打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

### C．用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

### （ A ）1108、实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？

### A．沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门

### B．打开实验室门后不用随手关门

### C．从楼上向楼下外逃时可以乘电梯

### （ B ）1109、实验室电器设备所引起的火灾，应：

### A．用水灭火     B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火

### C．用泡沫灭火器灭火

### （ C ）1110、把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，常常会折断而使人受伤。下列不正确的操作方法是:

### A. 可在玻璃管上沾些水或涂上甘油等作润滑剂,一手拿着塞子，一手拿着玻璃管一端(两只手尽量靠近)，边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中

### B. 橡皮塞等钻孔时，打出的孔比管径略小，可用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径

### C. 无需润滑,且操作时与双手距离无关

### （ D ）1111、不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？

### A. 如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险

### B. 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险

### C. pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可

### D. 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟

### （ D ）1112、以下物质中，哪些应该在通风橱内操作?

### A. 氢气      B. 氮气      C. 氦气      D. 氯化氢

### （ C ）1113、超级恒温水浴使用时错误的操作是：

### A. 超级恒温水浴内应使用去离子水（或纯净水）

### B. 恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电，防止干烧

### C. 可以使用自来水

### （ D ）1114、大量试剂应放在什么地方？

### A. 试剂架上         B. 实验室内试剂柜中

### C. 实验台下柜中     D. 试剂库内

### （ D ）1115、高温实验装置使用注意事项错误的是：

### A. 注意防护高温对人体的辐射

### B. 熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作

### C. 如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火

### D. 使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并要求密闭，减少热量损失

### （ D ）1116、过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等是强氧化剂，使用时应注意：

### A. 环境温度不要高于30℃        B. 通风要良好

### C. 不要加热，不要与有机物或还原性物质共同使用    D. 以上都是

### （ C ）1117、化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是：

### A. 了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用

### B. 妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种。

### C. 室内可存放大量危险化学药品

### D. 严防室内积聚高浓度易燃易爆气体

### （ B ）1118、回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的：

### A. 1/2     B. 2/3      C. 3/4     D. 4/5

### （ A ）1119、离心操作时，为防液体溢出，离心管中样品装量不能超过离心管体积的多少？

### A．2/3     B. 1/3     C. 1/2     D. 3/4

### （ B ）1120、普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过：

### A．40℃     B. 60℃     C. 80℃     D. 100℃

### （ D ）1121、取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？

### A. 取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。

### B. 倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球。

### C. 开启有毒气体容器时应带防毒用具。

### D. 以上都是

### （ D ）1122、取用试剂时，错误的说法是：

### A. 不能用手接触试剂，以免危害健康和沾污试剂

### B. 瓶塞应倒置桌面上，以免弄脏，取用试剂后，立即盖严，将试剂瓶放回原处，标签朝外

### C. 要用干净的药匙取固体试剂，用过的药匙要洗净擦干才能再用

### C. 要用干净的药匙取固体试剂，用过的药匙要洗净擦干才能再用

### （ D ）1123、涉及有毒试剂的操作时，应采取的保护措施包括：

### A. 佩戴适当的个人防护器具

### B. 了解试剂毒性，在通风橱中操作

C. 做好应急救援预案     D. 以上都是

### （ D ）1124、实验开始前应该做好哪些准备？

### A. 必须认真预习，理清实验思路

### B. 应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作

### C. 了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项

### D. 以上都是

### （ C ）1125、对于实验室的微波炉，下列哪种说法是错误的？

### A. 微波炉开启后，会产生很强的电磁辐射，操作人员应远离

### B. 严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热

### C. 实验室的微波炉也可加热食品

D. 对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作

### （ A ）1126、实验室内使用乙炔气时，说法正确的是：

### A. 室内不可有明火，不可有产生电火花的电器

### B. 房间应密闭    C. 室内应有高湿度

### D. 乙炔气可用铜管道输送

### （ D ）1127、实验中用到很多玻璃器皿，容易破碎，为避免造成割伤应该注意什么？

A. 装配时不可用力过猛，用力处不可远离连接部位    B. 不能口径不合而勉强连接；

### C. 玻璃折断面需烧圆滑，不能有棱角

### D. 以上都是

### （ A ）1128、使用易燃易爆的化学药品，不正确的操作是：

### A. 可以用明火加热    B. 在通风橱中进行操作

### C. 不可猛烈撞击    D. 加热时使用水浴或油浴

### （ C ）1129、室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？

### A. 先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

### B. 振荡一段时间

### C. 先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

### D. 先将试剂瓶颠倒一下

### （ B ）1130、天气较热时，打开腐蚀性液体，应该：

### A. 直接用手    B. 用毛巾先包住塞子

### C. 戴橡胶手套    D. 用纸包住塞子

### （ D ）1131、往玻璃管上套橡皮管（塞）时，不正确的做法是：

### A. 管端应烧圆滑

### B. 用布裹手或带厚手套，以防割伤手

### C. 可以使用薄壁玻管

### D. 加点水或润滑剂

### （ B ）1132、稀硫酸溶液的正确制备方法是：

### A. 在搅拌下，加水于浓硫酸中

### B. 在搅拌下，加浓硫酸于水中

### C. 水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓

D. 水与浓硫酸两者一起倒入容器混合

### （ C ）1133、下列实验操作中，说法正确的是：

### A. 可以对容量瓶、量筒等容器加热

### B. 在通风橱操作时, 可将头伸入通风柜内观察

### C. 非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净，而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉

### D. 可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子

### （ D ）1134、下列气体须在通风橱内进行操作的是：

### A. 硫化氢   B. 氟化氢   C. 氯化氢   D. 以上都是

### （ B ）1135、下列实验室操作及安全的叙述，正确的是？

### A. 实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器，以免浪费

### B. 当强碱溶液溅出时，可先用大量的水稀释后再处理

### C. 温度计破碎流出的汞，宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之

### （ A ）1137、箱式电阻炉使用过程中，当温度升至多少度以上后，不得打开炉门进行激烈冷却，以免烧坏炉衬和电热元件?

### A、200℃    B、400℃    C、550℃    D、800℃

### （ D ）1138、需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是：

### A. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运

### B. 硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运

### C. 硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运

### D. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸、氢氧化钠分别单独搬运

### （ C ）1139、盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？

### A. 和其它试剂混放     B. 放在冰箱中

### C. 分类存放在干燥通风处     D. 放在密闭的柜子中

### （ D ）1140、以下哪个药品（试剂）在使用时不用注意干燥防潮？

### A. 锂    B. 碳化钙    C. 磷化钙    D. 二氧化硅

### （ C ）1141、应如何简单辨认有味的化学药品？

### A. 用鼻子对着瓶口去辨认气味     B. 用舌头品尝试剂

### C. 将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可

### D. 取出一点，用鼻子对着闻

### （ B ）1142、用剩的活泼金属残渣的正确处理方法是：

### A. 连同溶剂一起作为废液处理

### B. 在氮气保护下，缓慢滴加乙醇，进行搅拌使所有金属反应完毕后，整体作为废液处理

### C. 将金属取出暴露在空气中使其氧化完全

### D. 以上都对

### （ D ）1143、有些固体化学试剂（如硫化磷、赤磷、镁粉等）与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧，甚至爆炸。使用这些化学试剂时，要注意什么：

### A. 要注意周围环境湿度不要太高

### B. 周围温度一般不要超过30℃，最好在20℃以下

### C. 不要与强氧化剂接触

### D. 以上都是

### （ C ）1144、欲除去氯气时，以下哪一种物质作为吸收剂最为有效？

### A. 氯化钙  B. 稀硫酸  C. 硫代硫酸钠  D. 氢氧化铅

### （ D ）1145、在使用化学药品前应做好的准备有：

### A. 明确药品在实验中的作用

### B. 掌握药品的物理性质（如：熔点、沸点、密度等）和化学性质

### C. 了解药品的毒性；了解药品对人体的侵入途径和危险特性；了解中毒后的急救措施

### D. 以上都是

### （ B ）1146、在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？

### A. 酒精灯    B. 热水浴    C. 电炉    D. 砂浴

### （ A ）1147、关于重铬酸钾洗液，下列说法错误的是：

### A. 将化学反应用过的玻璃器皿不经处理，直接放入重铬酸钾洗液浸泡

### B. 浸泡玻璃器皿时，不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿

### C. 从洗液中捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗

### D. 取放器皿应戴上专用手套，但仍不能在洗液里的时间过长

### （ D ）1148、处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？

### A. 不明的废液不可混合收集存放

### B. 废液不可任意处理

### C. 禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险

### D. 少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

### （ C ）1149、剧毒物品必须保管、储存在什么地方？

### A. 铁皮柜     B. 木柜子

### C. 带双锁的铁皮保险柜

### D. 带双锁的木柜子

### （ D ）1150、剧毒物品保管人员应做到:

### A. 日清月结    B. 帐物相符

### C. 手续齐全    D. 以上都对

### （ D ）1151、处置实验过程产生的剧毒药品废液，说法错误的是：

### A. 妥善保管    B. 不得随意丢弃、掩埋

### C. 集中保存，统一处理    D. 稀释后用大量水冲净

### （ D ）1152、实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是：

### A. 定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒

### B. 储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名

### C. 除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点

### D. 可以在冰箱内冷冻食品和水

### （ B ）1153、实验完成后，废弃物及废液应如何处置？

### A. 倒入水槽中

### B. 分类收集后，送中转站暂存，然后交有资质的单位处理

### C. 倒入垃圾桶中

### D. 任意弃置

### （ A ）1154、下列加热热源，化学实验室原则不得使用的是：

### A. 明火电炉    B. 水浴、蒸汽浴

### C. 油浴、沙浴、盐浴    D. 电热板、电热套

### （ D ）1155、易燃化学试剂存放和使用的注意事项正确是：

### A. 要求单独存放于阴凉通风处

### B. 放在冰箱中时，要使用防爆冰箱

### C. 远离火源，绝对不能使用明火加热

### D. 以上都是

### （ B ）1156、用过的废洗液应如何处理？

### A. 可直接倒入下水道

### B. 作为废液交相关部门统一处理

### C. 可以用来洗厕所

### D. 随意处置

### （ D ）1157、在普通冰箱中不可以存放什么物品？

### A．普通化学试剂  B．酶溶液  C. 菌体  D. 有机溶剂

### （ A ）1158、领取剧毒物品时，必须：

### A．双人领用(其中一人必须是实验室的教师)

### B．单人领用

### C．双人领用(两人都是实验室的学生)

### （ C ）1159、各实验室在运送化学废弃物到各校区临时收集中转仓库之前，可以：

### A．堆放在走廊上     B．堆放在过道上

### C．集中分类存放在实验室内，贴好物品标签

### （ A ）1160、实验室的废弃化学试剂和实验产生的有毒有害废液、废物，可以：

### A．集中分类存放，贴好标签，待送中转站集中处理

### B．向下水口倾倒     C．随垃圾丢弃

### （ B ）1161、剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶，应：

### A．随生活垃圾丢弃

### B．交回学校后勤技术物资服务中心

### C．交回学校保卫处

### （ D ）1162、以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗?

### A. 五氧化二磷 B. 五硫化磷 C. 五氯化磷 D. 以上都是

### （ A ）1163、搬运剧毒化学品后，应该：

### A. 用流动的水洗手    B. 吃东西补充体力    C. 休息

### （ D ）1164、当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场?

### A. 用水擦    B. 用拖把拖    C. 扫干净后倒入垃圾桶

### D. 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

### （ A ）1165、化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：

### A. 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩

### B. 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

### C. 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

### D. 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

### （ C ）1166、黄磷自燃应如何扑救：

### A. 用高压水枪     B. 用高压灭火器

### C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖     D. 以上都对

### （ A ）1167、金属钠着火可采用的灭火方式有：

### A. 干砂    B. 水    C. 湿抹布    D. 泡沫灭火器

### （ D ）1168、铝粉、保险粉自燃时如何扑救？

### A. 用水灭火    B. 用泡沫灭火器

### C. 用干粉灭火器    D. 用干砂子灭火

### （ A ）1169、强碱烧伤处理错误的是：

### A. 立即用稀盐酸冲洗

### B. 立即用1%～2%的醋酸冲洗

### C. 立即用大量水冲洗

### D. 先进行应急处理，再去医院处理

### （ A ）1170、容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？

### A. 用灭火器灭火或加砂子灭火

### B. 加水灭火

### C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口

### D. 用湿抹布盖住瓶口

### （ C ）1171、溶剂溅出并燃烧应如何处理？

### A. 马上使用灭火器灭火

### B. 马上向燃烧处盖砂子或浇水

### C. 马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火

### D. 以上都对

### （ C ）1172、实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是：

### A. 浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛

### B. 以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住）

### C. 若有水泡可自行刺破

### D. 大面积的灼伤，应紧急送至医院

### （ C ）1173、使用碱金属引起燃烧应如何处理？

### A. 马上使用灭火器灭火

### B.马上向燃烧处浇水灭火

### C. 马上用石棉布盖砂子盖住燃烧处，尽快移去临近其它溶剂，关闭热源和电源，再用灭火器灭火

### D. 以上都对

### （ D ）1174、试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是：

### A. 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液

### B. 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗

### C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗

### D. 以上都对

### （ B ）1175、为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？

### A. 软木塞             B. 磨口玻璃塞

### C. 胶皮塞             D. 橡胶塞

### （ B ）1176、眼睛被化学品灼伤后，首先采取的正确方法是：

### A.点眼药膏

### B.立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛

### C.马上到医院看急诊

### （ B ）1177、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为： ①以1～2％NaHCO3溶液洗。 ②立即用大量水洗 ③送医院

### A. ①③②    B. ②①③    C. ③①②    D. ③②①

### （ A ）1178、以下是溴灼伤处理方法，其顺序为： ①送医院 ②立即用大量水洗 ③用乙醇擦至灼伤处为白色。

### A. ②③①    B. ②①③    C. ③②①    D. ①②③

### （ D ）1179、当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是：

### A. 用酒精棉球擦

### B. 不作处理，马上去医院

### C. 用碱液中和后，用水冲洗

### D. 以吸水性强的纸或布吸去后，再用水冲洗

### （ D ）1180、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：

### A. 用酒精棉球擦             B. 不作处理，马上去医院

### C. 用碱液中和后，用水冲洗   D. 用水直接冲洗

### （ C ）1181、一般无机酸、碱液和稀硫酸不慎滴在皮肤上时，正确的处理方法是：

### A. 用酒精棉球擦          B. 不作处理，马上去医院

### C. 用水直接冲洗          D. 用碱液中和后，用水冲洗

### （ B ）1182、皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应：

### A. 马上送医院            B. 用温水慢慢恢复体温

### C. 用火烘烤              D. 应尽快浸入热水

### （ C ）1183、HCN无色，气味为：

### A. 无味    B. 大蒜味    C. 苦杏仁味    D. 烂苹果味

### （ B ）1184、危险化学品的急性毒性表述中，半致死量LD50代表什么意义？

### A. 致死量

### B.导致一半受试动物死亡的量

### C. 导致一半受试动物死亡的浓度

### D. 导致全部受试动物死亡的浓度

（ A ）1185、表示危险化学品的急性毒性的LD50的单位是什么？

A. mg/kg     B. g/kg     C. mL/kg     D. ug/kg

### （ C ）1186、下列那一项不是发生爆炸的基本因素？

### A .温度     B. 压力     C. 湿度     D. 着火源

### （ B ）1187、下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？

### A. 活性炭与硝酸铵

### B. 金属钾、钠和煤油

### C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触

### D. 可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

### （ D ）1188、2,4-二硝基苯甲醚、萘、二硝基萘等可升华固体药品燃烧应如何进行灭火：

### A. 用灭火器灭火

### B. 火灭后还要不断向燃烧区域上空及周围喷雾水

### C. 用水灭火，并不断向燃烧区域上空及周围喷雾水至可燃物完全冷却

### D. 以上都是

（ C ）1189、遇水发生剧烈反应,容易产生爆炸或燃烧的化学品是:

A. K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、电石

B. K、Na、Ca、Li、AlH3、MgO、电石

C. K、Na、Ca、Li、AlH3、电石

D. K、Na、Mg、Li、AlH3、电石

### （ A ）1190、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放？

### A. 放在防爆冰箱里           B. 和其它试剂混放

### C. 放在通风橱内             D. 放在密闭的柜子中

### （ D ）1191、不需要放在密封的干燥器内的药品是：

### A. 过硫酸盐   B. 五氧化二磷   C. 三氯化磷   D. 盐酸

（ C ）1192、不需在棕色瓶中或用黑纸包裹，置于低温阴凉处的药品是：

A. 卤化银     B. 浓硝酸     C. 汞     D. 过氧化氢

### （ D ）1193、以下哪种物质不会灼伤皮肤？

### A. 强碱、强酸            B. 强氧化剂

### C. 溴                    D. KBr、NaBr水溶液

### （ B ）1194、氮氧化物主要伤害人体的：

### A. 眼、上呼吸道       B. 呼吸道深部的细支气管、肺泡

### C. 皮肤               D. 消化道

### （ C ）1195、关于存储化学品说法错误的是：

### A. 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离

### B. 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

### C. 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

### D. 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

### （ C ）1196、关于存放自燃性试剂说法错误的是：

### A. 单独储存

### B. 储存于通风、阴凉、干燥处

### C. 存放于试剂架上

### D. 远离明火及热源，防止太阳直射

### （ B ）1197、关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

### A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

### B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存

### C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用

### D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

### （ A ）1198、氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的？

### A.稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

### B.氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

### C.使用氢氟酸一定要戴防护手套，注意不要接触氢氟酸蒸汽

### D.工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等，不能有任何残余留下

### （ B ）1199、化学药品库中的一般药品应如何分类？

### A. 按生产日期分类

### B. 按有机、无机两大类，有机试剂再细分类存放

### C. 随意摆放

### D. 按购置日期分类

### （ A ）1120、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是：

### A. 醚和醇类                      B. 烯烃和空气

### C. 氯酸盐和铵盐                  D. 亚硝酸盐和铵盐

### （ B ）1121、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：

### A. KMnO4和浓硫酸          B. CCl4和碱金属

### C. 硝铵和酸                 D. 浓HNO4和胺类

### （ D ）1122、混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是：

### A.（亚、次）氯酸盐和酸       B. CrO3和可燃物

### C. KMnO4和可燃物            D. CCl4和碱金属

### （ C ）1123、活泼金属应存放在何处？

### A. 密封容器中并放入冰箱

### B. 密封容器中并放入干燥器

### C. 泡在煤油里密封避光保存

### D. 密封容器中并放入密闭柜子内

### （ B ）1124、金属Hg具有高毒性，常温下挥发情况如何？

### A. 不挥发             B. 慢慢挥发

### C. 很快挥发           D. 需要在一定条件下才会挥发

### （ D ）1125、领取及存放化学药品时，以下说法错误的是：

### A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。

### B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。

### C. 化学药品应分类存放。

### D. 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

### （ C ）1126、氯气急性中毒可引起严重并发症，如气胸、纵隔气肿等，不会引起什么症状？

### A. 中、重度昏迷          B. 支气管哮喘

### C. 慢性支气管炎          D. 严重窒息

### （ C ）1127、钠，钾等碱金属须贮存于：

### A. 水中              B. 酒精中

### C. 煤油中            D. 暴露在空气中

### （ B ）1128、以下药品按毒性从大到小排序正确的是：

### A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮   B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮

### C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮     D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛

### （ A ）1129、闪点越低，越容易燃烧。闪点在－4℃以上的溶剂是：

### A. 甲醇、乙醇、乙腈        B. 乙酸乙酯、乙酸甲酯

### C. 乙醚、石油醚            D. 汽油、丙酮、苯

### （ A ）1130、实验人员都要注意防止被实验设备产生的X射线照射，下列能够产生X射线的仪器是：

### A. X射线衍射仪            B. 721分光光度计

### C. 液相色谱                D. 气相色谱

### （ A ）1131、为了安全，须贮存于煤油中的金属是：

### A. 钠     B. 铝     C. 铁     D. 钙

### （ A ）1132、下列不属于易燃液体的是：

### A. 5%稀硫酸    B. 乙醇    C. 苯    D. 二硫化碳

### （ D ）1133、下列说法错误的是：

### A. 丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性，二者都不能在任何有明火的地方使用

### B. 丙酮会对肝脏和大脑造成损害，因此避免吸入丙酮气体

### C. 强酸强碱等不能与身体接触

### D. 弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

### （ D ）1134、下列关于混合物的描述错误的是：

### A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合，可能爆炸

### B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

### C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸

### D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸

### （ B ）1135、下列何者是会发生爆炸的物质？

### A. 氧化锌   B. 三硝基甲苯   C. 四氯化碳   D. 氧化铁

### （ A ）1136、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸？

### A. 苯乙烯    B. 对二甲苯    C. 苯    D. 甲苯

### （ C ）1137、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？

### A. 盐酸    B. 乙醚    C. 高氯酸    D. 丙酮

### （ A ）1138、不是实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液为？

### A. 0.2%-1% 漂白粉溶液         B. 70%乙醇

### C. 2%碘酊                     D. 0.2%-0.5%的洗必泰

### （ D ）1139、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？

### A. 硫酸亚铁   B. 高锰酸钾   C. 亚硫酸钠   D. 硫酸钠

### （ C ）1140、下列物质无毒的是：

### A. 乙二醇    B. 硫化氢    C. 乙醇    D. 甲醛

### （ C ）1141、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是：

### A. 氯化钠    B. 氯化钙    C. 四氢化铝    D. 硫酸钙

### （ D ）1142、下列物质不属于剧毒物的是：

### A. 碘甲烷、丙腈          B. 氯乙酸、丙烯醛

### C. 五氯苯酚、铊          D. 硫酸钡

### （ D ）1143、下列不属于危险化学品的是：

### A. 汽油、易燃液体

### B. 放射性物品

### C. 氧化剂、有机过氧化物、剧毒药品和感染性物品

### D. 氯化钾

### （ B ）1144、下面哪组溶剂不属易燃类液体？

### A. 甲醇、乙醇                B. 四氯化碳、乙酸

### C. 乙酸丁酯、石油醚          D. 丙酮、甲苯

### （ D ）1145、下面所列试剂不用分开保存的是：

### A. 乙醚与高氯酸              B. 苯与过氧化氢

### C. 丙酮与硝基化合物          D. 浓硫酸与盐酸

### （ C ）1146、一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂？

### A. 乙醚    B. 苯    C. 甘油    D. 汽油

### （ B ）1147、金属钾、钠、锂、钙、电石等固体化学试剂，遇水即可发生激烈反应，并放出大量热，也可产生爆炸，它们应如何存放：

### A. 直接放在试剂瓶中保存

### B. 浸没在煤油中保存（容器不得渗漏），附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

### C. 用纸密封包裹存放

### D. 放在铁盒子里

### （ A ）1148、以下几种气体中，无毒的气体为：

### A. 氧气     B. 一氧化碳     C. 硫化氢     D. 氰化氢

### （ C ）1149、以下几种气体中，有毒的气体为：

### A. 氧气     B. 氮气     C. 氯气     D. 二氧化碳

### （ B ）1150、以下几种气体中，最毒的气体为：

### A. 氯气                 B. 光气（COCL2）

### C. 二氧化硫             D. 三氧化硫

### （ A ）1151、以下哪种酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：

### A. 硝酸     B. 硼酸     C. 稀醋酸

### （ D ）1152、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是：

### A. 过氧化物   B. 高氯酸盐   C. 乙炔铜   D. 以上都是

### （ C ）1153、以下药品中，可以与水直接接触的是：

### A. 金属钠、钾    B. 电石    C. 白磷    D. 金属氢化物

### （ C ）1154、以下液体中，投入金属钠最可能发火燃烧的是：

### A. 无水乙醇    B. 苯    C. 水    D. 汽油

### （ A ）1155、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用，如黄磷，应如何保存：

### A. 要保存在水中           B. 放在试剂瓶中保存

### C. 用纸包裹存放           D. 放在盒子中

### （ B ）1156、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？

### A. 薄壁试管    B. 锥形瓶、圆底烧瓶    C. 平底烧瓶

### （ C ）1157、强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物，以下哪种物质是安全的？

### A. H2O2    B. NH4NO3    C. K2SO4    D. 高氯酸及其盐

### （ D ）1158、苯属于高毒类化学品，下列叙述正确的是：

### A. 短期接触，苯对中枢神经系统产生麻痹作用，引起急性中毒。

### B. 长期接触，苯会对血液造成极大伤害，引起慢性中毒。

### C. 对皮肤、粘膜有刺激作用，是致癌物质

### D. 以上都是

### （ D ）1159、丙酮属于低毒类化学品，下列叙述正确的是：

### A. 它的闪点只有-18℃，具有高度易燃性。

### B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。

### C. 它的沸点只有56℃，极易挥发;

### D. 以上都对

（ B ）1160、以下关于CO2培养箱使用注意事项的说法错误的是：

A．组织培养皿需放在塑料盘内进行孵育

B．培养瓶和碟可以叠放

C．定期清洁和消毒

D. 专人管理，每天检查CO2、管道，防止漏气，检查温度等

（ C ）1161、被微生物等生物材料污染的金属器皿不可以采用以下哪种溶液进行消毒?

A. 2%的戊二醛              B. 75%酒精溶液

C. 1%的漂白粉溶液          D. 高浓度肥皂水

（ B ）1162、病原生物材料在匀浆或搅拌后，容器应在以下哪个场所进行开启?

A. 实验台上           B. 生物安全柜内

C. 无菌室内           D. 超净工作台

（ C ）1163、玻璃（细菌）滤器使用后，立即用以下哪种溶液抽滤一次，当洗涤液尚未滤尽时，将滤器浸入上述洗涤液中浸泡48 h（滤片两面均应接触洗涤液）。

A．1%的盐酸

B．重铬酸钾洗涤液

C. 浓硫酸-硝酸钠洗涤液

D. 氢氧化钠或碳酸氢钠稀溶液

（ A ）1164、以下能用于消毒的气体熏蒸剂是：

A. 甲醛     B. 乙醚     C. 氨水     D. 乙醇

（ A ）1165、采用熏蒸法灭菌，熏蒸过程至少密闭保持多少时间？

A. 12h      B. 24h      C. 6h      D. 8h

（ D ）1166、关于生物安全柜的操作，正确的说法是？

A. 工作前和工作后，应至少让生物安全柜工作5min来完成“净化”过程，亦即应留出将污染空气排出生物安全柜的时间

B. 操作者在双臂进出生物安全柜时，应垂直缓慢地出入前面的开口，以维持操作面开口处气流的完整性

C. 在手和双臂伸入到生物安全柜中大约1min，即让生物安全柜调整完毕，且让里面的层流空气净化后，才可以进行操作

D. 以上都对

（ B ）1167、过滤除菌操作时,将菌液注入滤器过滤，时间不宜过长，压力控制在多少为宜？

A. 0～30mmHg                B. 100～200mmHg

C. 200～500mmHg             D. 500～600mmHg

（ B ）1168、过滤除菌操作时，滤器和过滤瓶等装置使用前用什么设备进行消毒灭菌？

A．烘箱                     B．高压灭菌锅

C. 加热真空烘箱              D. 微波炉

（ D ）1169、以下过滤除菌操作的正确顺序是： a. 使用前，将滤器和过滤瓶等全部装置用纸包好经高压灭菌 b. 用橡皮管以无菌操作将过滤瓶、安全瓶、压差计和抽气系统连接 c. 将待过滤液体注入滤器过滤，时间不宜过长，压力控制在100-200mmHg为限 d. 使用时，在无菌操作条件下将滤器安装到过滤瓶上

A. abcd      B. adcb     C. abdc    D. adbc

（ A ）1170、浸泡消毒时，经常采用杀菌谱广、腐蚀性弱的水溶性化学消毒剂，常用的有：

A. 漂白粉（次氯酸钠）        B. 来苏儿（甲酚）

C. 福尔马林（甲醛）          D. 戊二醛

（ C ）1171、开启冻干物质安瓿瓶时，由于压力降低其部分冻干物可能会溅出，应在什么设施内进行操作？

A. 实验台上                  B. 无菌室内

C. 生物安全柜内              D. 超净工作台内

（ B ）1172、被病原微生物污染的玻璃器皿，应先放在什么设备中进行消毒灭菌？

A．烘箱  B．高压灭菌锅  C. 加热真空烘箱  D. 微波炉

（ B ）1173、涉及病原微生物的实验材料在匀浆或搅拌后，容器应在什么设施内开启？

A. 实验台上               B. 生物安全柜内

C. 无菌室内               D. 超净工作台

（ D ）1174、以下哪种不是生物医学类实验室中必备的消毒溶液？

A. 0.5%的次氯酸钠溶液        B. 1.0%的来苏尔溶液

C. 75%乙醇溶液及棉球         D. 10%氨水

（ A ）1175、湿热灭菌是利用热的作用来杀菌，通常在什么设备中进行？

A. 高压蒸汽灭菌器        B. 烘箱

C. 高温水浴锅            D. 微波炉

（ B ）1176、使用高压灭菌器时，以下哪个要求是不必要的？

A. 灭菌器腔内装载要松散，以便蒸汽作用均匀

B. 必须穿防护服和戴手套

C. 灭菌器的排水过滤器应经常拆下清洗

D. 待温度降至80℃以下时才能打开高压灭菌器

（ D ）1177、关于使用高压灭菌器注意事项不正确是：

A．注意防护，防止烫伤，待温度降下后再开盖

B．禁止器皿盖着盖子进行高压灭菌，易产生爆裂

C．定期检查排水桶、排水管

D. 一次高压灭菌物品尽可能装满

（ B ）1178、使用生物安全柜（BSC）时下列哪种操作是错误的？

A. 在开始工作前和工作结束后都应当让BSC的风扇运行5分钟，移液管或其他物质不能堵住工作区前面的空气格栅

B. 物品放入柜内工作区之前不需表面净化，使用过程中可以打开玻璃面板

C. 实验操作应在工作台的中后部完成。

D. 操作者应当尽量减少胳膊的伸进和移出

（ C ）1179、关于使用生物实验材料注意事项说法错误的是：

A. 微生物、动物组织、细胞培养液、体液等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心

B. 被微生物等污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应先浸泡在适当的消毒液中

C. 在缺乏高压灭菌设备时，可煮沸消毒被污染的物品

D. 做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手

（ D ）1180、使用移液管时下列哪种操作是正确的？

A. 可以用移液管反复吸入和抽出传染性物质

B. 一根移液管未经清洗，可吸取多种溶液

C. 可以将任何传染性物质的液体吹入空气

D. 无洗耳球时，不可用口吹吸移液管

（ A ）1181、采用下列哪种方法对受污染的移液管消毒灭菌后, 再用自来水冲洗及去离子水冲净？

A. 适宜的消毒剂中浸泡和高压灭菌锅中

B. 高压消毒锅中

C. 适宜的消毒剂中浸泡

D. 肥皂水中浸泡

（ A ）1182、无菌室需定期用什么消毒溶液擦拭墙、地面、桌椅及其它设施？

A．0.05%新洁尔灭          B. 95%乙醇

C. 高锰酸钾                D. 洗涤剂

（ A ）1183、在生物医学实验室中进行有害微生物和转基因操作，应使用：

A. 生物安全柜              B. 净化工作台

C. 普通实验台              D. 通风柜

（ A ）1184、紫外线消毒方便实用，紫外灯可以是固定式，也可以是活动式的，但离被照射物不应超过多少距离？

A．1.2m      B．2 m      C. 2.2 m      D. 3.2m

（ A ）1185、恒温培养箱的使用最高温度为：

A．60℃     B．100℃     C. 45℃     D. 80℃

（ A ）1186、正常屏障系统动物实验室内的气压，相对室外是什么压力？

A. 正压     B. 负压     C. 等压     D. 随意

（ A ）1187、如果在微生物实验中出现意外事故（如菌种管打破等），应立即用什么来清洁桌面、洗手等，及时杀灭细菌和病毒，避免污染面扩大？

A．用消毒剂（84消毒剂）        B．用普通自来水

C．用纯净水                     D.乙醇

（ C ）1188、在微生物实验中，一些不要的菌种等可：

A．直接向下水管道倾倒

B．不需要经消毒和高压灭菌处理后，直接弃掉

C．经消毒和高压灭菌处理后，再弃掉

（ C ）1189、在微生物实验中，一些污染或盛有有害细菌和病毒的器皿，可：

A．不需要经消毒和高压灭菌处理后就再利用

B．不需要经消毒和高压灭菌处理后就直接弃掉

C．经消毒和高压灭菌处理后，再利用

（ C ）1190、狂犬病毒培养或动物感染实验应在哪一级生物安全实验室中进行？

A. BSL-1或ABSL-1      B. BSL-2或ABSL-2

C. BSL-3或ABSL-3      D. BSL-4或ABSL-4

（ C ）1191、生物医学实验室内无污染的死亡动物尸体、组织碎块，应如何处理?

A. 用塑料袋包装丢入生活垃圾桶中

B. 自行深埋处理

C. 密封在专用塑料袋内，冷冻保存，并交专门机构处理

D. 自行焚烧处理

（ A ）1192、用于科学研究的实验动物，必须来源于具备什么证明的单位或部门？

A. 实验动物生产许可证        B. 实验动物使用许可证

C. 实验动物环境设施合格证    D. 动物实验使用许可证

（ A ）1193、目前,学校哪个部门是供应合格实验动物或提供合格动物实验场所的部门？

A. 实验动物中心          B. 物资供应中心

C. 后勤部门              D. 设备供应部门

（ D ）1194、凡从事动物实验的人员，必须取得有关部门颁发的什么证明？

A. 实验动物从业人员上岗证          B. 健康证明

C. 专业学位证书       D. 动物实验技术人员资格认可证

（ A ）1195、依照实验室生物安全国家标准的规定，什么场所不得从事高致病性病原微生物实验活动？

A. 一级、二级实验室   B. 三级实验室   C. 四级实验室

（ B ）1196、下列哪种处置实验服的方法是错误的？

A. 离开实验室时，实验服必须脱下并留在实验室内

B．实验服可穿着外出

C. 用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃

D. 实验服不能携带回家

（ D ）1197、生物医学实验室中个人防护用品不包括：

A. 口罩、帽子、一次性手套        B. 防护镜

C. 防护服                        D. 纸巾

（ C ）1198、以下关于二级生物安全防护实验室的注意事项中，错误的是：

A. 必须使用生物安全柜等专用安全设备

B. 工作人员在试验时应穿工作服，戴防护眼镜

C. 工作人员手上只有在皮肤破损或皮疹时，才应戴手套

D. 必须具备喷淋装置、洗眼器等应急防护设施

（ D ）1199、以下哪项不是实验室生物安全防护的目的？

A. 保护试验者不受实验对象侵染

B. 确保实验室其他工作人员不受实验对象侵染

C. 确保周围环境不受其污染

D．保证得到理想的实验结果

（ A ）1200、移液时，当有生物污染性物质溅出，为防止扩散应:

A．立即用浸过消毒剂的布或纸处理，然后将被污染的物品进行高压消毒

B．立即用布或纸处理

C．立即采用高压消毒

D. 立即用浸过消毒剂的布或纸处理

（ A ）1201、干热灭菌使用温度和时间通常为：

A. 160-400℃，1-5h            B. 100-150℃，1-5h

C. 160-400℃，15-30min        D. 160-400℃，15-30min

（ C ）1202、高压蒸汽灭菌是对实验材料进行灭菌的最有效和最可靠的方法，确保正确灭菌的条件是？

A. 121℃、灭菌10 分钟      B. 100℃、灭菌30 分钟

C. 121℃、灭菌15 分钟      D. 115℃、灭菌15 分钟

（ D ）1203、关于紫外线消毒，下列说法不正确的是：

A. 它可以是固定式的，也可以是活动式的，但距离被照射物不超过1.2m为宜

B. 紫外线消毒方便实用，但不能彻底灭菌，特别是对细菌的芽孢杀灭效果较差

C. 紫外线对人体有伤害作用，不可直视，更不能在开着的紫外灯光下工作

D. 紫外线可用于所有病原微生物的消毒

（ D ）1204、喷雾消毒法是采用各种化学消毒药物形成的气溶胶对空气和物体表面进行消毒，不能用作喷雾消毒的药物是：

A．2%戊二醛  B. 75%酒精溶液  C. 漂白粉溶液  D. 甲醛

（ D ）1205、关于湿热灭菌和干热灭菌两种方法的比较，错误的说法是：

A. 湿热灭菌较干热灭菌消毒效果更好，使用也较普遍

B. 使用湿热灭菌时，蛋白质在含水多时容易变性，易于凝固

C. 使用湿热灭菌时，蒸汽具有潜热，当蒸汽与被灭菌的物品接触时，可凝结成水而放出潜热，使温度迅速升高，加强灭菌效果

D. 干热灭菌比湿热灭菌穿透力强，传导快

（ B ）1206、高致病性禽流感病毒、艾滋病毒（Ⅰ型和Ⅱ型）按其危害程度，属于哪一类病原微生物？

A. 第一类    B. 第二类    C. 第三类    D. 第四类

（ B ）1207、干热灭菌是利用热的作用来杀菌，通常在以下哪种设备中进行？

A. 微波炉   B. 烘箱   C. 高压蒸汽灭菌器   D. 电阻炉

（ C ）1208、实验室生物安全性问题不仅涉及到动物间疾病的传播，最主要还关系到什么？

A. 实验成败               B. 实验室污染

C. 人民身体健康           D. 动物死亡

（ D ）1209、对动物实验室的器材进行消毒灭菌效果最好的设备是什么？

A. 热水器                B. 紫外线灯

C. 臭氧发生器            D. 高压灭菌柜

（ C ）1210、在分子生物学、遗传学、基因工程等实验中，哪种常见药品是致癌物质？实验中不能让药品接触到皮肤上。

A．单体丙烯酰胺

B．甲叉双丙稀酰胺

C．溴化乙锭（EB）

（ B ）1211、在遗传学等实验中，哪种常见药品是致癌物质？实验中不可以让药品接触到皮肤上。

A．单体丙烯酰胺   B．秋水仙素   C．甲叉双丙稀酰胺

（ C ）1212、在生物化学蛋白电泳实验中，接触的哪种药品为神经性毒物，接触皮肤会被吸收？

A．秋水仙素  B．溴化乙锭（EB）  C．甲叉双丙稀酰胺

（ C ）1213、生物学实验室内，什么常见物质是易燃易爆液体？必须妥善安置，正确使用。

A．三硝基苯磺酸、苦味酸

B．无机磷

C．乙醚、二甲苯、丙酮、酒精

（ B ）1214、生物学实验室内，什么物质是易燃易爆物固体？必须妥善安置，正确使用。

A．溴化乙锭（EB）

B．松香、硫磺、无机磷

C．三硝基苯磺酸、苦味酸

### （ C ）1215、设备运行中，发现试件装歪了，可以:

### A．直接用手去调整          B．不停机，用工具调整

### C．停机，重新安装后运行    D. 不停机，直至加工完毕

### （ B ）1216、大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线在何种情况下进行装卸?

### A．任意时刻            B．在仪器及计算机电源关闭时

### C．在仪器处于工作状态时  D．在计算机处于工作状态时

### （ C ）1217、用热箱法测构件总传热系数时，冷、热箱的温度应尽可能与构件的使用温度一致，其温差宜高于 。

### A．5℃     B. 10℃     C. 15℃     D. 20℃

### （ A ）1218、在测量交谈噪声时，若风速较大，则传声器：

### A．须加风罩                B．须降低高度

### C. 须适当转换方向           D. 须增加高度

### （ C ）1219、在打磨机上操作时，应如何增加或减少压力？

### A、快速     B、随便     C、逐步     D. 稳步

### （ B ）1220、模型工具使用后应如何放置？

### A、放在工作台上            B、及时放在工具箱中

### C、随意放置                D. 放在随手可即的地方

### （ A ）1221、车床开动以后：

### A. 不能同时使用纵、横向自动手柄

### B. 不能改变进给量

### C. 可以同时使用纵、横向自动手柄

### （ A ）1222、车削开始前要进行极限位置检查的原因是：

### A. 防止卡盘与刀架或车刀相撞

### B. 防止工件伸出长度不够

### C. 防止工件因装卡不正而跳动

### D. 以上原因都不对

### （ C ）1223、车床的极限位置检查的方法是：

### A. 主轴低速，自动切至加工面的极限位置

### B. 主轴低速，手动切至加工面的极限位置

### C. 车刀对准加工面的极限位置，变速手柄放在空挡位置，用手扳动卡盘旋转一圈

### D. 以上方法都不对

### （ C ）1224、使用车床切削工件时要先锁紧：

### A. 尾座     B. 尾座套筒     C. 刀架     D. 螺母

### （ C ）1225、在铣床上装卸工件时，工作台位置应保证：

### A. 刀具在工件左方             B. 刀具在工件右方

### C. 刀具尽量远离工件           D. 在对刀位置

### （ C ）1226、在铣床快速进给时，应注意：

### A. 刻度盘                      B. 主轴转速

### C. 刀具与工件的位置            D. 刀具旋转方向

### （ B ）1227、铣床对刀时，应保证：

### A. 刀具静止，工件快速进给

### B. 刀具旋转，工件慢速手动进给

### C. 刀具静止，工件慢速进给

### D. 刀具旋转，工件快速手动进给

### （ A ）1228、使用手锯锯工件快要锯断时，哪种做法是正确的？

### A. 放慢锯削速度             B. 加大锯削时的压力

### C. 锯削的速度可以加快       D. 用榔头打断工件

### （ A ）1229、使用钻床时，是否可以戴手套操作？

### A. 不可以     B. 可以     C. 随便     D. 按需要

### （ D ）1230、在钻床上，使用手动进刀时，应如何增加或减小压力？

### A. 小心     B. 快速     C. 随便     D. 逐步

### （ C ）1231、锉削加工中锉刀暂时不用时，应放在工作台的什么位置上？

### A. 锉刀放在什么位置都可以

### B. 锉刀放在台虎钳的上面

### C. 应放在台虎钳工作台的右面

### （ B ）1232、操作钻床时，如果采用手动进刀，事先应该：

### A. 选好锉刀             B. 调整好行程限位块

### C. 选好进给速度         D. 选好锯条

### （ B ）1233、使用钻床钻孔时，工件是否需要牢固可靠地装夹？

### A. 不需要                B. 需要

### C. 大的工件需要          D. 小的工件不需要

### （ B ）1234、在钻床上钻削小工件时，是否可以直接用手拿？

### A. 可以                   B. 不可以

### C. 方便拿时可以           D. 不方便拿时不可以

### （ A ）1235、起模针及气孔针在使用后，应该：

### A. 针尖朝下放入工具箱内     B. 针尖朝上放入工具箱内

### C. 插入型砂堆中             D. 不用注意

### （ A ）1236、造型时吹开分型砂可用下列哪种方式？

### A. 手风器吹              B. 嘴吹气

### C. 手煽动                D. 上述三种方法都可以

### （ D ）1237、对刚浇注完的铸件，应如何进行处理？

### A. 浇水加速其冷却

### B. 用手去摸铸件

### C. 立即落砂清理出铸件

### D. 待其冷却一定时间后再进行落砂清理

### （ C ）1238、对铸件进行落砂清理时，应注意什么事项？

### A. 直接伸手测试铸件温度

### B. 直接伸手测试型砂温度

### C. 戴好防护手套再进行落砂清理

### （ A ）1239、锻造过程中，对站立位置有何要求：

### A. 不要站立在容易飞出锻件毛边的地方

### B. 不要站在锻造设备附近

### C. 对站立位置没有限制要求

### （ A ）1240、锻造过程中，脚踩踏杆时，要注意什么事项？

### A. 脚跟不许悬空

### B. 脚跟可以悬空

### C. 脚跟时而悬空时而不悬空

### （ A ）1241、锻造过程中，不锤击时，应注意什么事项？

### A. 脚可以一直搭在踏杆上，只要不用力

### B. 脚应离开踏杆

### C. 脚可以时而踩在踏杆，时而离开踏杆

### D. 不用注意

### （ B ）1242、锻造过程中，对于尚未冷却透的锻件，应注意：

### A. 可以接触它                      B. 不得接触它

### C. 用嘴对其吹气，促使其冷却        D. 直接伸手去取

### （ B ）1243、在冲压过程中，如果工件卡在模子里，应如何处理？

### A. 直接用手拿                 B. 应使用专用工具取出

### C. 可用手，也可用专用工具取   D. 用铁棒撬

### （ A ）1244、在冲压过程中，装卸工件时，应注意什么事项？

### A. 脚应离开踏杆

### B. 脚可以一直搭在踏杆上，只要不用力

### C. 脚可以时而踩在踏杆，时而离开踏杆

### D. 不用注意

### （ A ）1245、在使用数控机床加工零件时，应注意：

### A. 可以将自己编好的程序输入数控装置进行零件加工，碰到问题时可以随时改变程序

### B. 可以将自己编好的程序随时输入数控装置进行零件加工

### C. 严禁将未经验证的程序输入数控装置进行零件加工

### D. 以上都不对

### （ A ）1246、手动操作数控铣床，为了确定不会超程或撞到机床的其它设施，应检查当前的什么？

### A. 刀具的位置         B. 主轴转速

### C. 夹具位置           D. 参数设置

### （ D ）1247、数控电火花线切割机床在正常加工时，突然有烧焦气味从机床电器柜中传出，应采取哪种处理措施？

### A. 顺着烧焦味道查找    B. 用专用灭火器向电器柜喷射

### C. 不与理睬继续加工    D. 关闭机床总电源后查找原因

### （ A ）1248、数控车床在车削加工时必须：

### A. 关上防护门               B. 不必关上防护门

### C. 根据需要可关也可开       D. 关闭电源

### （ B ）1249、实验室水泵关闭前,阀门应该：

### A．全开    B．全关    C．半开    D. 无所谓

### （ C ）1250、旋桨流速仪实验结束后应该如何放置？

### A．平放    B．竖放    C．头部悬空    D. 尾部悬空

### （ B ）1251、使用后的水工模型应如何放置?

### A、放在仪器平台上        B、及时放入模型箱

### C、随意放置              D. 放在随手可即的地方

### （ A ）1252、为保护听力，建筑物理实验室工作人员所处环境的噪声，在任何情况下均不得超过？

### A．115dB(A)   B. 100dB(A)   C. 95dB(A)   D. 85dB(A)

### （ A ）1253、对数控机床数控系统内部存储的所有参数，应注意：

### A. 严禁私自打开，改动和删除

### B. 可以任意打开，改动和删除

### C. 可以任意打开，但不可改动和删除

### D. 以上都不对

### （ C ）1254、使用行车时,应注意：

### A．学生可自行操作         B．学生可在老师指导下操作

### C．持专业上岗证才能操作   D. 有机动车驾驶执照可操作

### （ B ）1255、当发现眼睛可能进了粉屑，应采取措施：

### A. 坚持实习，下班后上医院

### B. 先告诉指导教师，尽快上医院检查

### C. 坚持实习，不是特别难受就不上医院

### D. 立刻上医院进行检查

### （ C ）1256、如果在试验过程中，闻到烧焦的气味应如何办？

### A. 关机走人

### B. 打开通风装置通风

### C. 立即关机并报告相关负责人员

### D. 请同实验的人帮忙检查

### （ B ）1257、浇注过程中一旦发生安全事故，应：

### A. 迅速逃离现场

### B. 保持镇静，及时汇报并听从指导人员安排

### C. 按自己判断，进行处理

### （ A ）1258、用于有机玻璃的粘合的三氯甲烷（氯仿），应注意：

### A．不可接触人体       B．可以接触人体

### C．无所谓             D. 特殊情况可以

### （ A ）1259、旋桨流速仪传感器应该特别小心的部位是：

### A．头部旋桨   B．杆部   C．尾部接口   D. 尾部套口

### （ C ）1260、预防电击（触电）的一条重要措施是用电设备的金属外壳要有效接地。请从下列选项中选择可靠的接地点：

### A. 单相供电的2根线分别称为火线和地线，选择其中的地线接地

### B. 三相供电中的中性点电压应该为零，可以选择这个中性点来接地

### C. 专门埋设地下、保证接地电阻很小专用地线

### D. 实验室内的自来水管（暖气管）是埋设于地下的金属管相连的，可用来接地

### （ A ）1261、使用电气设备时，由于维护不及时，当什么进入时可导致短路事故？

### A．导电粉尘或纤维       B．强光辐射

### C．高温环境             D. 潮气

### （ B ）1262、设备或线路的确认无电，应以什么指示作为根据？

### A. 电压表               B. 正常的验电工具

### C. 断开信号             D. 电流表

### （ C ）1263、移动式电动工具及其开关板（箱）的电源线必须采用：

### A. 双层塑料铜芯绝缘导线

### B. 双股铜芯塑料软线

### C. 铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线

### D. 单股铜芯塑料软线

### （ B ）1264、长期搁置不用的手持电动工具，在使用前必须测量绝缘电阻，要求手持电动工具带电部分与外壳之间绝缘电阻不低于多少MΩ？

### A. 2      B. 0.5     C. 1     D. 10

### （ B ）1265、对于高压电容器，实验结束后或闲置时，如何处理最合适？

### A. 电极接地   B. 双电极短接（串接合适电阻进行放电）

### C. 双电极接地        D. 不处理

### （ C ）1266、以下有关实验室用电的注意事项中，不正确的是：

### A. 实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源

### B. 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关

### C. 电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替

### D. 不得将供电线任意放在通道上，以免因绝缘破损造成短路

### （ C ）1267、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌?

### A. “在此工作”                B．“止步，高压危险”

### C．“禁止合闸，有人工作”     D. “今日休息”

### （ A ）1268、使用手持电动工具时，下列哪个措施不正确?

### A．使用静电防护毯           B．带防护手套

### C．使用漏电保护器           D. 穿绝缘鞋

### （ C ）1269、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为：

### A．无电    B．也许有电    C．有电    D. 也许无电

### （ B ）1270、电路实验中，下列哪种操作是错误的？

### A．电压源不能短路       B．电流源不能短路

### C．电流源能短路         D. 上述操作都是正确的

### （ D ）1271、使用电烙铁应注意：

### A. 不能乱甩焊锡

### B. 及时放回烙铁架，用完及时切断电源

### C. 周围不得放置易燃物品

### D. 以上都是

### （ C ）1272、万用表使用完后，应将切换旋钮放在:

### A. 电阻档               B. 直流电压档

### C. 交流电压最高档       D. 电流量档

### （ A ）1273、因实验需要拉接电源线,下列哪种说法是正确的？

### A. 不得任意放置于通道上，以免因绝缘破损造成短路或影响通行

### B. 插座不足时，可连续串接

### C. 插座不足时，可连续分接

### D. 不考虑负荷容量

### （ B ）1274、电分强电和弱电。下列说法正确的是：

### A. 强电和弱电开关等元件可通用

### B. 弱电开关等元件不可用在强电电路

### C. 开关不分强弱

### D. 弱电开关等元件可用在强电电路

### （ B ）1275、在需要带电操作的低电压电路实验时，下列哪种是正确的？

### A. 双手操作比单手操作安全

### B. 单手操作比双手操作安全

### C. 单手操作和双手操作一样安全

### D. 操作与空气湿度有关

### （ B ）1276、强电实验时，实验人员必须几人以上？

### A. 1     B. 2     C. 3     D. 4

### （ A ）1277、雷电由于瞬间的强大电流释放巨大能量，不仅会伤及人员，还会损坏设备，甚至引起火灾。请在下列选项中选择室内防止雷电灾害的最主要的一项措施。

### A. 在较高建筑的顶端及露天的配电设施要装避雷装置

### B. 雷雨时不使用计算机上网，而且尽可能关闭机器，拔掉电 源线和网线

### C. 雷雨发生时不使用手机

### D. 不使用电烙铁

### （ B ）1278、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应：

### A．站在铁板上操作        B．站在绝缘胶板上操作

### C．穿防静电鞋操作        D. 戴上安全帽

### （ A ）1279、在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时应：

### A．戴上防护眼镜         B．戴上护耳器

### C．戴上安全帽           D. 戴上手套

### （ B ）1280、电气设备的外壳应有什么防护措施?

### A. 无    B．保护性接地    C．防锈漆    D. 绝缘

### （ C ）1281、为防止静电火花引起事故，凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的金属设备、非导电材料都必须：

### A. 有足够大的电阻      B. 有足够小的电阻

### C. 可靠接地            D. 可靠绝缘

### （ A ）1282、摩擦是产生静电的一种主要原因，尤其在干燥的环境中，人体的活动和物体的移动都会产生很强的静电。静电在突然释放的时会对人体或设备造成损伤，以下哪种是防止静电事故的主要办法。

### A. 人体接触对静电敏感设备时提前释放自己身体中积累的电荷，例如带静电防护手环、使用静电防护毯

### B. 用电设备都良好接地

### C. 保证电路良好的绝缘

### D. 在易产生静电的场所梳理头发

### （ C ）1283、静电的电量虽然不大，但其放电时产生的静电火花有可能引起爆炸和火灾，比较常见的是放电时瞬间的电流造成精密实验仪器损坏，不正确的预防措施有:

### A. 适当提高工作场所的湿度

### B. 进行特殊危险实验时，操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体电位

### C. 在易产生静电的场所梳理头发

### D. 计算机进行维护时，使用防静电毯

### （ D ）1284、下列哪些是预防电气火灾的基本措施？

### A. 禁止非电工改接电气线路，禁止乱拉临时用电线路

### B. 做电气类实验时应该2人及以上在场

### C. 从工作现场清除易燃易爆材料

### D. 以上都是

### （ A ）1285、为了减少电击（触电）事故对人体的损伤，经常用到电流型漏电保护开关，其保护指标设置为≤30mAS。请从下列选项中选择其正确含义。

### A. 流经人体的电流（以毫安为单位）和时间（以秒为单位）的乘积小于30。例如电流为30mA则持续的时间必须小于1秒

### B. 流经人体的电流必须小于30毫安

### C. 流经人体电流的持续时间必须小于1秒

### D. 流经人体的电流必须小于30微安

### （ B ）1286、安全电压是指保证不会对人体产生致命危险的电压值，工业中使用的安全电压是多少以下？

### A. 25V     B. 36V      C. 50V      D. 110V

### （ A ）1287、下列有关使用漏电保护器的说法，哪种是正确的?

### A. 漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用

### B．漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘

### C．漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否可靠

### D. 对两相触电起保护作用

### （ A ）1288、工作地点相对湿度大于?75%?时，属于什么环境？

### A. 危险、易触电    B. 不危险    C. 一般    D. 特殊

### （ B ）1289、单相三芯线电缆中的红线代表什么？

### A．零线     B．火线     C．地线     D. 不明确

### （ A ）1290、漏电保护器可防止：

### A. 触电事故              B．电压波动

### C．电流过大              D. 双手触电事故

### （ A ）1291、安装使用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?

### A．基本安全措施          B．辅助安全措施

### C．绝对安全措施          D. 应急安全措施

### （ C ）1292、低压电笔一般适用于多少?V?以下的交流电压？

### A. 220     B. 380     C. 500     D. 36

### （ C ）1293、引发电气火灾的初始原因是:

### A. 电源保险丝不起作用      B. 带电改接电气线路

### C. 线路或设备过电流运行    D. 没有保护性接零或接地

### （ B ）1294、测量绝缘电阻可用：

### A. 万用表     B. 兆欧表     C. 示波器     D. 电笔

### （ C ）1295、自耦电源变压器的输出端指示电压为零时，表示：

### A. 是安全的                B. 不带电

### C. 未必是安全的（如果输入端火线和零线未按要求接，变压器付边会有高压）

### （ D ）1296、交流电路断电后，内部的电容可能会：

### A. 电死人         B. 用仪表测量电容值时，会损坏仪表

### C. 有高电压       D. 以上都是

### （ C ）1297、引发电气火灾的初始原因：

### A. 电源保险丝不起作用       B. 带电改接电气线路

### C. 绝缘老化或破坏           D. 室内湿度

### （ D ）1298、影响电流对人体伤害程度的主要因素是什么？

### A. 电流的大小              B. 触电电流经人体的途径

### C. 电流的频率、人体电阻    D. 以上都是

### （ B ）1299、动力配电线五线制U、V、W、零线、地线的色标分别为：

### A. 蓝、双色线、黄、绿、红

### B. 黄、绿、红、蓝、双色线

### C. 双色线、黄、绿、红、蓝

### D. 红、蓝、双色线、黄、绿

### （ C ）1300、长期在高频电磁场作用下，操作者会有什么不良反应?

### A. 呼吸困难  B．神经失常  C．疲劳无力 D. 心跳减慢

### （ C ）1301、三相电闸闭合后或三相空气开关闭合后，三相电机嗡嗡响、不转或转速很慢。为什么？

### A．短路     B. 开路     C. 缺相     D. 三相电源对称

### （ C ）1302、下列哪种灭火器不适于扑灭电器火灾?

### A．二氧化碳灭火器   B．干粉灭火器   C．泡沫灭火器

### （ C ）1303、电源电压高于电容耐压时，会引起:

### A. 电容短路                 B. 电容发热

### C. 电容爆裂而伤害到人       D. 电容不会爆裂

### （ D ）1304、实验时，电源变压器付边输出被短路，会出现什么现象，直至烧毁？

### A. 电源变压器有异味          B. 电源变压器冒烟

### C. 电源变压器发热            D. 以上都是

### （ C ）1305、在有电阻、电容、电感的电路中，电源电压是几十伏，电容或电感的电压可以是：

### A. 几十伏              B. 不超过电源电压

### C. 超过百伏            D. 不会触死人

### （ B ）1306、电线接地时，人体距离接地点越近，跨步电压越高；距离越远，跨步电压越低。一般情况下距离接地体多少，跨步电压可看成是零？

### A. 10m以内   B. 20m以外   C. 30m以外   D. 50m以外

### (A)1307、 依照实验室生物安全国家标准的规定，什么场所不得从事高致病性病原微生物实验活动？

### A. 一级、二级实验室
B. 三级实验室
C. 四级实验室

### (C)1308.关于使用生物实验材料注意事项说法错误的是：

### A. 微生物、动物组织、细胞培养液、体液等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心
B. 被微生物等污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应先浸泡在适当的消毒液中
C. 在缺乏高压灭菌设备时，可煮沸消毒被污染的物品
D. 做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手

### (A)1309.紫外线消毒方便实用，紫外灯可以是固定式，也可以是活动式的，但离被照射物不应超过多少距离？

### A．1.2m
B．2 m
C. 2.2 m
D. 3.2m

### ( A)1310.采用熏蒸法灭菌，熏蒸过程至少密闭保持多少时间？ （分值1.0）

### A. 12h
B. 24h
C. 6h
D. 8h

### (A)1311.目前,学校哪个部门是供应合格实验动物或提供合格动物实验场所的部门？

### A. 实验动物中心
B. 物资供应中心
C. 后勤部门
D. 设备供应部门

### (B)1312. 生物学实验室内，什么物质是易燃易爆物固体？必须妥善安置，正确使用。

### A．溴化乙锭（EB）
B．松香、硫磺、无机磷
C．三硝基苯磺酸、苦味酸

### (A)1313. 采用下列哪种方法对受污染的移液管消毒灭菌后, 再用自来水冲洗及去离子水冲净？

### A. 适宜的消毒剂中浸泡和高压灭菌锅中
B. 高压消毒锅中
C. 适宜的消毒剂中浸泡
D. 肥皂水中浸泡

### (D)1314. 对动物实验室的器材进行消毒灭菌效果最好的设备是什么？

### A. 热水器
B. 紫外线灯
C. 臭氧发生器
D. 高压灭菌柜

### (C)1315.在微生物实验中，一些不要的菌种等可： （分值1.0）

### A．直接向下水管道倾倒
B．不需要经消毒和高压灭菌处理后，直接弃掉
C．经消毒和高压灭菌处理后，再弃掉

### (A)1316.湿热灭菌是利用热的作用来杀菌，通常在什么设备中进行？

### A. 高压蒸汽灭菌器
B. 烘箱
C. 高温水浴锅
D. 微波炉

### (A)1317.移液时，当有生物污染性物质溅出，为防止扩散应:

### A．立即用浸过消毒剂的布或纸处理，然后将被污染的物品进行高压消毒
B．立即用布或纸处理
C．立即采用高压消毒
D. 立即用浸过消毒剂的布或纸处理

### (C)1318.生物学实验室内，什么常见物质是易燃易爆液体？必须妥善安置，正确使用。

### A.三硝基苯磺酸、苦味酸
B．无机磷
C．乙醚、二甲苯、丙酮、酒精

### D.以上都对

### ( B)1319.以下关于CO2培养箱使用注意事项的说法错误的是：

### A．组织培养皿需放在塑料盘内进行孵育
B．培养瓶和碟可以叠放
C．定期清洁和消毒
D. 专人管理，每天检查CO2、管道，防止漏气，检查温度等

### (C)1320.高压蒸汽灭菌是对实验材料进行灭菌的最有效和最可靠的方法，确保正确灭菌的条件是？

### A. 121℃、灭菌10 分钟
B. 100℃、灭菌30 分钟
C. 121℃、灭菌15 分钟
D. 115℃、灭菌15 分钟

### (D)1321. 关于湿热灭菌和干热灭菌两种方法的比较，错误的说法是：

### A. 湿热灭菌较干热灭菌消毒效果更好，使用也较普遍
B. 使用湿热灭菌时，蛋白质在含水多时容易变性，易于凝固
C. 使用湿热灭菌时，蒸汽具有潜热，当蒸汽与被灭菌的物品接触时，可凝结成水而放出潜热，使温度迅速升高，加强灭菌效果
D. 干热灭菌比湿热灭菌穿透力强，传导快

### ( A)1322 .浸泡消毒时，经常采用杀菌谱广、腐蚀性弱的水溶性化学消毒剂，常用的有：

### A．漂白粉（次氯酸钠）
B. 来苏儿（甲酚）
C. 福尔马林（甲醛）
D. 戊二醛

### (A)1323. 干热灭菌使用温度和时间通常为：

### A. 160-400℃，1-5h
B. 100-150℃，1-5h
C. 160-400℃，15-30min
D. 160-400℃，15-30min

### (C)1324 .实验室生物安全性问题不仅涉及到动物间疾病的传播，最主要还关系到什么？

### A. 实验成败
B. 实验室污染
C. 人民身体健康
D. 动物死亡

### (A)1325.正常屏障系统动物实验室内的气压，相对室外是什么压力？

### A. 正压
B. 负压
C. 等压
D. 随意

### (D)1326. 喷雾消毒法是采用各种化学消毒药物形成的气溶胶对空气和物体表面进行消毒，不能用作喷雾消毒的药物是：

### A．2%戊二醛
B. 75%酒精溶液
C. 漂白粉溶液
D. 甲醛

### (C)1327. 玻璃（细菌）滤器使用后，立即用以下哪种溶液抽滤一次，当洗涤液尚未滤尽时，将滤器浸入上述洗涤液中浸泡48 h（滤片两面均应接触洗涤液）。 （分值1.0）

### A．1%的盐酸
B．重铬酸钾洗涤液
C. 浓硫酸-硝酸钠洗涤液
D. 氢氧化钠或碳酸氢钠稀溶液

### ( A)1328.用于科学研究的实验动物，必须来源于具备什么证明的单位或部门？

### A. 实验动物生产许可证
B. 实验动物使用许可证
C. 实验动物环境设施合格证
D. 动物实验使用许可证

### (B)1329.涉及病原微生物的实验材料在匀浆或搅拌后，容器应在什么设施内开启？

### A. 实验台上
B. 生物安全柜内
C. 无菌室内
D. 超净工作台

### (C)1330. 以下关于二级生物安全防护实验室的注意事项中，错误的是：

### A. 必须使用生物安全柜等专用安全设备
B. 工作人员在试验时应穿工作服，戴防护眼镜
C. 工作人员手上只有在皮肤破损或皮疹时，才应戴手套
D. 必须具备喷淋装置、洗眼器等应急防护设施

### ( A

### )1331.以下能用于消毒的气体熏蒸剂是：

### A. 甲醛
B. 乙醚
C. 氨水
D. 乙醇

### ( C)1332 .在生物化学蛋白电泳实验中，接触的哪种药品为神经性毒物，接触皮肤会被吸收？

### 秋水仙素
B．溴化乙锭（EB）
C．甲叉双丙稀酰胺

### D.以上都对

### ( D)1333.以下哪种不是生物医学类实验室中必备的消毒溶液？

### A. 0.5%的次氯酸钠溶液
B. 1.0%的来苏尔溶液
C. 75%乙醇溶液及棉球
D. 10%氨水

### (C)1334.狂犬病毒培养或动物感染实验应在哪一级生物安全实验室中进行？

### A. BSL-1或ABSL-1
B. BSL-2或ABSL-2
C. BSL-3或ABSL-3
D. BSL-4或ABSL-4

### ( A)1335.无菌室需定期用什么消毒溶液擦拭墙、地面、桌椅及其它设施？

### A．0.05%新洁尔灭
B. 95%乙醇
C. 高锰酸钾
D. 洗涤剂

### (C)1336. 在微生物实验中，一些污染或盛有有害细菌和病毒的器皿，可：

### A．不需要经消毒和高压灭菌处理后就再利用
B．不需要经消毒和高压灭菌处理后就直接弃掉
C．经消毒和高压灭菌处理后，再利用

### D.以上都对

### (B)1337.使用高压灭菌器时，以下哪个要求是不必要的？

### A. 灭菌器腔内装载要松散，以便蒸汽作用均匀
B. 必须穿防护服和戴手套
C. 灭菌器的排水过滤器应经常拆下清洗
D. 待温度降至80℃以下时才能打开高压灭菌器

1338.下面(    )是化学品标签中的警示词。

A.危险、警告、注意         B.火灾、爆炸、自燃         C.毒性、还原性、氧化性 D.以上都对

1339.标明了安全使用注意事项和防护基本要求的是(        )。

A.化学品标志           B.化学品安全标签           C.危险化学品标志

D.以上都对

1340.化学品泄漏事故发生时,下面(         )做法是错误的。

A.报警 B.进行交通管制 C.所有人员参加事故救援D.以上都对

1341．运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是(        )。

A.注意安全         B.危险品                 C.保持车距    D.以上都对

1342.国家对危险化学品的（       ）实行统一规划、合理布局和严格控制。

A.生产和使用 B.生产和运输

C.生产和储存 D.生产和经营

(B)1343.金属钾、钠、锂、钙、电石等固体化学试剂，遇水即可发生激烈反应，并放出大量热，也可产生爆炸，它们应如何存放：

A. 直接放在试剂瓶中保存

B. 浸没在煤油中保存（容器不得渗漏），附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

C. 用纸密封包裹存放

D. 放在铁盒子里

(B)1344.如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应：

A．站在铁板上操作 B．站在绝缘胶板上操作

C．穿防静电鞋操作 D. 戴上安全帽

（C）1345.苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，而慢性中毒主要为什么系统的损害

A呼吸系统 B消化系统 C造血系统D.泌尿系统

1347.安全色的颜色“红、蓝、黄、绿”四种颜色分别代表（     ）。

A、警告、指令、禁止、提示

B、禁止、指令、警告、提示

C、禁止、警告、指令、提示

D、指令、禁止、警告、提示

1348、电气设备发生火灾后，可以使用（     ）灭火器进行扑救。

A、 干粉灭火器、沙土

B、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器

C、二氧化碳灭火器、干粉灭火器

D、干粉灭火器、泡沫灭火器

1349、危险化学品发生泄漏后，下面（     ）的做法是错误的。

A、报警

B、进行交通管制

C、全体人员参与救援

D、立即进行现场施救，同时报警

1350.《生产安全事故报告和调查处理条例》所称“瞒报”，是指（         ）。

A超过规定时限报告

B故意隐瞒已经发生的事故，并经有关部门查证属实的

C故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的
D.以上都对

1351.施工企业因降低安全生产条件经责令停止施工后，整改仍达不到要求或拒不停工整改的，颁发管理机关可对其依法实施（       ）的处罚。

A暂扣或吊销安全生产许可证

B暂扣安全生产许可证

C吊销安全生产许可证

D.以上都对

1352.根据《危险化学品安全管理条例》要求，安全使用许可证制度的适用范围包括（      ）。

A使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业

B使用危险化学品从事生产或者使用量达到规定的数量的化工企业

C所有化工生产和使用企业

D.以上都对

1353.带煤气作业或在煤气设备上动火，应采取下列哪项措施？（      ）

A应有作业方案和安全措施，并应取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准

B应有公司领导在现场监督作业

C应有专职安全管理人员现场监护

D.以上都对

1354.清扫爆炸性粉尘时应( )。………………………………（       ）

A采用负压方式，禁止使用压缩空气进行吹扫

B使用压缩空气进行吹扫

C采用正压吹扫

D.以上都对

1355 事故应急救援的基本任务包括（         ）。

①组织营救受害人员，组织撤离其他人员  ②迅速控制事态

③消除危险后果，做好现场恢复 			  ④调查事故起因，评估危害程度

A、①②③             B、①②③④            C、①③④ D、①②

1356．“安全”就是： （        ）。

A、不发生事故;

B、 不发生伤亡事故；

C、 不存在发生事故的危险；

D、 所存在的发生事故的危险程度是可以接受的。

(B)1357学生开始参与实验室工作前接受实验室安全教育的规定？（ ）

A 有条件的可以进行安全教育 B 必须进行安全教育

(B)1358.如接到手机短信告知亲友在外地遭遇车祸等事故，急需你寄钱相助时，你 应（ ）。

A 马上寄钱相助

B 先向有关人员或短信中提到出事地点公安机关、医院等相关部门核实后 再决定是否寄钱 C 联系发短信的人询问详细情况

(A)1359 骑车转弯时，下面做法最妥当的是（ ）。

A 减速后环顾四周，伸手示意，指向所转的方向 B 直接转弯 C 响铃铛就可以了

(A)1360关于在实验室做实验，下列做法错误的是（ ）。

A 为了熟悉实验室环境，随意翻动实验室内物品

B 手上有伤口时，可以申请停做生物解剖实验

C 实验的过程中使用火炉等设备时，保证有人看守

D 进入实验室时，更换规定的实验服

(A)1361 非机动车遇前方路口交通堵塞时，应当（ ）。

A 下车推行通过路口 B 从人行横道内绕行通过路口 C 不得进入路口

(B)1362从火灾现场撤离时，应采取（ ）。

A 乘坐电梯 B 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

(B)1363 带电电器设备发生火灾时不能用（ ）扑救。

A 卤代烷 B 水 C 干粉

(C)1364低压验电笔一般适用电压小于（ ）。

A 220V   B 380V    C 500V

(A)1365在潮湿工作场所和金属容器内使用手提用电工具的安全电压是（ ）。

A 12V   B 24V   C 36V   D 42V

(A)1366 三孔插座上（ ）孔是火线。

A 右下   B 左下   C 上

(C)1367 四孔的三项电源插座上没有（ ）。

A 火线 B 零线 C 地线

(C)1368下面做法错误的是（ ）。

A 用干燥的织物擦拭用电器

B 开关内出现异响一定先修好再使用

C 发现高压电线落地立即用干木棍支起来

(B)1369设备或线路的确认无电，应以（ ）指示作为根据。

A 电压表 B 检验正常的验电器 C 断开信号

(C)1370 一台配置液晶显示器的台式计算机总耗电量为（ ）。

A 小于 100W   B 150W 左右  C 200W 以上

(A)1371 下列有关使用漏电保护器的说法正确的是（ ）。

A 漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地 绝缘状况起到监督作用

B 漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘

C 漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否 灵敏可靠

(C)1372 长期在高频电磁场作用下，操作者会有的不良反应有（ ）。

A 呼吸困难 B 神经失常 C 疲劳无力

(C)1373电动工具的电源引线，其中黄绿双色线应作为（ ）线使用。

A 相  B 工作零 C 保护接地

(A)1374普通玻璃制品的加热温度不能超过（ ）。

A 180℃ B 250℃ C 140℃

(B)1375.当油脂等有机物沾污氧气钢瓶时，应立即用（ ）洗净。

A乙醇 B四氯化碳 C水 D汽油

(B)1376配制液体时，下列陈述正确的是（ ）。

A 稀释强酸时，必须将酸倒入水中，禁止将水倒入酸中；稀释弱酸时将水 倒入酸中也可以

B 将盛有自配液体的容器做好标记，必须包括成分、浓度、姓名、联系方 式、日期等

C 使用移液管和量筒分别计量，进行配置溶液

(A)1377以下不是减少电磁辐射的是（ ）。

A 用布覆盖辐射源

B 对辐射源进行屏蔽

C 辐射源远离敏感物体或人

D 尽量缩短处于辐射区的时间

(A)1378 实验室各种管理规章制度应该（ ）。

A 集中挂在醒目的地方 B 存放在档案柜中 C 由相关人员集中保管

(B)1379实验室安全管理应坚持（ ）方针。

A 安全第一，实验第二 B 安全第一，预防为主 C 安全为了实验，实验必须安全

(A)1380 倾倒液体试剂时，瓶上标签应朝（ ）。

A 上方 B 下方 C 左方 D 右方

(C)1381电线插座损坏时，将会引起（ ）。

A 工作不方便 B 不美观 C 触电伤害

(A)1382 扑救易燃液体火灾时，应用（ ）。

A 用灭火器 B 用水泼 C 扑打

(C)1383灭火的四种方法是（ ）。

A 捂盖法、扑打法、浇水法、隔开法

B 扑灭法、救火法、化学法、泡沫法

C 隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法

(B)1384 当打开房门闻到燃气气味时，要迅速（ ），以防止引起火灾。

A 打开燃气灶具查找漏气部位 B 打开门窗通风

(D)1385看到实验室里电闸箱内刀闸断开时应（ ）。

A 帮助合上刀闸

B 在该刀闸控制的房间里巡视一番没有发现问题后合上刀闸

C 喊叫几声发现没有人应答后合上刀闸

D 请专业人员处理

(B)1386当在宿舍发现自己的贵重物品被盗后，你该（ ）。

A 叫来宿舍全体室友开会讨论对策

B 立即报警，并保护好现场

C 怀疑是某同学所为，趁他不在，私自翻他柜子查看

(A)1387为了减少电击（触电）事故对人体的损伤，经常用到电流型漏电保护开关， 其保护指标设置为≤30mAS。下列描述中含义正确的是（ ）。

A 流经人体的电流（以毫安为单位）和时间（以秒为单位）的乘积小于 30， 例如电流为 30mA 则持续的时间必须小于 1 秒

B 流经人体的电流必须小于 30 毫安

C 流经人体电流的持续时间必须小于 1 秒

(A)1388以下是溴灼伤处理方法，正确的顺序为（ ）。①送医院。②立即用大量水 洗。③用乙醇擦至灼伤处为白色。

A ②③① B ②①③ C ③②① D ①②③

(B)1389 学校对危险化学废物的处理的工作原则是（ ）。

A 自行处理

B 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理

C 当作生活垃圾处理

D 以上都不对

(C)1390 某些废液混合时会发生危险，应（ ）。

A 直接向下水口倾倒 B 随垃圾一起丢弃 C 单独存放于可密闭的容器中，并贴上标签

(B)1391 用过的废洗液应（ ）。

A 可直接倒入下水道

B 作为废液交相关部门统一处理

C 可以用来洗厕所

(B)1392 实验完成后，废液应（ ）。

A 倒入水槽中 B 分类收集后交专业回收单位处理 C 倒入垃圾桶中 D 任意弃置

(A)1393 安全阀的作用是（ ）。

A 安全阀是通过作用在阀瓣上两个力的平衡来使它开启或关闭，实现防止 压力容器超压的问题

B 安全阀是通过爆破片破裂时泄放容器的压力，实现防止压力容器的压力 继续上升的问题

(C)1394发生人畜共患病时，须立即向学校有关机构报告，同时还必须立即向当地 （ ）报告。

A 卫生厅 B 农业厅 C 卫生防疫部门

(B)1395学校对危险化学废物的处理实行（ ）的工作原则。

A 自行处理 B 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理

(B)1396 在蒸馏低沸点有机化合物时应采取的加热方法是（ ）。

A 煤气灯 B 热水浴 C 电炉 D 砂浴

(ABCD)1397 下列描述中，可以预防自行车被盗的有（ ）。

A 骑自行车到达目的地，停车后要锁好车

B 骑车去公共场所，将车放到正规存车处

C 放假期间，最好将车推入寝室或交同学保管

D 在车身上喷上学号之类的标记

(ABCD)1398 如果不慎发生被玻璃割伤事故，应（ ）。

A 先将伤口处的玻璃碎片取出

B 若伤口不大，用蒸馏水洗净伤口，再涂上红药水，撒上止血粉用纱布包 扎好

C 伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血

D 及时送医院治疗

(ABCD)1399不能购买或食用路边小摊贩的食品的主要原因是（ ）。

A 食品卫生安全得不到保障 B 危害自身健康 C 容易中毒 D 容易得传染病

E 破坏环境卫生,造成小污染 F 有碍校容

(ABCD)1400乘坐无照非法运营机动车（“黑车”）的危害有（ ）。

A自己的合法权益无法保障，容易产生纠纷

B 扰乱正常的运输市场秩序

C 驾驶员从事的是非法运营，做贼心虚，极易引发交通事故

D “黑车”车况、性能无保障

(ABC)1401 下列做法容易导致物品丢失的是（ ）。

A 在食堂吃饭时用书包、钥匙等占座

B 为了方便，离开时不锁寝室的房门

C 将笔记本电脑随便放在教室课桌上，无人保管

D 将贵重物品随身携带或委托熟人暂时看管

(AC)1402 发生电器火灾时可以使用的灭火设备包括（ ）。

A 干粉灭火器 B 泡沫灭火器 C 二氧化碳灭火器 D 灭火水龙

(ABCD)1403作业现场应具备的基本条件有（ ）。

A 作业现场的生产条件和安全设施等符合有关标准、规范的要求，工作人 员的劳动防护用品应合格、齐备

B 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应 指定专人经常检查、补充或更换

C 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求

D 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措 施及事故应急处理措施

(ABC)1404压力容器按工作温度区分（低温、常温、高温）时分为（ ）。

A 低温容器≤-20 摄氏度

B -20 摄氏度<常温容器<450 摄氏度

C 高温容器≥450 摄氏度

(ABC)1405选择压力容器上使用的压力表等级时应注意（ ）。

A 选择压力表必须与压力容器的介质相适应

B 低压容器使用的压力表精度不低于 2.5 级

C 中压及高压容器使用的压力表精度不低于 1.5 级

(ABCD)1406 物料搬运贮存时应当至少做到（ ）。

A 不得影响照明

B 不得妨碍机械设备之操作

C 不得阻碍交通或出入口

D 不得依靠墙壁或结构支柱堆放

(BCD)1407安全阀的校验规定的主要内容是（ ）。

A 由于科学技术的高速发展，安全阀不必校验即可长期使用

B 新安装的压力容器，在投入使用前必须先校验安全阀，否则不能投入使用

C 安全阀至少每年校验一次

D 不得使用未经校验的安全阀

(B)1408风洞实验过程中能否摘下实验段转窗调整模型角度或探针位置

A 能 B 不能

(ABCD)54 预防学生宿舍火灾，应注意（ ）。

A 不在宿舍使用“热得快”等违章电器

B 不在宿舍使用酒精炉

C 不躺卧吸烟和乱扔烟头，最好不在宿舍抽烟

D 离开宿舍时拔下电源插头

- (BC)1409.现在学生公寓使用的都是电子门禁系统，没有本楼学生证的人员是无法进 入楼内的，为保证本楼的安全，下面做法描述是安全负责的有（ ）。

- A 助人乃快乐之根本，遇到没有门卡的人员，要热心替他开门

- B 门禁发生故障，立即打电话通知物业中心进行维修

- C 陌生人尾随进楼，应仔细盘问，不是本楼人员应报告楼长

(ABCD)1410.下列选项中属于防爆的措施有（ ）。

A 控制可燃物形成爆炸性混合物

B 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏

C 消除火源

D 安装检测和报警装置

(ABC)1411购买剧毒药品时，必须（ ）。

A 向单位保卫部门申请并批准备案

B 经过公安局审批

C 通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买

(ABC)1412干粉灭火器适用于（ ）。

A 电器起火

B 可燃气体起火

C 有机溶剂起火

(ABCDE)1413电器线路火灾的基本原因有（ ）。

A 短路

B 过负荷

C 接触电阻过大

D 电火花

E 电弧

(ACD)1414下列关于横过马路的说法正确的是（ ）。

A 骑自行车通过人行横道，应下车推行

B 行车信号灯变红时，行人可立即横过马路

C 应沿马路垂直方向横过马路

D 没有信号灯的路口，确认安全后通过马路

(C)1415停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌?

A. “在此工作” 
B．“止步，高压危险” 
C．“禁止合闸，有人工作”
D. “今日休息”

(C)1416师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚 等位置，出现情况能做好相应的自救工作。

A．门窗的位置
B．易燃、易爆物品大位置
C．冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

(C)1417 以下有关实验室用电的注意事项中，不正确的是：

A. 实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源
B. 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关
C. 电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替
D. 不得将供电线任意放在通道上，以免因绝缘破损造成短路

(C)1418在有电阻、电容、电感的电路中，电源电压是几十伏，电容或电感的电压可以是：

A. 几十伏
B. 不超过电源电压
C. 超过百伏 
D. 不会触死人

(C)1419 发现燃气泄漏,正确做法是？

A.触动电器开关或拨打电话
B.使用明火
C.迅速关阀门,打开门窗

(B)1420 在体育锻炼时或体育锻炼后即刻，立即测10秒钟的心率和脉搏，就一般体育锻炼者来说，运动后即刻的心率最好不要超过多少次/10秒？

A. 20次 
B. 25次 
C. 30次
D. 35次

(B)1421在铣削中清理切屑时，应使用:

A. 手 
B. 毛刷 
C. 棉丝 
D. 吹气

(A)1422 车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米?

A．0．3米 
B．0．2米 
C．0．1米 
D. 0．5米

(A)1423实验室内的浓酸、浓碱处理，一般可：

A．先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道
B．不经处理，沿下水道流走
C．不需中和，直接向下水道倾倒

你的答案： A

(D)1424 数控电火花线切割机床在正常加工时，突然有烧焦气味从机床电器柜中传出，应采取哪种处理措施？

A. 顺着烧焦味道查找　　　　
B. 用专用灭火器向电器柜喷射
C. 不与理睬继续加工　　　 　
D. 关闭机床总电源后查找原因

(A)1425 运动中腹痛多数在中长跑时产生，主要是因为准备活动不充分，开始运动过于剧烈，或者跑的过快，内脏器官尚没有达到竞赛状态，致使什么功能失调，引起腹痛？

A. 脏腑 
B. 呼吸 
C. 血液循环 
D. 精神紧张

(A)1426  在实验内容设计过程中，要尽量选择什么物品做实验？

A．无公害、无毒或低毒的物品
B．实验的残液、残渣较多的物品
C．实验的残液、残渣不可回收的物品

(C)1427静电的电量虽然不大，但其放电时产生的静电火花有可能引起爆炸和火灾，比较常见的是放电时瞬间的电流造成精密实验仪器损坏，不正确的预防措施有:

A. 适当提高工作场所的湿度
B. 进行特殊危险实验时，操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体电位
C. 在易产生静电的场所梳理头发
D. 计算机进行维护时，使用防静电毯

(B)1428 学校对危险化学废物的处理的工作原则是：

A. 自行处理
B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理
C. 当作生活垃圾处理
D. 以上都不对

(B)1429 不会发生爆炸的是：

A. 亚麻粉尘 
B. 砂尘 
C. 面粉

(B)1430 设备或线路的确认无电，应以什么指示作为根据？

A. 电压表 
B. 正常的验电工具 
C. 断开信号
D. 电流表

(B)1431 实验室电器设备所引起的火灾，应：

A．用水灭火
B．用二氧化碳或干粉灭火器灭火
C．用泡沫灭火器灭火

(C)1432 三相电闸闭合后或三相空气开关闭合后，三相电机嗡嗡响、不转或转速很慢。为什么？

A．短路 
B. 开路 
C. 缺相 
D. 三相电源对称

(A)1433 实验室安全管理实行哪种管理？

A. 校、（院）系、实验室三级管理 
B. 校、（院）系两级管理
C. 院（系）、实验室两级管理
D. 实验事自行管理

(C)1434 在火灾逃生方法中，以下不正确的是：

A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
B.弯着身子快速跑到安全地点
C.躲在床底下，等待消防人员救援 
D.马上从最近的消防通道跑到安全地点。

(A)1435 最早提出“在校学生每天平均要有一小时体育锻炼”的国家领导人是?

A．毛泽东
B．周恩来
C．朱德
D．刘少奇

(C)1436为防止静电火花引起事故，凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的金属设备、非导电材料都必须：

A. 有足够大的电阻 
B. 有足够小的电阻 
C. 可靠接地
D. 可靠绝缘

(A)1437实验室各种管理规章制度应该：

A．上墙或便于取阅的地方 
B. 存放在档案柜中 
C. 由相关人员集中保管
D. 保存在计算机内

(B)1438 实验室人员发生触电时，下例哪种行为是不正确的？

A．应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进行人工呼吸
B．应迅速注射兴奋剂
C．当患者伤势严重时，应立即送医院强救

(D)1439 具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

A. 爆炸
B. 易燃、腐蚀、放射性
C. 毒害
D. 以上都是

(B)1440长期搁置不用的手持电动工具，在使用前必须测量绝缘电阻，要求手持电动工具带电部分与外壳之间绝缘电阻不低于多少MΩ？

A. 2 
B. 0.5 
C. 1 
D. 10

(A)1441 实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有：

A．75%乙醇
B. 福尔马林（甲醛）
C. 来苏儿（甲酚）
D. 漂白粉（次氯酸钠）

(D)1442 火灾蔓延的途径是:

A. 热传导
B. 热对流
C. 热辐射
D. 以上都是

(B)1443一般无特殊情况，每个人的晨脉是相对稳定的。如果运动锻炼后，第二天晨脉不变，说明身体状况良好或运动量合适；如果体育锻炼后，第二天的晨脉较以前增加多少次/分以上，说明前一天的活动量偏大，应适当调整运动量？

A. 2次 
B. 5次 
C. 8 次
D. 12次

(B)1444 用于饲养实验动物或进行动物实验的设施或部门，必须具备什么证明？

A. 实验动物生产许可证
B. 实验动物使用许可证
C. 实验动物环境设施合格证 
D. 动物实验使用许可证

(A)1445使用手持电动工具时，下列哪个措施不正确?

A．使用静电防护毯
B．带防护手套 
C．使用漏电保护器
D. 穿绝缘鞋

(A)1446安装使用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?

A．基本安全措施 
B．辅助安全措施 
C．绝对安全措施 
D. 应急安全措施

(C)1447在打磨机上操作时，应如何增加或减少压力？

A、快速 
B、随便 
C、逐步 
D. 稳步

(B)1448 使用离心机时下列哪种操作是错误的？

A. 离心机必须盖紧盖子
B. 不需要考虑离心管的对角平衡
C. 液体不能超过离心管2/3
D. 每次使用后要清洁离心机腔

(C)1449 对常用的又是易制毒的试剂，应：

A．放在试剂架上
B．放在抽屉里，并由专人管理
C．锁在实验室的试剂柜中，并由专人管理

(B)1450 进行照明设施的接电操作，应采取的防触电措施为：

A. 湿手操作 
B. 切断电源 
C. 站在金属登子或梯子上 
D. 戴上手套

(A)1451 如果实验出现火情，要立即：

A．停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火
B．打开实验室门，尽快疏散、撤离人员
C．用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

(A)1452 金属梯子不适于以下什么工作场所?

A．带电作业的工作场所 
B．坑穴或密闭场所 
C．高空作业 
D. 静电

(C)1453实验室内

A．使用闸刀开关、木质配电板和花线
B．自己随意接、拉电线
C．固定电源插座未经允许不得拆装、改线

(D)1454 一旦出现实验动物生物安全性的问题，首先必须向学校哪个机构报告？

A. 保卫处 
B. 校医院 
C. 校长办公室 
D. 实验动物突发事件应急小组

(B)1455 实验室内的汞蒸气会造成人员慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，可在汞液面上覆盖什么液体，效果最好？

A．水液体
B．甘油
C．5%Na2S?H2O

(D)1456 对实验室安全检查的重点是：

A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放
B. 清除污染和废弃物处置情况
C. 规章制度的建立和执行情况
D. 以上都是

(B)1457 实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，，再服用：

A．氢氧化铝膏，鸡蛋白
B．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐
C．乙酸果汁，鸡蛋白

(C)1458目前实验动物中，比较严重的人畜共患病是什么？ （分值1.0）

A. 兔瘟病 
B. 犬瘟热 
C. 出血热病 
D. 猴B病毒病

(A)1459 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：

A．设置危险废物识别标志
B．设置生活垃圾识别标志
C．不用设置识别标志

(C)1460 一般准备活动主要是一些全身性身体练习，主要包括 、踢腿、弯腰等。

A. 慢走 
B. 俯卧撑 
C. 慢跑 
D. 游戏

(A)1461实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有：

A．75%乙醇
B. 福尔马林（甲醛）
C. 来苏儿（甲酚）
D. 漂白粉（次氯酸钠）

(C)1462《浙江大学实验室冰箱安全管理规定》中规定：实验室存放化学易燃物品的冰箱（冰柜），一般使用年限为几年?

A. 5年
B. 8年
C. 10年
D. 12年

(D)1463 进行危险物质、挥发性有机溶剂、特定化学物质或毒性化学物质等操作实验或研究，说法错误的是：

A. 必须戴防护口罩 
B. 必须戴防护手套
C. 必须戴防护眼镜 
D. 无所谓

(B)1464 下列粉尘中，哪种粉尘可能会发生爆炸：

A. 生石灰 
B. 面粉 
C. 水泥 
D. 钛白粉

(B)1465学校对危险化学废物的处理的工作原则是：

A. 自行处理
B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理
C. 当作生活垃圾处理
D. 以上都不对

(B)1466 发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散？

A.下风 
B.上风 
C.顺风

(C)1467 国内民用照明电路电压为以下哪种?

A．直流电压220伏 
B. 交流电压280伏 
C. 交流电压220伏
D. 交流电压110伏

(D)1468药品中毒的途径有哪些？

A. 呼吸器官吸入 
B. 由皮肤渗入 
C. 吞入
D. 以上都是

(A)1469实验中溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用：

A．氢氧化铝溶液，鸡蛋白
B．乙酸果汁，鸡蛋白
C．硫酸铜溶液（30g溶于一杯水中）催吐

(A)1470实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责？

A．实验室主任
B．指导教师
C．学生

(D)1471 以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现?

A. 意识忽然丧失 
B. 颈动脉搏动不能触及
C. 面色苍白转而紫绀 
D. 瞳孔缩小

(A)1472.易燃液体在火源和热源的作用下燃烧过程是什么?

A.先蒸发成蒸气，然后蒸气氧化分解进行燃烧    B.液体直接燃烧，无分解过程

C.液体直接氧化而燃烧                        D.液体先燃烧，然后部分液体蒸发成蒸气

(D)1473.实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为：

A.100W左右    B.200W左右    C.500W左右    D.800W以上

(B)1474.静电电压最高可达(  )，放电时易产生静电火花，引起火灾。

A.50伏   B.上万伏   C.220伏   D.380伏

(D)1475.电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成：

A.吸潮漏电  B.空气开关跳闸  C.触电伤害  D.以上都是

(A)1476.雷电放电具有什么特点？

A.电流大，电压高  B.电流小，电压高  C.电流大，电压低  D.电磁波辐射

(D)1477.具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品：

A.爆炸   B.易燃、腐蚀、放射性  C.毒害   D.以上都是

(C)1478.易燃液体加热时可以：

A.用电炉加热，有人看管          B.用电热套加热可不用人看管

C.用水浴加热，并有人看管        D.用水浴加热不用人看管

(B)1479.发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散？

A.下风    B.上风    C.顺风    D.逆风

(D)1480.药品中毒的途径有哪些？

A.呼吸器官吸入   B.由皮肤渗入   C.吞入   D.以上都是

(C)1481.易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在：

A.烘箱、箱式电阻炉等附近   B.冰箱、冰柜等附近

C.单独通风的实验室内       D.通风橱、窗户等附近

(C)1482.师生进入生化类实验室工作，一定要搞清楚(    )的位置，出现情况能做好相应的自救工作。

A.门窗                               B.易燃、易爆物品

C.冲眼器、紧急喷淋、急救药箱         D.绿色通道

(D)1483.对实验室安全检查的重点是：

A.可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放

B.清除污染和废弃物处置情况

C.规章制度的建立和执行情况

D.以上都是

(D)1484.干粉灭火器适用于：

A.电器起火  B.可燃气体起火  C.有机溶剂起火   D.以上都是

(B)1485.在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？

A.乘坐电梯        B.用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离

C.跳楼逃生        D.跑到楼顶呼救

(D)1486.火灾蔓延的途径是:

A.热传导   B.热对流   C.热辐射   D.以上都是

(A)1487.如果实验出现火情，要立即：

A.停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火

B.打开实验室门，尽快疏散、撤离人员

C.用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

D.用水扑灭火焰，使火焰熄灭

(A)1488.下面（  ）火灾用水扑救会使火势扩大。

A.油类    B.森林   C.家具   D.以上都是

(B)1489.电脑着火了,应

A.迅速往电脑上泼水灭火              B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火   D.用干粉灭火器灭火

(D)1490.不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？

A.如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险。

B.任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险。

C.pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可。

D.不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟。

(D)1491.以下物质中，哪些应该在通风橱内操作?

A.氢气    B.氮气   C.氦气   D.氯化氢

(D)1492.大量试剂应放在什么地方？

A.试剂架上  B.实验室内试剂柜中  C.实验台下柜中  D.试剂库内

(C)1493.化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是：

A.了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用。

B.妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种。

C.室内可存放大量危险化学药品。

D.严防室内积聚高浓度易燃易爆气体。

(D)1494.取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？

A.取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。

B.倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球。

C.开启有毒气体容器时应带防毒用具。

D.以上都是

(A)1495.实验室内使用乙炔气时，说法正确的是：

A.室内不可有明火，不可有产生电火花的电器

B.房间应密闭

C.室内应有高湿度

D.乙炔气可用铜管道输送

(C)1496.室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？

A.先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间

B.振荡一段时间

C.先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间

D.先将试剂瓶颠倒一下

(B)1497.稀硫酸溶液的正确制备方法是：

A.在搅拌下，加水于浓硫酸中

B.在搅拌下，加浓硫酸于水中

C.水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓

D.水与浓硫酸两者一起倒入容器混合

(A)1498.箱式电阻炉使用过程中，当温度升至多少度以上后，不得打开炉门进行激烈冷却，以免烧坏炉衬和电热元件?

A.200℃    B.400℃

C.550℃    D.800℃